南京江宁经济技术开发区

环境影响评价区域评估报告

（2024年版）

（简本）

南京江宁经济技术开发区管理委员会

二〇二四年十月

目  录

1评估范围和目的	1

1.1任务由来	1

1.2评估范围	8

1.3评估原则和工作程序	9

1.4评估目的	11

1.4.1资料共享	11

1.4.2简化环评编制内容	11

1.4.3简化环评审批流程	12

2相关法律、法规、政府管理文件	13

2.1国家法律、法规、部门规章及政策文件	13

2.2江苏省法规、政府规章及政策文件	15

2.3南京法规、政府规章及政策文件	17

2.4技术导则与规范	18

2.5与园区主导产业相关的政策	19

3环境功能区划、环境标准	21

3.1环境功能区划	21

3.1.1主体功能区划	21

3.1.2环境功能区划	21

3.1.3生态功能区划	25

3.2环境标准	25

3.2.1环境质量标准	25

3.2.2污染物排放标准	29

4规划分析	49

4.1规划环评概要	49

4.2规划范围与规划期限	50

4.3规划目标和定位	50

4.4产业发展规划	50

4.4.1产业定位	50

4.4.2产业布局	51

4.5基础设施规划	51

4.5.1给水工程规划	51

4.5.2排水工程规划	52

4.5.3供电工程规划	54

4.5.4燃气工程规划	55

4.5.5供热工程规划	55

4.5.6固废处置规划	56

4.6行业准入清单	56

5分析判定相关情况	58

5.1与区域主导产业相关的政策、规范相符性分析	58

5.2园区环境准入	58

5.2.1生态保护红线及生态空间管控区域	58

5.2.2生活空间和生产空间	59

5.2.3环境质量底线	59

5.3最新规划环评审查意见落实情况	62

5.4清洁生产成果	67

6环境现状调查与评价	68

6.1自然环境概况	68

6.1.1地理位置	68

6.1.2地形地貌	68

6.1.3水文概况	69

6.1.4气候气象	70

6.1.5生态环境	71

6.1.6区域产业发展情况	71

6.2社会经济概况	72

6.2.1人口规模	72

6.2.2经济概况	73

6.3环境质量现状	73

6.3.1环境空气质量现状监测与评价	73

6.3.2地表水质量现状监测与评价	82

6.3.3声环境质量现状监测与评价	93

6.3.4地下水环境质量现状监测与评价	95

6.3.5土壤环境质量现状监测与评价	101

6.3.6底泥环境质量现状监测	110

6.4环保基础设施现状	111

6.4.1供水水源及水厂	111

6.4.2污水集中处理设施	112

6.4.3供热设施	117

6.4.4危险废物处置设施	119

6.5区域污染源调查	123

6.5.1区域企业现状	123

6.5.2产业园区污染源调查与评价	124

6.5.3主要污染行业、重点企业污染防治情况	138

7环境要素预测所需基本资料	144

7.1大气环境要素预测所需基本资料	144

7.1.1大气估算模型参数	144

7.1.2大气预测参数	144

7.2地表水环境要素预测所需基本资料	145

7.2.1区域环境水系现状	145

7.2.2区域地表水功能区	146

7.3地下水环境要素预测所需基本资料	147

7.3.1区域地层岩性	147

7.3.2区域地质构造	148

7.3.3区域水文地质概况	149

8环境污染防治措施	154

8.1大气环境污染防治措施	154

8.2水环境污染防治措施	154

8.3固体废物污染防治措施	154

8.4噪声污染防治措施	154

8.5环境风险防范措施	155

8.5.1大气风险防范措施	155

8.5.2地表水风险防范措施	155

8.5.3地下水风险防范措施	156

8.5.4企业风险防范措施	156

8.5.5环境应急管理	156

9环境监测计划	170

9.1大气环境质量监测计划	170

9.2地表水环境质量现状监测	171

9.3声环境质量现状监测	171

9.4地下水环境质量现状监测	172

9.5土壤环境质量现状监测	172

9.6底泥质量现状监测	173

10生态环境准入清单	174

10.1生态保护红线	174

10.2环境质量底线	174

10.2.1环境质量现状	174

10.2.2环境质量标准要求	175

10.2.3污染物排放标准要求	176

10.3资源利用上线	178

10.3.1水资源利用上线	178

10.3.2土地资源利用上线	178

10.3.3能源利用上线	178

10.3.4能源利用总量及效率要求	179

10.4环境准入负面清单	179

11结论与成果应用	182

11.1结论	182

11.1.1规划概述	182

11.1.2区域环境治理现状	182

11.1.3区域发展现状及污染物排放情况	183

11.1.4污染源调查	183

11.1.5园区基础设施	183

11.1.6三线一单要求	184

11.2成果应用	185

11.2.1资料共享	185

11.2.2简化环评编制内容	185

11.2.3简化环评审批流程	186

附表、附图、附件	187

# 1评估范围和目的

## 1.1任务由来

为深入落实《中共南京市委 南京市人民政府关于持续优化营商环境的实施意见》（宁委发〔2023〕1号）、《市政府办公厅关于印发南京市工程建设项目审批领域深化区域评估改革实施方案的通知》（宁政办发〔2023〕2号）等文件要求，更好支撑深化区域评估改革各项举措取得实效，充分发挥区域评估对建设项目减时间、减费用、减环节的作用，促进营商环境持续优化，市各主管部门根据职责分工对2020年6月发布的《南京市区域评估成果应用指南（试行）》进行全面修订，印发《市规划资源局 市商务局 市生态环境局等七部门关于印发〈南京市区域评估成果生成和应用指南（2023年版）〉的通知》（宁规划资源发〔2023〕65号）。2020年6月南京江宁经济技术开发区管委会开展了“南京江宁经济技术开发区环境影响评价区域评估”工作；根据宁规划资源发〔2023〕65号等相关文件要求，区域评估报告需要根据区域评估相关政策文件和工作实际变化情况适时进行修订。

江宁经济技术开发区（原“江宁经济开发区”）位于江苏省南京市江宁区，1993年11月经江苏省人民政府批准为省级经济开发区（苏政复〔1993〕56号），批复面积6.8km2。根据中华人民共和国发改委公告2006年第66号第八批通过审核公告的省级开发区名单，以及中华人民共和国自然资源部公告2006年第29号第十四批落实四至范围的开发区公告，江宁经济开发区包括：九龙湖片区、科学园产业区、高新产业区、原上坊工业园、原秣陵工业园、原禄口华商科技园六个片区，总面积38.47km2，主导产业为电子信息、汽车、电气机械及器材。

2010年11月，国务院办公厅下发《关于江宁经济开发区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函〔2010〕163号），江宁经济开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为江宁经济技术开发区，区域范围包括九龙湖片区、科学园产业区、高新产业区、原上坊工业园、原秣陵工业园、原禄口华商科技园六个片区，总面积38.47km2，同审核公告确定的范围。根据《中国开发区审核公告目录》（发展改革委公告2018年第4号），江宁经济技术开发区核准面积38.47km2，主导产业为汽车、电气机械器材、电子。

2012年，为将开发区现有分散的6个发展片区进行有效的整合，同时考虑开发区实际的控制面积及行政管理范围，开发区管委会组织编制了《江宁经济技术开发区总体发展规划（2012-2030）》，规划范围为东至青龙山－大连山，东南至汤铜公路，南至禄口新城、城市三环，西至吉山及吉山水库，和牛首山、祖堂山沿线，北至秦淮新河、东山老城和上坊地区，规划面积为348.7平方公里，重点发展信息通信、汽车、新能源、电力自动化与智能电网、航空和生命科技等产业，软件及服务外包、商务商贸、现代物流、文化创意等服务业。并同步开展了规划环评工作，于2015年10月12日获得原环境保护部的审查意见（环审〔2015〕210号）。

2021年，开发区上一轮规划已实施5年以上，受经济社会发展形势不断变化、生态环保管理要求不断提升的影响，上一轮规划实施面临的发展环境、条件出现了重大变化。在新时期新阶段，需重新审视发展环境，上一轮规划已不能满足开发区发展需求。为更好地贯彻落实国家、江苏省、南京市和江宁区有关要求，加快推进江宁经济技术开发区产业结构调整和产业布局优化，提升区域环境承载力，促进开发区全面协调可持续发展，江宁经济技术开发区管委会决定组织编制《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》，并重新开展规划环境影响评价工作，规划范围和面积同上一轮规划环评，即348.7平方公里，于2022年4月25日获得中华人民共和国生态环境部的审查意见（环审〔2022〕46号）。

由于江宁经济技术开发区更新了区域规划和规划环评，现状监测数据已满3年，本次区域评估修订主要对现状监测数据进行了更新，以及对照最新的《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》中相关调整的内容进行更新。

南京江宁经济技术开发区管理委员会委托南京伊环环境科技有限公司开展区域性环境现状调查与评价。评价单位接到委托后按照环评导则、有关技术规划及管理要求委托南京学府环境安全科技有限公司进行了环境现状监测，并编制了本报告，评价结果尽可能满足入区建设项目环评要求，供入区项目环评共享。南京江宁经济技术开发区管理委员会将定期开展环境影响评价区域评估工作，定期更新评价结果。本报告将依据《江苏省开发区区域评估工作方案（试行）实施细则》（苏商开发〔2019〕548号）文件要求，相关内容和数据可供区域内建设项目环境影响评价引用。

表1-1-1  江宁经济技术开发区规划变化情况

| 所属规划 | 上一轮规划环评情况 | 最新一轮规划环评情况 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划名称 | 《江宁经济技术开发区总体发展规划（2012-2030）》 | 《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》 | 规划期限与南京市国土空间总体规划一致 |
| 规划范围及期限 | 规划范围：348.7km2 规划期限：2012-2030年，规划近期：2012-2020年，远期：2021-2030年；现状基准年为2011年（部分数据更新至2012年） | 规划范围：348.7km2 规划期限：2020-2035年，其中近期：2020-2025年，远期：2026-2035年；现状基准年为2019年（部分数据更新至2020年） | 规划范围和面积与上一轮规划范围一致 |
| 功能定位 | 依托目前已有资源和产业发展基础，将江宁经济技术开发区总体定位为：生态化科技产业新城，国际化品质宜居新城，现代化科教创新园区。 | 围绕现代化国际性高科技产业新城发展定位，努力打造国际性科技创新先行区、制造业高质量发展示范区、江苏国际航空枢纽核心区、南京主城南部中心标志区、江宁生态人文融合活力区，加快建设“创新高地、智造强区、开放枢纽、魅力新城、生态都市”，注重社会和谐、宜居宜业的现代、生态、文明之城，奋力由全国前列迈向全国最前列。 | 根据南京市“创新名城、美丽古都”新南京的发展愿景，进一步完善功能定位。 |
| 空间布局 | 规划至2030年江宁经济技术开发区的总体空间结构为：“1核2元、2轴连心、3楔2廊、分片统筹” 1核-东山副城，江宁中心城市，为开发区发展核心，并作为南京中心城一部分，打造国际化中心城区；2元-禄口和湖熟，是开发区片区中心、各具特色的产业和宜居新城。 2轴是指以主城为核心的2条放射性城镇发展轴，分别为主城-东山副城-禄口的主要发展轴线和主城-淳化-湖熟新城的次要发展轴线。 | 规划至2035年江宁经济技术开发区的总体空间结构为：“1核2元、2轴连心、3楔2廊、分片统筹”。 1核-江南主城东山片区，江宁中心城市，为开发区发展核心，并作为江南主城一部分，打造国际化中心城区；2元-禄口和淳化，是开发区片区中心、各具特色的产业和宜居新城。 2轴是指以主城为核心的2条放射性城镇发展轴，分别为南京南站-东山-禄口的主要发展轴线和主城-淳化-湖熟新城的次要发展轴线。 | 规划区一部分位于江南主城，一部分位于禄口新城和淳化新城，充分衔接区域战略布局。 |
| 用地规模 | 至2020年，开发区辖区总城乡建设用地面积152.6km2（其中，居住用地31.86km2，工业用地33.48km2）；至2030年，开发区辖区总城乡建设用地面积191.16km2（其中，居住用地41.3km2，工业用地42.83km2） | 至2025年，开发区辖区总城乡建设用地面积178.5km2（其中，居住用地35.3km2，工业用地42.41km2）；至2035年，城乡建设用地规模193.93km2（其中，居住用地40.03km2，工业用地43.67km2） | 现状工业用地（37.1km2）已突破上一轮规划中2020年规划工业用地（33.48km2）规模，突破面积约3.62km2。经分析，突破的面积主要为上一轮规划至2030年的备用地或规划至2030年的工业用地。 本轮规划至2035年相比上一轮规划至2030年的工业用地新增0.84km2。主要为淳化-湖熟片区东部及江南主城东山片区中吉山基地新增了工业用地。 |
| 产业规划 | 第二产业定位：信息通信产业和汽车产业作为开发区的主导产业，新能源产业、电力自动化与智能电网产业、航空产业、生命科技产业作为开发区的战略性新兴产业。另外在湖熟产业片区、空港产业东片区酌情发展文体用品制造、机械加工、家用电器、环保节能等其他制造业。 第三产业重点发展：软件及服务外包、高端商务商贸、现代物流、文化创意产业等四个产业。 另外还将发展技术研发、总部经济、会议会展、一般商贸商务、旅游等第三产业。 | 坚持以实体经济为基石、以科技创新为引领，形成绿色智能汽车产业，智能电网产业和新一代信息技术产业等三大支柱产业、高端智能装备产业，生物医药产业，节能环保和新材料产业等三大战略性新兴产业、现代物流和高端商务商贸业，软件信息、科技和金融服务业，文化休旅产业等三大现代服务业，以及人工智能和未来网络等一批科技未来产业的“3+3+3+1”高端现代产业体系 | 细化产业定位，打造地标产业、壮大新兴产业、提升现代服务业，前瞻布局未来产业，构建“3+3+3+1”高端现代产业体系，推动产业迈向中高端。 |
| 产业布局 | 开发区第二产业布局分为10个片区，大众汽车产业片区、九龙湖西部产业片区、九龙湖东部产业片区、秣陵产业片区、空港产业东片区、空港产业西片区、高新技术（一期）产业片区、高新技术（二期）产业片区、生命科技产业片区、湖熟产业片区。 第三产业主要分布在四大板块，包括东山副城、淳化高教板块、东善桥板块和禄口板块。其中现代服务业在东山副城及周边高度集聚，形成全区重点现代服务业与商务园区。 | 开发区本轮规划围绕主导产业集聚发展，成链发展、关联发展，进一步整合产业布局，推动产业错位集聚发展。制造业分布主要集中在三大片区。其中江南主城东山片区主导产业方向：智能电网、绿色智能汽车产业、新一代信息技术、智能制造装备产业、轨道交通产业等；淳化-湖熟片区的主导产业方向：生物医药、新能源、高端装备制造、节能环保和新材料等；禄口空港片区主导产业方向：航空及其配套产业、航空制造业、临空高科技产业等。 服务业主要分布在五个片区，包括北部服务业片区、中部服务业片区、西部服务业片区、南部服务业片区和东部服务业片区。 | 本轮规划进一步优化产业布局，制造业分布主要集中在三大片区、服务业主要分布在五个片区，与上一轮规划中的“第二产业布局分为10个片区、第三产业主要分布在四大板块”相比，本轮规划加强龙头企业带动高端制造业的进一步集聚，加快形成以现代制造业和现代服务业为主体，建立技术领先、结构优化、特色鲜明的现代产业体系，进一步推动产业错位集聚发展。 |
| 给水规划 | 水厂：江宁开发区水厂、江宁科学园水厂、淳化水厂、谷里水厂规模共达到49万m3/d，滨江水厂规划至2030年，其供水规模为100万m3/d，且主要向规划区范围内供水，可满足规划区内用水需求 | 水厂：江宁开发区水厂和江宁科学园水厂规模共达到45万m3/d，不能满足内部需求。滨江水厂现状供水规模45万m3/d，规划至2035年，其供水规模为100万m3/d，且主要向规划区范围内供水，可满足规划区内用水需求。 | / |
| 排水规划 | 规划区内开发区污水处理厂、科学园污水处理厂、空港污水处理厂、南区污水处理厂至2030年处理总规模为52万m3/d，另外规划区内的污水还将依托规划区外的江宁城北污水处理厂、禄口污水处理厂、谷里污水处理厂、杨柳湖西岸污水处理厂等进行处理 | 区内污水处理厂开发区污水处理厂、科学园污水处理厂、空港污水处理厂、南区污水处理厂，2025年规划规模56万m3/d；2035年规划规模77万m3/d。 依托区外污水处理厂谷里污水处理厂、禄口污水处理厂、湖熟污水处理厂、城北污水处理厂，2025年规划规模28万m3/d；2035年规划规模42.5万m3/d。 | 衔接《南京市城乡生活污水处理专项规划（2018~2035）》，对污水处理厂规划规模进行调整。 |
| 供电规划 | 保留现状500kV东善桥变电站。在江宁区东部增设1座500kV青龙山变电站，远期规划达到3×750MVA；规划区内现拥有3座220千伏变电站，即殷巷变、苏庄变和华科变；近期增设10座220KV变电站 | 保留现状500kV东善桥变电站。新建2合1000MVA主变，远景规模6台1000MVA。 开发区现状拥有3座220千伏变电站，即殷巷变、苏庄变和华科变；近期增设10座220KV变电站 | / |
| 燃气规划 | ①高压A级天然气干管规划 落实“川气东输”高压A级天然气干管，江宁经济技术开发区境内主线走向：淳化-湖熟-东山组团南部-谷里组团北部。 ②天然气设施规划 在江宁区东山组团东南部、溧水河西岸，设1座天然气门站，以“川气东输”天然气为气源，向东山组团供应天然气。该门站占地约12公顷。 | 开发区使用“川气东送”天然气，“西气东输”作为备用气源。 ①高压A级天然气干管规划：落实“川气东输”高压A级天然气干管，江宁经济技术开发区境内主线走向：淳化-湖熟-东山组团南部-谷里组团北部。 ②天然气设施规划：在江宁区东山组团东南部、溧水河西岸，设1座天然气门站，以“川气东输”天然气为气源，向东山组团供应天然气，该门站占地约12公顷，在禄口组团北部、东善桥和淳化，各设天然气调压站1座。 | / |
| 供热规划 | 规划范围内实行集中供热，目前已经关停南京新苏热电有限公司燃煤机组，近期依托南京协鑫生活污泥发电有限公司现有燃煤机组，并对规划区内企业自备锅炉完成禁煤改造。远期考虑将南京协鑫生活污泥发电有限公司燃煤机组关闭，供热以南京蓝天燃机热电联产项目作为热源，其最终规模为4×200MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，总供热负荷为314t/h。供热范围内逐步淘汰企业自备锅炉 | 规划范围内施行集中供热，供热以南京协鑫燃机热电有限公司南京蓝天燃机热电联产项目作为热源，保留现状2×180MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，规划建设一台60t/h的小锅炉作为备用热源。协鑫燃机热电主要供应东山、淳化以及秣陵片区。 由于空港片区处于现状协鑫燃机热电集中供热管网的末端，不能满足供热需求。因此为确保空港片区未来产业的发展，规划建设1处集中供热锅炉房，位于空港片区越秀路与乾清路交叉口西南侧，用地面积为3.3公顷，规模为3台50t/h天然气蒸汽锅炉（2用1备），主要供热空港片区。 供热范围内逐步淘汰企业自备锅炉。供热范围外，企业根据供热需求可自备供热锅炉，需使用天然气等清洁能源 | 根据开发区后续供热需求，对协鑫燃机热电规划供热规模重新调整。 另外，由于空港片区处于现状协鑫燃机热电集中供热管网的末端，不能满足供热需求，本轮规划在空港片区规划建设1处集中供热锅炉房，规模为3台50t/h天然气蒸汽锅炉（2用1备） |

表1-1-2  江宁经济技术开发区区域评估变化情况

| 所属报告 | 上一轮区域评估情况 | 最新一轮区域评估情况 | 对比分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告名称 | 《南京江宁经济技术开发区环境影响评价区域评估报告》 | 《南京江宁经济技术开发区环境影响评价区域评估报告（2024年）》 | / |
| 规划范围 | 规划范围：129.94km2 重点开发范围：2.6km2（绕城高速以南、正方中路以北、将军大道以东、金鑫路以西区域） | 规划范围：137.3km2 | 规划范围面积发生变化，无重点开发范围 |
| 功能定位 | 定位为：生态化科技产业新城，国际化品质宜居新城，现代化科教创新园区。 目标为“将江宁经济技术开发区建设成为南京改革创新发展的示范区、先行区、标志区” | 国际性科技创新先行区、制造业高质量发展示范区、江苏国际航空枢纽核心区、南京主城南部中心标志区、江宁生态人文融合活力区 | 根据南京市“创新名城、美丽古都”新南京的发展愿景，进一步完善功能定位。 |
| 产业政策 | 后续可入区建设项目均符合开发区规划产业定位，以及《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额（2015年本）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》、《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》等相关产业政策 | 后续可入区建设项目均符合开发区规划产业定位，以及《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）《鼓励外商投资产业目录》（2022年版）等相关产业政策。 | 相关产业政策更新 |
| 产业体系 | 构筑“3+3+3+1”现代产业体系：形成绿色智能汽车、智能电网、新一代信息技术产业三大支柱产业，高端装备制造、节能环保、生命科学三大新兴产业，现代物流、软件开发、文化休旅三大现代服务业 | 打造地标产业、壮大新兴产业、提升现代服务业，前瞻布局未来产业，构建形成包含绿色智能汽车、新一代信息技术、智能制造、智能电网四大主导产业；临空产业、集成电路产业、医药大健康产业、轨道交通产业及节能环保产业五大新兴产业；高端商务商贸产业，新金融产业、文化休旅产业三大现代服务业，以未来网络、人工智能、未来材料、未来探测为代表的一批未来产业的“4+5+3+1”高端现代化产业体系 | 推动产业迈向中高端，提出“4+5+3+1”高端现代化产业体系 |
| 产业布局 | 以江宁经济技术开发区为主体，连同秣陵工业片区、吉山软件产业片区形成江宁工业板块，重点发展软件研发、车辆制造、装备制造、新型能源、电子信息、智能电网等产业。 | 制造业分布主要集中在三大片区、服务业主要分布在五个片区，加强龙头企业带动高端制造业的进一步集聚，加快形成以现代制造业和现代服务业为主体，建立技术领先、结构优化、特色鲜明的现代产业体系 | 进一步优化产业布局 |
| 排水情况 | 开发区评估范围接管污水处理厂有开发区污水处理厂和南区污水处理厂，开发区污水处理厂现状处理规模8万m3/d；南区污水处理厂现状处理规模6万m3/d | 开发区评估范围接管污水处理厂有开发区污水处理厂和南区污水处理厂，开发区污水处理厂现状处理规模8万m3/d；南区污水处理厂现状处理规模15万m3/d | / |
| 供热情况 | 依托南京协鑫燃机热电有限公司现有燃气机组，并对规划区内企业自备锅炉完成了禁煤改造，规划区内目前燃煤锅炉已全部关停或进行了煤改气改造。远期开发区供热范围内逐步淘汰企业自备锅炉 | 实行集中供热，供热以南京协鑫燃机热电有限公司南京蓝天燃机热电联产项目作为热源，保留现状2×180MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，规划建设一台60t/h的小锅炉作为备用热源。协鑫燃机热电主要供应东山、淳化以及秣陵片区。 供热范围内逐步淘汰企业自备锅炉。供热范围外，企业根据供热需求，可自备供热锅炉，需使用天然气等清洁能源。 | / |

## 1.2评估范围

本次环境影响评价区域评估范围面积合计137.3km2，评估范围见附图1。

四至范围：东至秦淮河，南至银杏湖大道，北至秦淮新河，西至韩府山、翠屏山、将军山、牛首山。

图1.2-1  区域评估范围图

## 1.3评估原则和工作程序

1、评估原则

本次评估原则主要为：

（1）资料真实可靠：环境影响评价区域评估成果中所列环境质量现状、污染源调查、自然环境概况、基础设施建设等资料应真实可靠，以提高建设项目环境影响报告结论正确性和可靠性。

（2）管理清单设置科学合理：环境影响评价区域评估成果中设置的环境准入清单（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入条件清单）、初筛管理清单（政策法规及管理要求相符性）设置科学合理，为后续园区对入区项目的管理提供依据。

2、工作程序

环境影响评价区域评估工作程序如图1.3-1所示，主要分为四个阶段：

（1）报告编制

开发区管委会组织实施，承担区域评估的技术单位，依据生态环境部已发布的各类环境影响评价导则开展评估工作，编制评估报告，包含法律法规及政策文件、环境保护目标、规划分析、产业政策相符性分析、环境准入及总量控制要求、环境现状调查、环境要素预测所需基本资料、环境风险防范措施、环境监测计划等内容，并对评估内容和结果负责。

（2）报告评审报批

由区域评估责任主体组织专家（环保相关专业专家与拟建项目产业定位相关的行业专家）对评估报告进行评审。报告编制单位按照专家审查意见对区域评估报告进行修改完善，由专家组长签字确认后形成可应用成果。

（3）成果入库

区域评估责任主体将最终成果数据通过市“多规合一”业务协同平台发送至南京市生态环境局进行备案，并经数据核查通过后纳入“南京市区域评估成果数据库”。

（4）成果应用

开发区管委会应将备案后的评估报告在园区或区政府网站公开，相关成果供入园区的建设单位使用。

图1.3-1  工作程序

## 1.4评估目的

通过对环境影响评价区域评估报告进行更新，重新整理开发区初筛管理清单包含法律法规及政策文件汇总、政策法规及管理要求相符性、规划环评概要、产业定位、环境准入及总量控制要求、区域环境现状调查或现有成果汇总、环境要素预测所需基本资料、主要环境保护目标及控制要求、区域环境基础设施情况、环境风险防范措施、环境监测计划等内容，形成《南京江宁经济技术开发区环境影响评价区域评估报告》，以便于后续建设项目可直接引用部分结论、编制依据和现状评价，达到简化环评编制内容的目的；同时对于符合规划审查意见的项目可适当简化公参方式、加快评估流程、压缩审批时限，达到优化环评审批流程目的。

### 1.4.1资料共享

对于入区的建设项目，区域评估报告中编制依据、环境质量现状、自然环境概况、基础设施建设等可供建设项目环评共享，以减轻企业负担，节约社会资源。

### 1.4.2简化环评编制内容

对落实所在区域规划环评审查意见并符合区域经济发展规划、国土空间规划、生态环境保护规划等要求的建设项目，可利用区域评估成果在单个建设项目环境影响报告编制时进行如下简化。

1．直接引用区域评估内容

（1）部分结论直接引用。区域评估范围内项目环评报告直接引用区域评估成果结论，相关内容不再逐一展开比对分析：建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的比对分析；与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单的比对分析；项目建设与省市各项管理工作要求、环境基础设施依托、环境承载力及影响等的比对分析。

（2）编制依据直接引用。项目环评报告编制涉及的国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、政府管理文件、技术导则、技术指南、排放标准直接引用区域评估成果相关内容。

（3）现状评价直接引用。项目环评报告中现状调查与评价相关内容直接引用区域评估成果，具体包括：自然环境现状调查与评价（包括地形地貌、气候与气象、地质、水文、大气、地表水、地下水、声、生态、土壤、海洋、放射性及辐射等调查内容）；环境质量现状调查与评价；区域污染源调查等。

2．充分利用其他评估成果

项目环评报告中现状调查及环境影响预测涉及的，与地形地貌、气候与气象、地质、水文、大气、地表水、地下水、声、生态、土壤等相关内容，可充分利用该区域同步开展的其他评估事项的区域评估成果，直接引用相关的内容。

3．参考各项经验成果

在项目环评报告编制阶段，在符合保密要求前提下，可充分参考项目所在周边区域现有同类企业污染治理技术、污染防治措施、环境风险防控经验，作为论证本项目拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性的依据。

### 1.4.3简化环评审批流程

1．简化公众参与方式

与规划环评及审查意见（如有）相符的建设项目，建设单位在开展公众参与时，可根据《环境影响评价公众参与办法》规定的方式予以简化。具体方式：免予开展《环境影响评价公众参与办法》第九条规定的公开程序，相关应当公开的内容纳入《环境影响评价公众参与办法》第十条规定的公开内容一并公开；《环境影响评价公众参与办法》第十条第二款和第十一条第一款规定的10个工作日的期限减为5个工作日；免予采用《环境影响评价公众参与办法》第十一条第一款第三项规定的张贴公告的方式。

2．加快评估流程

编制环评的项目，建设项目环评审批需编制环评报告表的项目不再进行技术评估；需编制环评报告书的项目评估机构即到即受理，对需要进行现场踏勘的，充分运用视频、互联网等信息化手段开展工作，专家咨询可以通过函审方式进行，最大限度缩短评估时限。

3．压缩审批时限

区域评估范围内建设项目纳入环评审批“绿色通道”，最大限度提高审批效率。

# 2相关法律、法规、政府管理文件

## 2.1国家法律、法规、部门规章及政策文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015年1月1日起实施；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），2018年12月29日起实施；

(3)《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正），2019年4月24日起实施；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2018年1月1日起实施；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正），2018年10月26日起实施；

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021年修正），2022年6月5日起实施；

(7)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起实施；

(8)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），2020年9月1日起实施；

(9)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订），2003年1月1日起实施；

(10)《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正），2018年10月26日起实施；

(11)《中华人民共和国节约能源法》（2018年修正），2018年10月26日起实施；

(12)《危险化学品安全管理条例》（2013年修订），2013年12月7日起实施；

(13)《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），2017年10月1日起实施；

(14)《排污许可管理条例》，2021年3月1日起施行；

(15)《生产安全事故应急条例》，2019年4月1日起实施；

(16)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于划定并严守生态保护红线的若干意见》；

(17)《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然资函〔2023〕880号）；

(18)《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）；

(19)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

(20)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

(21)《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号）；

(22)《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；

(23)《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）；

(24)《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）；

(25)《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）；

(26)《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

(27)《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）；

(28)《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环评〔2018〕11号）；

(29)《生态环境部关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

(30)《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）；

(31)《国家发展改革委等9部委印发〈关于加强资源环境生态红线管控的指导意见〉的通知》（发改环资〔2016〕1162号）；

(32)《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节〔2017〕178号）；

(33)《中国开发区审核公告目录》（2018年版），国家发展改革委、科技部、自然资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署，2018年公告第4号；

(34)《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）；

(35)《关于印发〈减污降碳协同增效实施方案〉的通知》（环综合〔2022〕42号）；

(36)《关于印发〈深入打好长江保护修复攻坚战行动方案〉的通知》（环水体〔2022〕55号）；

(37)《关于印发〈“十四五”噪声污染防治行动计划〉的通知》（环大气〔2023〕1号）；

(38)《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》（工信部联节〔2022〕88号）；

(39)《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；

(40)《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）；

(41)《优先控制化学品名录》（第一批、第二批）；

(42)《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）；

(43)《重点管控新污染物清单（2023年版）》（部令 第28号）；

(44)《市政府办公厅关于印发南京市新污染物治理工作方案的通知》（宁政办发〔2023〕23号）。

## 2.2江苏省法规、政府规章及政策文件

(1)《江苏省大气污染防治条例》，2018年11月23日修正；

(2)《江苏省水污染防治条例》，2021年9月29日起施行；

(3)《江苏省长江水污染防治条例》，2018年3月28日起施行；

(4)《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日起施行；

(5)《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月28日起施行；

(6)《江苏省土壤污染防治条例》，2022年9月1日起施行；

(7)《江苏省循环经济促进条例》，2021年9月29日修正；

(8)《江苏省水资源管理条例》，2021年9月29日修正；

(9)《省政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》，苏政发〔2012〕27号；

(10)《省政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》，苏政发〔2012〕27号；

(11)《省政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》，苏政发〔2012〕27号；

(12)《关于印发〈深入打好长江保护修复攻坚战行动方案〉的通知》，环水体〔2022〕55号；

(13)《江苏省关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（2022年1月24日）；

(14)《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》，苏环办〔2020〕224号；

(15)《省生态环境厅关于进一步加强产业园区规划环境影响评价的通知》，苏环办〔2020〕224号；

(16)《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》，苏环办〔2024〕16号；

(17)《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》，苏环办〔2021〕207号；

(18)《省政府办公厅关于印发江苏省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》，苏政办发〔2022〕11号；

(19)《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》，苏政发〔2016〕169号；

(20)《关于印发〈江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南〉的通知》，苏环办〔2014〕128号；

(21)《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》，江苏省人民政府令第119号，2018年5月1日起施行；

(22)《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》，苏大气办〔2021〕2号；

(23)《省政府办公厅关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》，苏政办发〔2022〕42号；

(24)《省生态环境厅 省住房城乡建设厅关于印发〈江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案〉的通知》，苏环办〔2023〕144号；

(25)《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》，苏环办〔2020〕101号；

(26)《省生态环境厅印发〈关于优化排污总量指标管理服务高质量发展的意见〉的通知》，苏环发〔2022〕6号；

(27)《省生态环境厅关于印发〈江苏省污染源自动监控管理办法（试行）〉的通知》，江苏省生态环境厅，2021年11月10日；

(28)《省政府关于进一步加强地下水保护管理工作的通知》，苏政规〔2023〕3号；

(29)《关于印发〈江苏省“十四五”噪声污染防治行动计划实施方案〉的通知》，苏环办〔2023〕197号；

(30)《关于印发〈江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）〉的通知》，苏污防攻坚指办〔2023〕71号；

(31)《关于印发江苏省突发环境事件应急预案管理办法的通知》，苏环发〔2023〕7号；

(32)《关于印发〈江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）〉的通知》，（苏发改规发〔2024〕4号）；

(33)《关于印发〈江苏省新污染物治理工作方案〉的通知》，（苏政办发〔2022〕81号）；

(34)《关于开展全市（除太湖流域）重点行业涉磷企业排查整治工作的通知》（南京市生态环境局〔2023〕172号）；

(35)《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》，（苏环办〔2023〕314号）；

(36)《省生态环境厅印发关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案的通知》，（苏环办〔2022〕155号）。

## 2.3南京法规、政府规章及政策文件

(1)《南京市大气污染防治条例》，2019年5月1日施行；

(2)《南京市水环境保护条例》（2017年修正）；

(3)《南京市环境噪声污染防治条例》（2017年修正），2017年7月21日施行；

(4)《南京市固体废物污染环境防治条例》，2023年10月1日起施行；

(5)《南京市地下水资源保护管理办法》，2017年10月30日修订；

(6)《南京市长江岸线保护办法》，2018年4月10日起施行；

(7)《市政府办公厅关于印发南京市打好固废治理攻坚战实施方案的通知》，宁政办发〔2019〕14号；

(8)《关于大力治理大气、水、土壤污染加快改善环境质量的决定》，2017年2月17日南京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过；

(9)《南京市重点行业挥发性有机物排放量核算技术办法（试行）》，宁环办〔2017〕128号；

(10)《关于全面加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》，宁环委办〔2017〕25号；

(11)《关于印发南京市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》，宁污防攻坚指办〔2021〕68号；

(12)《关于印发南京市地下水污染防治分区的函》，宁环函〔2022〕20号；

(13)《南京市污染源自动监测管理办法》，2023年5月20日起施行；

(14)《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》，自然资办函〔2022〕2207号；

(15)《南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案》；

(16)《江苏省自然资源厅关于南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》，苏自然资函〔2023〕1058号；

(17)《南京市危险化学品禁止、限制和控制目录（2023版）》；

(18)《南京市新污染物治理工作方案》。

## 2.4技术导则与规范

(1)《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2019）；

(2)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

(3)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(4)《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

(5)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

(6)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

(7)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

(8)《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

(9)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

(10)《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

(11)《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

(12)《全国生态状况调查评估技术规范-项目尺度生态影响评估》（HJ1175-2021）；

(13)《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）；

(14)《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

(15)《省商务厅省自然资源厅省生态环境厅等七部门关于印发江苏省开发区区域评估工作方案（试行）的通知》（苏商开发〔2019〕280号）；

(16)《省商务厅省自然资源厅省生态环境厅等七部门关于印发江苏省开发区区域评估实施细则》（苏商开发〔2019〕548号）；

(17)《省政府办公厅关于印发江苏省工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（苏政办发〔2019〕53号）；

(18)《省商务厅省自然资源厅省生态环境厅等七部门关于印发2020年度江苏省开发区区域评估工作要点的函》（苏商开发〔2020〕166号）。

## 2.5与园区主导产业相关的政策

(1)《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展改革委令第7号，2024年2月1日起施行；

(2)《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，2022年10月26日国家发展改革委、商务部令第52号公布，2023年1月1日起施行；

(3)《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，2021年12月27日国家发展改革委、商务部令第47号公布，2022年1月1日起施行；

(4)《产业发展与转移指导目录（2018年本）》，工业和信息化部公告2018年第66号，2018年12月20日施行；

(5)《市场准入负面清单（2022年版）》，发改体改规〔2022〕397号；

(6)《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则〉的通知》，苏长江办发〔2022〕55号；

(7)《国务院关于加快建立健全绿色低碳发展经济体系的指导意见》，国发〔2021〕4号；

(8)《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》，环评函〔2020〕19号；

(9)《省政府关于推进绿色产业发展的意见》，苏政发〔2020〕28号；

(10)《关于印发江苏省“产业强链”三年行动计划（2021-2023年）的通知》，苏政办发〔2020〕82号；

(11)《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”制造业高质量发展规划的通知》，苏政办发〔2021〕51号；

(12)《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”现代物流业发展规划的通知》，苏政办发〔2021〕37号；

(13)《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”现代服务业发展规划的通知》，苏政办发〔2021〕34号；

(14)《江苏省“十四五”工业绿色发展规划》，苏工信综合〔2021〕409号；

(15)《江苏省“十四五”医药产业发展规划》，苏工信综合〔2021〕409号；

(16)《江苏省“十四五”循环经济发展规划》，苏发改资环发〔2021〕892号；

(17)《省政府关于推动生物医药产业高质量发展的意见》，苏政发〔2018〕144号；

(18)《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）的通知》，国办发〔2020〕39号；

(19)《关于印发〈推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案〉的通知》，发改经贸〔2020〕1315号；

(20)《关于印发〈医药工业发展规划指南〉的通知》，工信部联规〔2016〕350号；

(21)《市政府办公厅关于印发南京市打造新医药与生命健康产业地标行动计划的通知》，宁政办发〔2020〕35号；

(22)《市政府印发关于促进产业用地高质量利用的实施方案的通知》，宁政发〔2021〕7号；

(23)《市政府关于印发南京市推进经济开发区创新提升打造改革开放新高地实施方案的通知》，宁政发〔2021〕20号；

(24)《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》；

(25)关于《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》的审查意见，环审〔2022〕46号。

# 3环境功能区划、环境标准

## 3.1环境功能区划

### 3.1.1主体功能区划

根据《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号），长江三角洲地区为国家层面的优化开发区域，包括上海市和江苏省、浙江省的部分地区；根据《江苏省主体功能区规划（2011~2020）》（苏政发〔2014〕20号），江苏省的优化开发区域指长三角（北翼）核心区，也是国家层面的优化开发区域，包括南京、无锡、常州、苏州、镇江的大部分地区及南通、扬州、泰州的城区。

### 3.1.2环境功能区划

- （1）大气环境

- 根据《江苏省环境空气质量功能区划》，牛首-祖堂风景名胜区为环境空气质量一类区，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，开发区内其他区域为环境空气质量二类区，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

- （2）地表水环境

- 根据江苏省人民政府批复的《江苏省地表水（环境）功能区划》及江宁区相关要求，秦淮河（云台山河河口－牛首山河口河段）、牛首山河、秦淮新河、云台山河、句容河、风波坟水库、谷里水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；秦淮河（牛首山河河口－江宁上坊门桥段）、胜利河、百家湖、九龙湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

- （3）声环境

- 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《市政府关于批转市环保局〈南京市声环境功能区划分调整方案〉的通知》（宁政发〔2014〕34号），本次评价范围秣陵集镇（欣旺花苑二期北-兴旺路-龙秣路-秣隆农行-秣陵初级中学-双龙大道-苏源大道南段-秣周中路-阳山河-双龙大道金杓桥-双龙大道-正方东路-天秣路）、百家湖街道（秦淮河河定桥-天元中路-秦淮河大桥-青沙嘴-新河村-双龙大道-苏源大道-将军大道一麻田路-秦淮路-双龙大道-河定桥（扣除百家湖片：双龙大道-天元西路-利源中路-胜太路-双龙大道））、东善桥集镇（将军大道吉印大道口-秣周中路口-基督教东善桥教堂-东虹花苑东-东善桥中心幼儿园-丹阳大道-丹阳大道铁路口-东阁街西头-吉印大道-将军大道）执行2类标准；高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域执行4a类标准；除2、4a类以外的区域执行1类标准。

- 江宁经济技术开发区声环境功能区划详见图3.1-2。

- （4）地下水环境

江宁经济技术开发区及周边区域目前暂无地下水环境功能区划。

图3.1-1 江宁经济技术开发区水系图

图3.1-2 江宁经济技术开发区声环境功能区划图

### 3.1.3生态功能区划

本次评估范围内生态环境保护目标主要对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案》《江苏省自然资源厅关于南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1058号）进行确定，开发区评估范围内及周边生态保护红线区域、生态空间管控区域共有7个生态敏感目标，见附图6。

## 3.2环境标准

### 3.2.1环境质量标准

3.2.1.1环境空气质量标准

SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP、NOx、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氨、苯、硫酸雾、氯化氢、硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量标准取值。

表3.2-1 环境空气质量评价标准（mg/m3）

| 指标 | 1小时平均（一次） | 24小时平均 | 年平均 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.5 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| NO2 | 0.2 | 0.08 | 0.04 |  |
| NOx | 0.25 | 0.1 | 0.05 |  |
| PM10 | / | 0.15 | 0.07 |  |
| PM2.5 | / | 0.075 | 0.035 |  |
| TSP | / | 0.3 | 0.2 |  |
| O3 | 0.2 | 0.16 （8小时均值） | / |  |
| CO | 10 | 4 | / |  |
| 氟化物 | 0.02 | 0.007 | / |  |
| 氨 | 0.20 | / | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 苯 | 0.11 | / | / |  |
| 氯化氢 | 0.05 | 0.015 | / |  |
| 硫酸雾 | 0.30 | 0.10 | / |  |
| 硫化氢 | 0.01 | / | / |  |
| 非甲烷总烃 | 2 | / | / | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

3.2.1.2地表水环境质量标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》和相关管理要求，秦淮河（云台山河口－牛首山河口）、牛首山河、秦淮新河、云台山河、句容河、风波坟水库、谷里水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；秦淮河（牛首山河河口－江宁上坊门桥段）、胜利河、百家湖、九龙湖执行Ⅳ类水质标准。

表3.2-2  地表水环境质量标准（单位：mg/L  pH除外）

| 指标 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 （无量纲） | 6~9 |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 溶解氧 | 6 | 5 | 3 |  |
| 高锰酸盐指数 | 4 | 6 | 10 |  |
| COD | 15 | 20 | 30 |  |
| BOD5 | 3 | 4 | 6 |  |
| 氨氮（NH3-N） | 0.5 | 1.0 | 1.5 |  |
| 总磷 | 0.1 （湖、库0.025） | 0.2 （湖、库0.05） | 0.3 （湖、库0.1） |  |
| 总氮（湖、库，以N计） | 0.5 | 1.0 | 1.5 |  |
| 铜 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| 锌 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |  |
| 氟化物 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |  |
| 硒 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |
| 汞 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 |  |
| 镉 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  |
| 铬（六价） | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| 铅 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  |
| 氰化物 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |  |
| 挥发酚 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  |
| 石油类 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  |
| 硫化物 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  |
| 锰 | 0.1 |  |  |  |
| 砷 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |  |
| 镍 | 0.02 |  |  |  |
| SS | 25 | 30 | 60 | - |

3.2.1.3声环境质量标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类、4类标准。

表3.2-3  环境噪声标准一览表

| 功能区类别 | 标准值dB(A) |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 4a类 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) |
| 4b类 | 70 | 60 |  |
| 3类 | 65 | 55 |  |
| 2类 | 60 | 50 |  |
| 1类 | 55 | 45 |  |

3.2.1.4地下水环境质量标准

地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

表3.2-4  地下水质量标准（单位：mg/L  pH无量纲）

| 序号 | 项目名称 | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5≤pH≤8.5 |  |  | 5.5≤pH<6.5;8.5<pH≤9.0 | pH＜5.5或pH＞9.0 |
| 2 | 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 3 | 氨氮（以N计） | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | >1.5 |
| 4 | 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 5 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 6 | 硝酸盐氮 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.8 | >4.8 |
| 8 | 挥发性酚 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 9 | 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 10 | 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 11 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 12 | 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 13 | 铬（六价） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 14 | 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 15 | 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 16 | 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 17 | 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 |
| 18 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | >1.5 |
| 19 | 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 20 | 钠 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400 |
| 21 | 总大肠菌群 （MPN/100mL） | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| 22 | 菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |

3.2.1.5土壤环境质量标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），河流底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准。

表3.2-5  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,1-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,1-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 22 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a] 蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,2-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 石油烃 C10-C40 | - | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |

表3.2-6（1）  农用地土壤污染风险筛选值

| 项目 |  | 风险筛选值（mg/kg） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |

表3.2-6（2）  农用地土壤污染风险管制值

| 项目 | 风险管制值（mg/kg） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 镉 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 汞 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 砷 | 200 | 150 | 120 | 100 |
| 铅 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| 铬 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |

### 3.2.2污染物排放标准

3.2.2.1大气污染物排放标准

1、施工标准

施工作业时，施工场地执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准。

表3.2-7  施工场地扬尘排放浓度限值

| 监测项目 | 浓度限值/（μg/m³） |
| --- | --- |
| TSPa | 500 |
| PM10b | 80 |
| a 任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m³后再进行评价。 b 任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过限值。 |  |

2、综合性排放标准

开发区企业大气污染物优先执行行业标准，全面执行大气特别排放限值，无行业标准的污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准相关要求；企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；区内恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

表3.2-8  大气污染物综合排放标准

| 序号 | 污染物 |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 燃烧（焚烧、氧化）装置、固定式内燃机、发动机制造测试工艺 | 200 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 其他 | 200 | 1.4 |  |
| 2 | NOx（以NO2计） | 燃烧（焚烧、氧化）装置、固定式内燃机、发动机制造测试工艺 | 200 | / |  |
|  |  | 其他 | 100 | 0.47 |  |
| 3 | 颗粒物 | 石棉纤维及粉尘 | 1.0或者1根纤维/cm3 | 0.36 |  |
|  |  | 沥青烟 | 20 | 0.11 |  |
|  |  | 碳黑尘、染料尘 | 15 | 0.51 |  |
|  |  | 其他 | 20 | 1 |  |
| 4 | 苯 |  | 1 | 0.1 |  |
| 5 | 甲苯 |  | 10 | 0.2 |  |
| 6 | 二甲苯 |  | 10 | 0.72 |  |
| 7 | 硫酸雾 |  | 5 | 1.1 |  |
| 8 | 氯化氢 |  | 10 | 0.18 |  |
| 9 | 氟化物 |  | 3 | 0.072 |  |
| 10 | 甲醇 |  | 50 | 1.8 |  |
| 11 | 非甲烷总烃 |  | 60 | 3 |  |

注：非甲烷总烃污染物控制设施总去除效率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限制要求。

表3.2-9  企业厂区内VOCs无组织排放限值（mg/m3）

| 污染物 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

表3.2-10  恶臭污染物排放标准（GB14554-93）

| 序号 | 污染物 | 排气筒高度 （m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 厂界限值 （mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 15 | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 20 | 8.7 |  |  |
|  |  | 30 | 20 |  |  |
|  |  | 40 | 35 |  |  |
|  |  | 60 | 75 |  |  |
| 2 | 硫化氢 | 15 | 0.33 | 0.06 |  |
|  |  | 20 | 0.58 |  |  |
|  |  | 30 | 1.3 |  |  |
|  |  | 40 | 2.3 |  |  |
|  |  | 80 | 9.3 |  |  |
| 3 | 臭气浓度 | 15 | 2000 | 20（无量纲） |  |
|  |  | 25 | 6000 |  |  |
|  |  | 35 | 15000 |  |  |
|  |  | 40 | 20000 |  |  |
|  |  | 50 | 40000 |  |  |
|  |  | ≥60 | 60000 |  |  |

3、行业排放标准

开发区评估范围内工业企业大气污染物排放标准有行业标准和地方标准的，优先执行相应的行业标准和地方标准。评估范围内涉及行业及相应排放标准主要如下表所示：

表3.2-11  开发区各行业涉及的主要大气污染物排放标准清单

| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》 | （DB32/3966-2021） | 表面涂装（汽车零部件） |
| 2 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》 | （DB32/2862-2016） | 表面涂装（汽车制造业） |
| 3 | 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》 | （DB32/4147—2021） | 表面涂装（工程机械和钢结构行业） |
| 4 | 《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》 | （DB32/3152-2016） | 表面涂装（家具制造业） |
| 5 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 | （DB32/4439-2022） | 涉及工业涂装工序 |
| 6 | 《制药工业大气污染物排放标准》 | （DB32/4042-2021） | 制药工业 |
| 7 | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》 | （DB32/3560-2019） | 制药工业 |
| 8 | 《制药工业大气污染物排放标准》 | （GB37823-2019） | 制药工业 |
| 9 | 《印刷工业大气污染物排放标准》 | （DB32/4438-2022） | 印刷工业 |
| 10 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 | （GB31572-2015） | 合成树脂工业 |
| 11 | 《半导体行业污染物排放标准》 | （DB32/3747-2020） | 半导体行业 |
| 12 | 《锅炉大气污染物排放标准》 | （DB32/4385-2022） | 锅炉 |
| 13 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 | （DB32/3728-2020） | 工业炉窑 |
| 14 | 《火电厂大气污染物排放标准》 | （GB13223-2011） | 火电厂 |
| 15 | 《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》 | （DB32/3967-2021） | 火电厂 |

（1）汽车零部件制造企业

区内汽车零部件制造企业废气排放执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/3966-2021）表1大气污染物排放限值，VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置排放烟气中的二氧化硫、氮氧化物和二噁英类进行控制，达到表2规定的限值。

表3.2-12  汽车零部件企业大气污染物排放限值

| 序号 | 项目 | 浓度限值 （mg/m3） | 速率限值a （kg/h） | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 0.5 | 0.2 | 车间或生产设施排气筒出口 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/3966-2021） |
| 2 | 甲苯与二甲苯 | 15 | 0.8 |  |  |
| 3 | 苯系物 | 20 | 1.0 |  |  |
| 4 | 非甲烷总烃 | 40 | 1.8 |  |  |
| 5 | TVOCb | 60 | 2.0 |  |  |
| 6 | 颗粒物 | 10 | 0.6 |  |  |
| a 污染治理设施去除效率≥90%时，等同于符合排放速率限值要求。 b 根据企业使用的原料、生产工艺过程，参考附录A和有关环境管理要求等，筛选确定计入TVOC的物质 |  |  |  |  |  |

表3.2-13  汽车零部件企业大气污染物排放限值  （单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 200 | 燃烧（焚烧、氧化）装置排气筒 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/3966-2021） |
| 2 | NOx | 200 |  |  |
| 3 | 二噁英类a | 0.1ng-TEQ/m3 |  |  |
| a 燃烧含氯有机废气时，需监测该指标 |  |  |  |  |

表3.2-14  厂区内大气污染物无组织排放限值

| 污染物项目 | 浓度 （mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/3966-2021） |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

（2）医药制造业

区内制药企业废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）中表1和表2中规定的排放限值；（GB/T 4754-2017）中规定的医药制造业（C27）中卫生材料及医药用品制造（C277）和药用辅料及包装材料（C278）执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值要求；生物制药企业（含生产设施）、生物医药研发机构大气污染物排放执行江苏省地标《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）中限值标准。

表3.2-15  制药工业大气污染物排放标准  （单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 |  |  | 排放限值 |  | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺废气 | 发酵废气 |  |  |
| 1 | 颗粒物 | 药尘 | 生物制药 | 10 | 15 | 车间或生产设施排气筒 | 《制药工业 大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021） |
|  |  |  | 中药制造 | 20 | 15 |  |  |
|  |  |  | 其他 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 其他颗粒物 |  | 20 | 15 |  |  |
| 2 | NMHC |  |  | 60 | 60 |  |  |
| 3 | TVOCa |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 4 | 苯系物 |  |  | 30 | / |  |  |
| 5 | 臭气浓度b |  |  | 1000 |  |  |  |
| 6 | 苯 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 甲苯 |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | 苯乙烯 |  |  | 20 |  |  |  |
| 9 | 甲醛 |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 | 氯化氢 |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | 氨 |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | 甲醇 |  |  | 50 |  |  |  |
| a 根据3.10和3.11的定义筛选计入TVOC的有机物，除了所列已经发布监测方法测定的有机物外，其他符合挥发性有机物定义的物质，待国家发布污染物监测分析方法标准后纳入分析。 b 无量纲，为最大一次值 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.2-16  制药工业污水处理站废气污染物最高允许排放限值  （单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NMHC | 60 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 硫化氢 | 5 |  |
| 3 | 氨 | 20 |  |
| 4 | 臭气浓度a | 1000 |  |
| a 无量纲，为最大一次值 |  |  |  |

表3.2-17  制药工业燃烧（焚烧、氧化）装置大气污染物排放限值

（单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 100 | 热氧化处理装置排气筒 |
| 2 | NOx | 200 |  |
| 3 | 二噁英类a | 0.1ng-TED/m3 |  |
| a 燃烧含氯有机废气时，需监测该指标。 |  |  |  |

表3.2-18  制药工业大气污染物无组织及企业边界控制要求

| 污染物项目 | 监控点限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021） |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |
| 甲醛 | 0.2 | 任何1h平均浓度值 | 企业边界 |  |
| 氯化氢 | 0.2 | 任何1h平均浓度值 |  |  |
| 苯 | 0.4 | 任何1h平均浓度值 |  |  |
| 臭气浓度（无量纲） | 20 | 最大一次浓度 |  |  |

表3.2-19  制药工业大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气 | 发酵尾气及其他制药工艺废气 | 污水处理站废气 | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 20 | 20 | - | 车间或生产设施排气筒 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） |
| 2 | NMHC | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 3 | TVOC | 100 | 100 | - |  |  |
| 4 | 苯系物 | 40 | - | - |  |  |
| 5 | 苯 | 4 | - | - |  |  |
| 6 | 甲醛 | 5 | - | - |  |  |
| 7 | 氯化氢 | 30 | - | - |  |  |
| 8 | 硫化氢 | - | - | 5 |  |  |
| 9 | 氨 | 20 | -/ | 20 |  |  |
| 序号 | 污染物项目 | 燃烧（焚烧、氧化）装置废气 |  |  | 燃烧（焚烧、氧化）装置排气筒 |  |
| 10 | SO2 | 200 |  |  |  |  |
| 11 | NOx | 200 |  |  |  |  |
| 12 | 二噁英类[1] | 0.1ng-TEQ/m3 |  |  |  |  |

注：[1]燃烧含氯有机废气时，需监测该指标。

表3.2-20   生物制药企业大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 最高允许排放限值 （mg/m3） | 无组织排放监控限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 10 | 生产装置不得有明显的无组织排放 | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019） |
| 2 | 氯化氢 | 10 | 0.20 |  |
| 3 | 甲醇 | 60 | 1.00 |  |
| 4 | 甲醛 | 5 | 0.05 |  |
| 5 | 非甲烷总烃 | 80 | 4.0 |  |
| 6 | 臭气浓度（无量纲） | 1500 | 20 |  |
| 7 | 甲苯 | 25 | 0.60 |  |
| 8 | 二甲苯 | 40 | 0.30 |  |
| 9 | 苯 | 4 | 0.12 |  |

（3）半导体行业

区内半导体企业废气排放执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）中限值标准。

表3.2-21  半导体行业大气污染物有组织排放限值  （单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 20 | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020） |
| 2 | 硫酸雾 | 5.0 |  |
| 3 | 氯化氢 | 10 |  |
| 4 | 氟化物（以F计） | 1.5 |  |
| 5 | 氮氧化物a | 50 |  |
| 6 | 氰化氢 | 0.5 |  |
| 7 | 氯气 | 5.0 |  |
| 8 | 氨 | 10 |  |
| 9 | 锡及其化合物 | 1.0 |  |
| 10 | 砷化氢b | 1.0 |  |
| 11 | 磷化氢b | 1.0 |  |
| 12 | 异丙醇 | 40 |  |
| 13 | 三氯乙烯b | 1.0 |  |
| 14 | 苯 | 1.0 |  |
| 15 | 苯系物c | 25 |  |
| 16 | 甲醛 | 5.0 |  |
| 17 | 非甲烷总烃 | 50 |  |
| 18 | TVOC | 100 |  |
| a适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 b待国家污染物监测方法标准发布后实施。 c苯系物包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯。 |  |  |  |

表3.2-22  半导体行业大气污染物无组织排放限值  （单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 0.2 | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020） |
| 2 | 氯气 | 0.4 |  |
| 3 | 硫酸雾 | 1.2 |  |
| 4 | 氨 | 1.0 |  |
| 5 | 甲醛 | 0.2 |  |
| 6 | 苯 | 0.4 |  |
| 7 | 非甲烷总烃 | 2.0 |  |

（4）合成树脂工业

区内合成树脂工业废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中限值标准。

表3.2-23  合成树脂工业大气污染物特别排放限值  （单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 适用的合成树脂类型 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 所有合成树脂 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 颗粒物 | 20 |  |  |
| 3 | 苯乙烯 | 20 | 聚苯乙烯树脂 ABS树脂 不饱和聚酯树脂 |  |
| 4 | 丙烯腈 | 0.5 | ABS树脂 |  |
| 5 | 1，3-丁二烯 | 1 | ABS树脂 |  |
| 6 | 环氧氯丙烷 | 15 | 环氧树脂 氨基树脂 |  |
| 7 | 酚类 | 15 | 酚醛树脂 环氧树脂 聚碳酸酯树脂 聚醚醚酮树脂 |  |
| 8 | 甲醛 | 5 | 酚醛树脂 氨基树脂 聚甲醛树脂 |  |
| 9 | 乙醛 | 20 | 热塑性聚酯树脂 |  |
| 10 | 甲苯二异氰酸酯（TDI） | 1 | 聚氨酯树脂 |  |
| 11 | 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | 1 | 聚氨酯树脂 |  |
| 12 | 异佛尔酮二异氰酸酯（IPDI） | 1 | 聚氨酯树脂 |  |
| 13 | 多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI） | 1 | 聚氨酯树脂 |  |
| 14 | 氨 | 20 | 氨基树脂 聚酰胺树脂 聚酰亚胺树脂 |  |
| 15 | 氟化氢 | 5 | 氟树脂 |  |
| 16 | 氯化氢 | 20 | 有机硅树脂 |  |
| 17 | 二氧化硫 | 50 | 聚砜树脂 聚醚砜树脂 聚醚醚酮树脂 |  |
| 18 | 硫化氢 | 5 | 聚苯硫醚树脂 |  |
| 19 | 丙烯酸 | 10 | 丙烯酸树脂 |  |
| 20 | 丙烯酸甲酯 | 20 | 丙烯酸树脂 |  |
| 21 | 丙烯酸丁酯 | 20 | 丙烯酸树脂 |  |
| 22 | 甲基丙烯酸甲酯 | 50 | 丙烯酸树脂 |  |
| 23 | 苯 | 2 | 聚甲醛树脂 |  |
| 24 | 甲苯 | 8 | 聚苯乙烯树脂 ABS树脂 环氧树脂 有机硅树脂 聚砜树脂 |  |
| 25 | 乙苯 | 50 | 聚苯乙烯树脂 ABS树脂 |  |
| 26 | 氯苯类 | 20 | 聚碳酸酯数值 聚苯硫醚树脂 |  |
| 27 | 二氯甲烷 | 50 | 聚碳酸酯树脂 |  |
| 28 | 四氢呋喃 | 50 | 聚对苯二甲酸丁二酯树脂 |  |
| 29 | 邻苯二甲酸酐 | 5 | 醇酸树脂 |  |
| 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） |  | 0.3 | 所有合成树脂（有机硅树脂除外） |  |

表3.2-24  合成树脂工业焚烧设施SO2、NOx和二噁英类排放限值

（单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 现有和新建企业排放限值 | 特别排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 100 | 50 |
| 2 | 氮氧化物 | 180 | 100 |
| 3 | 二噁英类 | 0.1ng-TED/m3 |  |

- （5）《工业涂装工序大气污染物排放标准》

- 区内企业涉及工业涂装工序，废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中限值标准；该标准不适用于家具制造业、汽车制造业、汽车零部件制造业、工程机械和钢结构行业及船舶制造业中工业涂装工序的大气污染物排放管理。

表3.2-25   大气污染物排放限值

| 项目 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率c （kg/h） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 0.5 | 0.02 | 车间或生产设施排气筒 |
| 苯系物a | 20 | 0.8 |  |
| 非甲烷总烃 | 50 | 2.0 |  |
| TVOCb | 80 | 3.2 |  |
| 颗粒物 | 10 | 0.4 |  |
| a苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯质量浓度之和。其中，三甲苯待国家污染物监测技术规定发布后实施。 b根据3.4定义，企业使用的原料、生产工艺过程、生产的产品、副产品，结合附录A和有关环境管理要求等，筛选确定计入TVOC的物质，尚不具备分析方法的待国家污染物监测技术规定发布后实施。 c污染治理设施去除效率≥90%时，等同于符合排放速率限值要求。 |  |  |  |

表3.2-26   燃烧装置大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 200mg/m3 | 燃烧（焚烧、氧化）装置排气筒 |
| 2 | 氮氧化物 | 200mg/m3 |  |
| 3 | 二噁英类a | 0.1ng-TEQ/m3 |  |
| a燃烧含氯有机废气时，需监测该指标。 |  |  |  |

表3.2-27  厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 监控点限值mg/m3 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1 h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

（6）汽车制造业

区内汽车制造业企业废气排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）中限值标准；

表3.2-28   排气筒VOCs排放限值

| 项目 |  | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率 （kg/h） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 |  | 1 | 0.6 | 车间或生产设施排气筒 |
| 甲苯 |  | 3 | 1.2 |  |
| 二甲苯 |  | 12 | 4.5 |  |
| 苯系物 |  | 20 | 8 |  |
| TVOCs | 乘用车 | 30 | 32 |  |
|  | 其他车型 | 60 | 60 |  |

表3.2-29  汽车涂装生产线单位涂装面积VOCs排放量限值

| 车型 |  | 单位涂装面积VOCs排放限值（g/m3） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乘用车 |  | 35 | 指GB/T15089规定的M1类汽车。 |
| 载货汽车 | 驾驶室 | 55 | 指GB/T15089规定的N2、N3类车的驾驶室。 |
|  | 箱式货箱 | 70 | 指GB/T15089规定的N1、N2、N3类车，但不包括驾驶室。 |
| 客车 |  | 150 | 指GB/T15089规定的M2、M3类车。 |
| 注：根据GB/T15089的规定，M1、M2、M3、N1、N2、N3类车定义如下： M1类车指包括驾驶员座位在内，座位数不超过9座的载客汽车； M2类车指包括驾驶员座位在内座位数超过9座，且最大设计总质量不超过5,000kg的载客汽车； M3类车指包括驾驶员座位在内座位数超过9座，且最大设计总质量超过5,000kg的载客汽车； N1类车指最大设计总质量不超过3,500kg的载货车辆； N2类车指最大设计总质量超过3,500kg，但不超过12,000kg的载货车辆； N3类车指最大设计总质量超过12,000kg的载货车辆。 |  |  |  |

表3.2-30  无组织排放监控点VOCs浓度限值

| 项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 苯 | 0.1 |
| 甲苯 | 0.6 |
| 二甲苯 | 0.2 |
| 苯系物 | 1.0 |
| TVOCs | 1.5 |

（7）工程机械（含零部件）和钢结构制造业

区内工程机械（含零部件）和钢结构制造企业废气排放执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）中限值标准；

表3.2-31  大气污染物排放限值

| 序号 | 项目 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率a (kg/h) | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 0.5 | 0.02 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 苯系物b | 20 | 0.8 |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 50 | 1.8 |  |
| 4 | TVOCc | 80 | 2.7 |  |
| 5 | 颗粒物 | 10 | 0.6 |  |
| a污染治理设施去除效率≥90%时，不执行排放速率限值要求。 b苯系物浓度为苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯质量浓度之和。其中，三甲苯待国家污染物监测技术规定发布后执行。 c结合附录A和有关环境管理要求等，筛选确定计入TVOC的物质，采用规定的监测方法，对废气中的单项VOCs物质进行测量，加和得到VOCs物质的总量，以单项VOCs物质的质量浓度之和计。实际工作中，应按预期分析结果，对占总量90%以上的单项VOCs物质进行测量，加和得出。尚不具备分析方法的待国家污染物监测技术规定发布后实施。 |  |  |  |  |

表3.2-32  燃烧装置大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮氧化物 | 200 mg/m3 | 燃烧（焚烧、氧化）装置排气筒 |
| 2 | 二噁英类a | 0.1 ng-TEQ/m3 |  |
| a仅处理含氯有机废气时，需监测该指标。 |  |  |  |

表3.2-33 厂区内大气污染物无组织排放限值（单位：mg/m3）

| 序号 | 污染物项目 | 浓度 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1 h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
| 2 |  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

（8）印刷业

区内印刷企业废气排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）中限值标准

表3.2-34  大气污染物排放限值

| 序号 | 项目 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率d （kg/h） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 0.5 | 0.02 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 苯系物a | 15 | 0.5 |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 50 | 1.8 |  |
| 4 | TVOCb,c | 70 | 2.5 |  |
| 5 | 颗粒物 | 10 | 0.4 |  |
| a苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯质量浓度之和。其中，三甲苯待国家污染物监测技术规定发布后实施。 b根据3.4定义，企业使用的原料、生产工艺过程、生产的产品、副产品，结合附录A和有关环境管理要求等，筛选确定计入TVOC的物质，尚不具备分析方法的待国家污染物监测技术规定发布后实施。 c凹版印刷、承印物为金属的平版印刷需监控该项目。 d污染治理设施去除效率≥90%时，等同于符合排放速率限值要求。 |  |  |  |  |

表3.2-35  燃烧装置大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫a | 200 | 燃烧（焚烧、氧化）装置排气筒 |
| 2 | 氮氧化物 | 200 |  |
| a原辅材料成分含硫的，需监控该项目。 |  |  |  |

表3.2-36  厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 监控点限值mg/m3 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

（9）印刷业

区内家具制造业废气排放执行《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）中限值标准。

表3.2-37  企业排气筒VOCs排放限值

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率 （kg/h） | 污染物排放 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 1 | 0.36 | 车间或生产设施排气筒 |
| 甲苯与二甲苯合计 | 20 | 0.96 |  |
| TVOC | 40 | 2.9 |  |

表3.2-38   无组织排放监控点浓度限值（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 2.0 |

- （10）锅炉

- 区内企业根据需要使用天然气供热，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1限值。

表3.2-39  锅炉大气污染物排放浓度限值

| 序号 | 污染物项目 |  | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 燃生物质锅炉 |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 城市建成区 | 其他区域 |  |
| 1 | 颗粒物/（mg/m3） |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 2 | 二氧化硫/（mg/m3） |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |  |
| 3 | 氮氧化物（以NO2计）/（mg/m3） |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |  |
| 4 | 汞及其化合物/（mg/m3） |  | 0.03 | - | - | 0.03 | 0.03 |  |
| 5 | 氨 （mg/m3） | 采用选择性非催化还原法（SNCR）脱硝工艺 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 采用选择性催化还原法（SCR）脱硝工艺及新建锅炉采用SNCR-SCR脱硝工艺 | 2.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在用锅炉采用SNCR-SCR脱硝工艺 | 3.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 采用氨法脱硫工艺 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 烟气黑度（格林曼黑度）/级 |  | 1 |  |  |  |  | 烟囱排放口 |

- （11）炉窑

- 工业炉窑污染物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中标准限值。

表3.2-40  大气污染物排放浓度限值

| - 序号 | - 污染物项目 |  | - 排放限值 | - 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 |  | 20 mg/m3 | - 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 二氧化硫 |  | 80 mg/m3 |  |
| 3 | 氮氧化物 |  | 180 mg/m3 |  |
| 4 | 烟气黑度 |  | 林格曼黑度1 级 |  |
| 5 | 氟化物（以F计） |  | 6.0 |  |
| 6 | 铅及其化合物 | 金属熔炼炉 | 0.70 |  |
|  |  | 其他炉窑 | 0.10 |  |
| 7 | 汞及其化合物 | 金属熔炼炉 | 0.05 |  |
|  |  | 其他炉窑 | 0.01 |  |
| 8 | 铍及其化合物 |  | 0.010 |  |
| 9 | 沥青烟 |  | 5a/20b |  |
| 10 | 苯并（a）芘 |  | 0.000 3 |  |
| a GB3095环境空气功能区一类区内市政、建筑施工临时用沥青加热炉以及一类区内1997年1月1日前安装的工业炉窑。 - b GB3095环境空气功能区二类区。 |  |  |  |  |

表3.2-41  工业炉窑无组织排放总悬浮颗粒物浓度限值（单位：mg/m3）

| 序号 | 工业炉窑安装位置 | 工业炉窑类别 | 总悬浮颗粒物浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有厂房生产车间 | 金属熔炼炉 | 8.0 |
| 2 |  | 其他炉窑 | 5.0 |
| 3 | 无完整厂房生产车间 | 各种工业炉窑 | 5.0 |

- （12）供热企业

区内集中供热企业有南京协鑫燃机热电有限公司锅炉，排放的烟尘、SO2、NOx执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2的特别排放限值、《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB32/3967-2021）中限值标准。

表3.2-42   热电厂锅炉尾气排放限值

| 序号 | 燃料和设施类型 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气轮机组 | 烟尘 | 5 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2的特别排放限值 |
| 2 |  | 二氧化硫 | 35 |  |
| 3 |  | 氮氧化物（以NO2计） | 50 |  |

表3.2-43  固定式燃气轮机大气污染物排放限值（单位：mg/m3）

| 污染物 | 排放限值 | 执行时间 |
| --- | --- | --- |
| 氮氧化物（以NO2计） | 30 | 现有固定式燃气轮机：自2023年1月1日起 |
|  | 15 | 新建固定式燃气轮机：自本标准实施之日起 |

- （13）饮食业油烟

评估范围内餐饮行业及企业食堂等《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

- 表3.2-44  饮食业油烟排放标准（试行）

| 规模 |  | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 净化设施最低去除率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 基准灶头数 |  |  |
| 小型 | ≥1,<3 | 2.0 | 60 |
| 中型 | ≥3,<6 |  | 75 |
| 大型 | ≥6 |  | 85 |

3.2.2.2水污染物排放标准

- 1、区域集中式污水处理厂

本次评估范围废水接管污水处理厂共两座，分别为江宁开发区污水处理厂（区内）和开发区南区污水处理厂（区外）。

南区污水处理厂接管标准：pH、COD、SS、氨氮、TP执行南区污水处理厂接管标准，动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

开发区污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准。

表3.2-45   污水处理厂接管标准

| 污染物名称 | 单位 | 南区污水处理厂接管标准 | 开发区污水处理厂接管标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | - | 6~9 | 6-9 |
| COD | mg/L | 400 | 500 |
| SS | mg/L | 250 | 400 |
| 氨氮 | mg/L | 35 | 45 |
| 总氮 | mg/L | 45 | 70 |
| 总磷 | mg/L | 4 | 8 |
| 石油类 | mg/L | 20 | 20 |
| 动植物油 | mg/L | 100 | 100 |

南区污水处理厂现有项目尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，至2025年，尾水排放提标至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，其中TN按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行；开发区污水处理厂现有项目尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，至2025年，污水处理厂扩建项目尾水主要指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，其中TN按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行；至2030年，污水处理厂尾水全面提标至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中I类标准，其中TN按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准执行。

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的要求，现有城镇污水处理厂自《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）实施之日起3年后执行。

表3.2-46  污水处理厂排放标准

| 序号 | 项目 | 现状排放标准 （一级A） （mg/L） | 提标后排放标准 （Ⅳ类） （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（一级A）（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | COD | 50 | 30 | 30 |
| 3 | BOD5 | 10 | 6 | 10 |
| 4 | 氨氮（以N计） | 8（水温≤12℃） 5（水温＞12℃） | 3（水温≤12℃） 1.5（水温＞12℃） | 3（水温≤12℃） 1.5（水温＞12℃） |
| 5 | 总氮（以N计） | 15 | 15 | 12（水温≤12℃） 10（水温＞12℃） |
| 6 | 总磷（以P计） | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 悬浮物（SS） | 10 | 5 | 10 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | 粪大肠菌群数 （个/L） | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 | Cr6+ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 11 | 总铜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | 总镍 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 13 | 总铬 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 14 | SS | 10 | 10 | 10 |
| 15 | 动植物油 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 石油类 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 挥发酚 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 19 | 总氰化物 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |

- 2、行业性排放标准

本次评估范围内主导产业项目的产污特点及生态环境保护相关要求，补充医药制造业、电子行业、半导体行业等行业性排放标准，本次评估范围内工业企业水污染物排放标准有行业标准和地方标准的，优先执行相应的行业标准和地方标准，同时应满足污水处理厂接管标准要求。

- （1）医药制造业

生物制药行业废水排放执行江苏省地标《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019），具体见表3.2-47；中药类制药行业废水排放执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008），具体见表3.2-48。

表3.2-47  生物制药行业第一类水污染物最高允许排放浓度限值

| 序号 | 污染物 | 适用范围 | 排放限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 所有单位 | 0.005 | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表1 |
| 2 | 烷基汞 |  | 0.00003 |  |
| 3 | 总镉 |  | 0.01 |  |
| 4 | 总铬 |  | 0.15 |  |
| 5 | 六价铬 |  | 0.05 |  |
| 6 | 总砷 |  | 0.05 |  |

- 表3.2-48  生物制药行业第二类水污染物最高允许排放浓度限值

| 类别范围 | 序号 | 污染物 | 间接排放限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、发酵类制药企业（含生产设施） | 1 | pH 值（无量纲） | 6-9 | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2间接排放限值 |
|  | 2 | 色度（稀释倍数） | 60 |  |
|  | 3 | 悬浮物（SS） | 120 |  |
|  | 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 300 |  |
|  | 5 | 化学需氧量（CODCr） | 500 |  |
|  | 6 | 总有机碳（TOC） | 180 |  |
|  | 7 | 氨氮 | 35 |  |
|  | 8 | 总氮 | 60 |  |
|  | 9 | 总磷 | 8 |  |
|  | 10 | 挥发酚 | 1.0 |  |
|  | 11 | 总锌 | 5.0 |  |
|  | 12 | 甲醛 | 3.0 |  |
|  | 13 | 甲醇 | 15 |  |
|  | 14 | 三氯甲烷 | 1.0 |  |
|  | 15 | 可吸附有机卤化物（AOX） | 8.0 |  |
|  | 16 | 1,2-二氯乙烷 | 1.0 |  |
|  | 17 | 苯 | 0.5 |  |
|  | 18 | 甲苯 | 0.5 |  |
|  | 19 | 二甲苯总量a | 1.0 |  |
|  | 20 | 1,2-二氯苯 | 1.0 |  |
|  | 21 | 总氰化物 | 0.3 |  |
|  | 22 | 氯苯 | 0.15 |  |
|  | 23 | 急性毒性（HgCl2毒性当量） | — |  |
|  | 24 | 总硒 | 0.1 |  |
| 二、提取类制药企业（含生产设施） | 1 | pH 值（无量纲） | 6-9 |  |
|  | 2 | 色度（稀释倍数） | 60 |  |
|  | 3 | 悬浮物（SS） | 120 |  |
|  | 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 300 |  |
|  | 5 | 化学需氧量（CODCr） | 500 |  |
|  | 6 | 总有机碳（TOC） | 180 |  |
|  | 7 | 氨氮 | 35 |  |
|  | 8 | 总氮 | 60 |  |
|  | 9 | 总磷 | 8 |  |
|  | 10 | 动植物油 | 100 |  |
|  | 11 | 挥发酚 | 1.0 |  |
|  | 12 | 总锌 | 5.0 |  |
|  | 13 | 甲醛 | 3.0 |  |
|  | 14 | 三氯甲烷 | 1.0 |  |
|  | 15 | 可吸附有机卤化物（AOX） | 8.0 |  |
|  | 16 | 甲苯 | 0.5 |  |
|  | 17 | 二甲苯总量a | 1.0 |  |
|  | 18 | 急性毒性（HgCl2毒性当量） | — |  |
|  | 19 | 总硒 | 0.1 |  |
| 三、制剂类制药企业（含生产设施） | 1 | pH 值（无量纲） | 6-9 |  |
|  | 2 | 色度（稀释倍数） | 60 |  |
|  | 3 | 悬浮物（SS） | 120 |  |
|  | 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 300 |  |
|  | 5 | 化学需氧量（CODCr） | 500 |  |
|  | 6 | 总有机碳（TOC） | 180 |  |
|  | 7 | 氨氮 | 35 |  |
|  | 8 | 总氮 | 60 |  |
|  | 9 | 总磷 | 8 |  |
|  | 10 | 挥发酚 | 1.0 |  |
|  | 11 | 甲醛 | 3.0 |  |
|  | 12 | 急性毒性（HgCl2毒性当量） | — |  |
|  | 13 | 总硒 | 0.1 |  |
| 四、生物工程类制药企业（含生产设施） | 1 | pH 值（无量纲） | 6-9 |  |
|  | 2 | 色度（稀释倍数） | 60 |  |
|  | 3 | 悬浮物（SS） | 120 |  |
|  | 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 300 |  |
|  | 5 | 化学需氧量（CODCr） | 500 |  |
|  | 6 | 总有机碳（TOC） | 180 |  |
|  | 7 | 氨氮 | 35 |  |
|  | 8 | 总氮 | 60 |  |
|  | 9 | 总磷 | 8 |  |
|  | 10 | 动植物油 | 100 |  |
|  | 11 | 挥发酚 | 1.0 |  |
|  | 12 | 总锌 | 5.0 |  |
|  | 13 | 甲醛 | 3.0 |  |
|  | 14 | 甲醇 | 15 |  |
|  | 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 15 |  |
|  | 16 | 可吸附有机卤化物（AOX） | 8.0 |  |
|  | 17 | 甲苯 | 0.5 |  |
|  | 18 | 二甲苯总量a | 1.0 |  |
|  | 19 | 乙腈 | 5.0 |  |
|  | 20 | 总余氯（以 Cl 计）b | — |  |
|  | 21 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 500 |  |
|  | 22 | 急性毒性（HgCl2毒性当量） | — |  |
|  | 23 | 总硒 | 0.1 |  |
| 五、生物医药研发机构 | 1 | pH 值（无量纲） | 6-9 |  |
|  | 2 | 色度（稀释倍数） | 60 |  |
|  | 3 | 悬浮物（SS） | 120 |  |
|  | 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 300 |  |
|  | 5 | 化学需氧量（CODCr） | 500 |  |
|  | 6 | 总有机碳（TOC） | 180 |  |
|  | 7 | 氨氮 | 35 |  |
|  | 8 | 总氮 | 60 |  |
|  | 9 | 总磷 | 8 |  |
|  | 10 | 动植物油 | 100 |  |
|  | 11 | 挥发酚 | 1.0 |  |
|  | 12 | 总锌 | 5.0 |  |
|  | 13 | 甲醛 | 3.0 |  |
|  | 14 | 甲醇 | 15 |  |
|  | 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 15 |  |
|  | 16 | 三氯甲烷 | 1.0 |  |
|  | 17 | 可吸附有机卤化物（AOX） | 8.0 |  |
|  | 18 | 1,2-二氯乙烷 | 1.0 |  |
|  | 19 | 苯 | 0.5 |  |
|  | 20 | 甲苯 | 0.5 |  |
|  | 21 | 二甲苯总量a | 1.0 |  |
|  | 22 | 1,2-二氯苯 | 1.0 |  |
|  | 23 | 乙腈 | 5.0 |  |
|  | 24 | 总氰化物 | 0.3 |  |
|  | 25 | 氯苯 | 0.15 |  |
|  | 26 | 总余氯（以Cl计）b | — |  |
|  | 27 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 500 |  |
|  | 28 | 急性毒性（HgCl2毒性当量） | — |  |
|  | 29 | 总硒 | 0.1 |  |
| a、二甲苯总量是指间二甲苯、邻二甲苯和对二甲苯三种物质测定浓度之和。 b、采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：间接排放时，消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2mg/L-8mg/L。采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 |  |  |  |  |
| 具体执行《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表3限值 |  |  |  |  |

- 表3.2-49   中药类制药工业水污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 限值（mg/L） | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 企业废水总排口 | 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 50 |  |  |
| 3 | SS | 50 |  |  |
| 4 | BOD5 | 20 |  |  |
| 5 | CODcr | 100 |  |  |
| 6 | 动植物油 | 5 |  |  |
| 7 | 氨氮 | 8 |  |  |
| 8 | 总氮 | 20 |  |  |
| 9 | 总磷 | 0.5 |  |  |
| 10 | 总有机碳 | 25 |  |  |
| 11 | 总氰化物 | 0.5 |  |  |
| 12 | 急性毒性（HgCl2毒性当量） | 0.07 |  |  |
| 13 | 总汞 | 0.05 | 车间或生产设施废水排放口 |  |
| 14 | 总砷 | 0.5 |  |  |
| 单位产品基准排水量（m3/t） |  | 300 | 排水量计量位置与污染物排放监测位置一致 |  |

- （2）半导体行业

半导体行业废水排放执行江苏省地标《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020），具体见表3.2-50。

表3.2-50  半导体行业污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 间接排放限值（mg/L） | 污染物排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总镉（按Cd计） | 0.05 | 车间或生产设施废水排放口 | 《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表1间接排放限值 |
| 2 | 总铬（按Cr计） | 0.5 |  |  |
| 3 | 六价铬（按Cr6+计） | 0.1 |  |  |
| 4 | 总砷（按As计） | 0.2 |  |  |
| 5 | 总铅（按Pb计） | 0.2 |  |  |
| 6 | 总镍（按Ni计） | 0.5 |  |  |
| 7 | 总银（按Ag计） | 0.3 |  |  |
| 8 | 氟化物（按F计） | 15 | 企业废水总排放口 |  |
| 9 | 总铜（按Cu计） | 0.3 |  |  |
| 10 | 总锌 | 1.0 |  |  |
| 11 | 硫化物（按S计） | 1.0 |  |  |
| 12 | 总氰化物（按CN-计） | 0.2 |  |  |
| 13 | pH（无量纲） | 6.0~9.0 |  |  |
| 14 | 悬浮物（SS） | 250 |  |  |
| 15 | 化学需氧量（COD） | 300 |  |  |
| 16 | 氨氮 | 20 |  |  |
| 17 | 总氮 | 35 |  |  |
| 18 | 总磷 | 3.0 |  |  |
| 19 | 石油类 | 5.0 |  |  |
| 20 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.0 |  |  |
| 21 | 总有机碳（TOC） | 90 |  |  |
| 单位产品基准排水量 |  | 具体执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表2限值 |  |  |

- （3）电子行业

电子工业水污染物执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020），具体见表3.2-51。

表3.2-51  电子工业水污染物排放限值 （单位：mg/L，pH值除外）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 |  |  |  |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 间接排放（1） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子专用材料 | 电子元件 | 印刷电路板 | 半导体器件 | 显示器件及光电子器件 | 电子终端产品 |  |
| 1 | pH值 | 6.0-9.0 |  |  |  |  |  | 企业废水总排放口 |
| 2 | 悬浮物（SS） | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 石油类 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 化学需氧量 （CODcr） | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总有机碳（TOC） | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 氨氮 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 总氮 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总磷 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 阴离子表面活性剂 （LAS） | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 总氰化物 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 硫化物 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - |  |
| 12 | 氟化物 | 20 |  |  |  |  | - |  |
| 13 | 总铜 | 2.0 |  |  |  |  | 2.0（2） |  |
| 14 | 总锌 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5（2） |  |
| 15 | 总铅 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2（2） | 车间或生产设施排放口 |
| 16 | 总镉 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.05（2） |  |
| 17 | 总铬 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0（2） |  |
| 18 | 六价铬 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2（2） |  |
| 19 | 总砷 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - |  |
| 20 | 总镍 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5（2） |  |
| 21 | 总银 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3（2） |  |
| 注：（1）当企业废水排向城镇污水集中处理设施时，执行本表规定的间接排放限值。 当企业废水排向电子工业污水集中处理设施时，第1-14项指标可协商确定间接排放限值，未协商的执行本表规定的间接排放限值。如果企业含总铅、总镉、总铬、六价铬、总砷、总镍、总银中任一种污染物的污水，实行分类收集、专管专送和分质集中预处理，且在企业出口端和电子工业污水集中处理设施入口端均对水质及水量进行监测，则第15-21项指标可协商确定间接排放限值，未协商的执行本表规定的间接排放限值；电子工业污水集中处理设施的分质集中预处理单元出口执行本表规定的排放限值。 当企业废水排向其他污水集中处理设施时，第1-8项指标可协商确定间接排放限值，未协商的指标以及第9-21项指标执行本表规定的间接排放限值。 （2）适用于有电镀、化学镀工艺的电子终端产品生产企业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2.3噪声排放标准

社会生活噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB/）中表1规定的排放限值，工业企业噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。具体标准值见表3.2-52-表3.2-53。

表3.2-52  社会生活环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 边界外声环境功能区类别 | 时段 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2 | 60 | 50 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） |
| 3 | 65 | 55 |  |
| 4 | 70 | 55 |  |

表3.2-53  工业企业厂界噪声排放标准

| 功能类别 | 标准值dB(A) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 4 | 70 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） |
| 3 | 65 | 55 |  |
| 2 | 60 | 50 |  |
| 1 | 55 | 45 |  |

施工作业现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

表3.2-54  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 噪声限值dB(A) |  | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011） |
| 70 | 55 |  |
| 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A) |  |  |

3.2.2.4固体废物贮存及处置标准

区内工业固废的贮存和处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），城市建筑垃圾的处置执行《城市建筑垃圾管理规定》（建设部2005年第139号令）。

# 4规划分析

## 4.1规划环评概要

江宁经济技术开发区创办于1992年6月18日，1993年11月，被江苏省人民政府批准为省级经济开发区（苏政复〔1993〕56号），批复面积6.8km2。2002年江苏省委、省政府同意对江宁经济开发区比照国家级开发区赋予经济审批权和行政级别（苏委〔2002〕287号）。

根据中华人民共和国国土资源部公告2006年第29号，第十四批落实四至范围的开发区公告，江宁经济技术开发区包括：九龙湖片区、科学园产业区、高新产业区、原上坊工业园、原秣陵工业园、原禄口华商科技园六个片区，共38.47km2。

2010年11月，国务院办公厅下发《关于江宁经济开发区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函〔2010〕163号），江宁经济开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为江宁经济技术开发区，批复面积38.47km2，包括九龙湖片区、科学园产业区、高新产业区、原上坊工业园、原秣陵工业园、原禄口华商科技园六个片区，同2006年国土资源部第29号公告的范围。

2012年9月，国务院同意设立南京综合保税区（国函〔2012〕133号），其中江宁片区规划面积1.2平方公里，四至范围：东至苏源大道，南至高压走廊，西至机场高速北至江宁经济技术开发区城南大道。

2012年，为将开发区现有分散的6个发展片区进行有效的整合，同时考虑开发区实际的控制面积及行政管理范围，开发区管委会组织编制了《江宁经济技术开发区总体发展规划（2012-2030）》（规划批复文号：江宁政复〔2013〕93号），规划范围东至青龙山-大连山，东南至汤铜公路，南至禄口新城、城市三环，西至吉山及吉山水库，和牛首山、祖堂山沿线，北至秦淮新河、东山老城和上坊地区，规划面积为348.7km2，重点发展信息通信、汽车、新能源、电力自动化与智能电网、航空和生命科技等产业，软件及服务外包、商务商贸、现代物流、文化创意等服务业。同步开展了规划环评工作于2015年10月12日获得原环境保护部的审查意见（环审〔2015〕210号）。

2022年2月，江宁经济技术开发区管理委员会委托南京大学环境规划设计研究院集团股份公司编制《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，于2022年4月25日获得生态环境部审查意见（环审〔2022〕46号）。

南京江宁经济技术开发区地理位置见附图1。

## 4.2规划范围与规划期限

根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，江宁经济技术开发区规划范围为东至青龙山-大连山，东南至汤铜公路，南至禄口新城、城市三环，西至吉山及吉山水库，和牛首山、祖堂山沿线，北至秦淮新河、东山老城和上坊地区，规划面积为348.7平方公里。

本次规划分析依据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》进行分析。本次评估范围面积：137.3平方公里；四至范围：东至秦淮河，南至银杏湖大道，北至秦淮新河，西至韩府山、翠屏山、将军山、牛首山。

## 4.3规划目标和定位

总体功能定位：国际性科技创新先行区、制造业高质量发展示范区、江苏国际航空枢纽核心区、南京主城南部中心标志区、江宁生态人文融合活力区。

- 总体发展目标：

- 近期：经济综合实力全面进入全国最前列，力争建成产业特色鲜明、整体创新效能突出、管理服务高效、经济与生态协调发展的现代化国际性高科技产业新城。推动产业转型和升级，调整发展路径，聚焦科技创新、先进制造业、现代服务业和带动力强的新兴产业，积极引入高水平人才和资金，积极构建健全、规范、国际化的发展环境，积极保护生态环境，打造高质量发展示范区。

- （2）远期：规划围绕现代化国际性高科技产业新城发展定位，努力打造国际性科技创新先行区、制造业高质量发展示范区、江苏国际航空枢纽核心区、南京主城南部中心标志区、江宁生态人文融合活力区，加快建设“创新高地、智造强区、开放枢纽魅力新城、生态都市”，注重社会和谐、宜居宜业的现代、生态、文明之城，奋力由全国前列迈向全国最前列。

## 4.4产业发展规划

- 根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，江宁经济技术开发区分为江南主城东山片区、淳化-湖熟片区和禄口空港片区。

- 本次评估范围主要集中在江南主城东山片区。

### 4.4.1产业定位

根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，江宁经济技术开发区整体产业定位为：打造地标产业、壮大新兴产业、提升现代服务业，前瞻布局未来产业，构建形成包含绿色智能汽车、新一代信息技术、智能制造、智能电网四大主导产业；临空产业、集成电路产业、医药大健康产业、轨道交通产业及节能环保产业五大新兴产业；高端商务商贸产业，新金融产业、文化休旅产业三大现代服务业，以未来网络、人工智能、未来材料、未来探测为代表的一批未来产业的“4+5+3+1”高端现代化产业体系，推动产业迈向中高端。

本次评估范围产业定位为：坚持以实体经济为基石、以科技创新为引领，形成绿色智能汽车、新一代信息技术、智能制造、智能电网四大主导产业；临空产业、集成电路产业、医药大健康产业、轨道交通产业及节能环保产业五大新兴产业；高端商务商贸产业，新金融产业、文化休旅产业三大现代服务业，以未来网络、人工智能、未来材料、未来探测为代表的一批未来产业的“4+5+3+1”。

### 4.4.2产业布局

江宁经济技术开发区整体产业布局为：制造业分布主要集中在三大片区、服务业主要分布在五个片区，加强龙头企业带动高端制造业的进一步集聚，加快形成以现代制造业和现代服务业为主体，建立技术领先、结构优化、特色鲜明的现代产业体系。

本次评估范围主要为江宁经济技术开发区江南主城东山片区，江南主城东山片区主导产业方向：智能电网、绿色智能汽车产业、新一代信息技术、智能制造装备产业、轨道交通产业等，重点发展：电力自动化、新一代智能变电站技术、汽车整车、新能源汽车、汽车发动机、汽车零部件及配件、高档数控机床整机及零部件、工业机器人核心部件等。

服务业主要分布在五个片区，包括北部服务业片区、中部服务业片区、西部服务业片区、南部服务业片区和东部服务业片区。

其中北部服务业片区主导产业方向：总部经济、金融商务、文化创意等；

中部服务业片区主导产业方向：信息网络通信、网络安全等；

西部服务业片区主导产业方向：软件及外包、文化创意等产业。

## 4.5基础设施规划

### 4.5.1给水工程规划

本次评估范围内用水除依托规划区内各个自来水厂外，还将依托规划区外滨江水厂。给水设施规划见表4.5-1。

表4.5-1  开发区规划范围内水厂规划一览表

| 序号 | 水厂名称 | 现状规模（万m3/d） | 规划规模（万m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁开发区水厂 | 30 | 30 | 现状保留 |
| 2 | 江宁科学园水厂 | 15 | 15 | 现状保留 |
| 3 | 滨江水厂 | 45 | 110 | 现状保留 |
| 合计 |  | 90 | 155 | / |

江宁经济技术开发区规划范围内的水厂规模共达到45万m3/d，不能满足内部需求，剩余的用水量由规划区外的滨江水厂提供。滨江水厂现状供水规模45万m3/d，规划至2035年，其供水规模为110万m3/d，且主要向规划区范围内供水，可满足规划区内用水需求。

乡村供水：规划保留的特色村及规划的新市镇，由城市供水管网供水，规划将供水管敷设到户，形成枝状供水管网，并逐渐完善，形成环状供水管网。为解决水压可能不足的问题，宜建设局部增压设施。

### 4.5.2排水工程规划

- （1）排水体制

- 优化排水体制，开发区排水体制为雨污分流制，乡村地区建立初步的排水管网系统，近期采用雨污合流，远期采用截流式管网系统。

- （2）污水处理厂规划

规划合理布置排水设施厂站，完善排水管网体系。逐步建立健全污水处理系统。开发区评估范围接管污水处理厂有开发区污水处理厂和南区污水处理厂。污水处理厂规划情况见下表，见表4.5-2。

表4.5-2  开发区规划污水处理厂一览表

| 序号 | 设施名称 | 位置 | 服务范围 | 现状规模 （万m3/d） | 2025年规划规模 （万m3/d） | 2035年规划规模 （万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区污水处理厂 | 区内 | 西至将军山、北至秦淮新河、东至秦淮河，南至国检路→机场高速→利源路→百家湖→池田路 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | 南区污水处理厂 | 区外 | 北至秣周路→宁丹路→绕越高速→吉印大道→将军大道→阳山河，南至秣陵四横沟；东至秦淮河；西至吉山→将军大道 | 15 | 15 | 15 |
| 合计 |  |  |  | 23 | 23 | 31 |

污水遵循集中与分散处理相结合的原则，结合乡村实际情况，选用分散式污水处理装置处理后排放。

（3）污水处理厂纳管要求

- 根据《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办〔2023〕144号）文件要求，以及《江宁区城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理综合评估报告》的评估结果，不涉及限期退出清单以及工业废水集中（预）处理设施建设清单、城镇污水处理厂改造清单；允许接入的工业企业应依法取得并更新维护排水许可和排污许可证，并与下游城镇污水处理厂签订纳管协议；列入重点企业清单的企业在总排口设置检查井、控制阀门，安装水质水量在线监控系统，与城镇排水主管部门、生态环境部门及依托的城镇污水处理厂联网实现数据共享。地方生态环境部门可根据需要对接管企业提出针对重点管控特征污染物安装水质水量在线监控系统的具体要求。

- 2023年江宁区组织编制了《南京市江宁区工业废水与生活污水分类收集分质处理实施方案》，进入南区污水处理厂和开发区污水处理厂的纳管企业废水，其总排口中污染物均应满足相应的排放标准及污水处理厂接管标准限值。工业废水纳入城镇污水处理厂处理的准入条件及评估原则详见下表。

表4.5-3    新建企业工业废水纳入城镇污水处理厂处理的准入条件及评估原则

| 类别 | 典型行业 | 典型废水 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外） | 含重金属、难生化降解废水、高盐废水 | 不得排入城市污水集中收集处理设施。 |
| 二 | ①发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖；②淀粉、酵母、柠檬酸；③肉类加工等制造业工业企业 | 生产废水含优质碳源，可生化性较好，不含其他高浓度或有毒有害污染物 | 企业与城镇污水处理厂协商确定纳管间接排放限值，签订具备法律效力的书面合同，向当地城镇排水主管部门申领排水许可证，并报当地生态环境主管部门备案后，可准予接入。 |
| 三 | 除以上两种情形 |  | 需在建设项目环境影响评价中参照评估技术指南评估纳管城镇污水处理厂进行处理的可行性。企业在向生态环境部门申请领取排污许可证的同时，应向城镇排水主管部门申请领取排水许可证。 |

        - 表4.5-4    现有企业工业废水纳入城镇污水处理厂处理的准入条件及评估原则

| 序号 | 评估 原则 | 原则解释 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 可生化优先原则 | 以下制造业工业企业，生产废水可生化性较好，有利于城镇污水处理厂提高处理效能，与城镇污水处理厂约定纳管标准限值、签订书面合同、变更排污及排水许可证内容、完成备案手续后可优先接入城镇污水处理厂： ①发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖工业（依据行业标准修改单和排污许可证技术规范，排放浓度可协商）； ②淀粉、酵母、柠檬酸工业（依据行业标准修改单征求意见稿，排放浓度可协商）； ③肉类加工工业（依据行业标准，BOD5浓度可放宽至600 mg/L，CODCr浓度可放宽至1000 mg/L）。 除发酵酒精、白酒、啤酒外的酒和饮料制造工业；除柠檬酸、酵母、味精外的调味品和发酵制品制造工业；乳制品制造工业；方便食品、食品及饲料添加剂制造工业；饲料加工、植物油加工工业；水产品加工工业等执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的三级排放限值，待国家有关行业排放标准发布后，污染物许可排放浓度从其规定。 |
| 二 | 纳管浓度达标原则 | 纳管工业废水常规污染物和特征污染物需达到相应的纳管标准和协议要求，其中①冶金（再生铜、铝、铅、锌工业）②电镀（有电镀、化学镀、转化处理等生产工序的）③石油化学工业、石油炼制工业、化学工业④生物制药工业（提取、制剂、发酵、生物工程、生物医药研发机构）部分行业污染物须达到行业直接排放限值，方可接入；其他工业废水需达到相应排放限值方可接入。 |
| 三 | 总量达标双控原则 | 接入城镇污水处理厂处理的工业企业，其排放的废水和污染物总量不得高于环评报告及其批复、排污及排水许可证等核定的纳管总量控制限值，同时，城镇污水处理厂排放的某项特征污染物的总量不得高于所有纳管工业企业按照相应行业标准直接排放限值核算的该项特征污染物排放总量之和。 |
| 四 | 工业废水限量纳管原则 | 工业废水总量超过1万吨/日的省级以上工业园区，或者工业废水纳管量占比超过40%的城镇污水处理厂所在区域，原则上应配套专业的工业废水处理厂。 |
| 五 | 污水处理厂稳定运行原则 | 纳管的工业企业废水不得影响城镇污水处理厂的稳定运行和达标排放。 |
| 六 | 环境质量达标原则 | 区域内主要水体（特别是国省考断面、水源地等）不得出现氟化物、挥发酚等特征污染物检出超标情况。 |
| 七 | 污水处理厂出水负责原则 | 城镇污水处理厂及其运营单位，对城镇污水集中处理设施的出水水质负责，应积极参与纳管企业水质水量对污水处理设施正常运行影响的评估工作，认为其生产废水含有污染物不能被污水处理设施有效处理或者可能影响污水处理设施出水稳定达标的，应及时报城镇排水主管部门和生态环境部门。 |

注：关于印发《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》的通知，纳管企业调查评估包括新建企业和现有企业。新建企业是指自2018年9月30日起，环境影响评价文件通过审批或备案的新建、改建和扩  建的工业企业；现有企业指在2018年9月30日之前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的工业企业。

### 4.5.3供电工程规划

- （1）电网规划

- 随着开发区的不断发展，500KV东善桥变已位于城市建设中心，变电站及其众多高压走廊都对建设用地影响较大。江宁电网是南京江南电网的一部分，规划维持江南220KV双环网结构。新增220KV变电站电源进线就近接入220KV环网，走廊路径结合规划道路，减少对建设用地的影响，

- 适时逐步增加110KV变电站，就近接入电网或220KV变电站。

- （2）变电站规划

- ①500KV变电站规划

- 保留现状500KV东善桥变电站。新建2台1000MVA主变，远景规模6台1000MVA。

- 2020江苏省发改委批复在江宁区东部建设南京青龙山500千伏输变电工程，升压建设500千伏变电站1座、增容扩建2座，建设500千伏主变容量600万千伏安，新建及改造500千伏线路折单为5.3公里。

- 依靠溧阳县境内的500KV宁东南变电站、南京栖霞区的500KV龙王山变电站，作为本规划区内220KV变电站的补充电源。

- 考虑到城市发展的不可预见性，规划建议在横溪境内预留1座500KV变电站用地。

- ②220KV变电站规划

- 开发区现状拥有3座220千伏变电站，即殷巷变、苏庄变和华科变；

- 近期增设10座220KV变电站：

- 220KV空港变电站、220KV公塘变电站、220KV后巷变电站、220KV王家山变电站、220KV机场变电站、220KV双龙变电站、220KV九龙湖变电站、220KV科学园电站、220KV开发区电站、220KV府里变电站。

### 4.5.4燃气工程规划

- （1）气源规划

- 开发区使用“川气东送”天然气，“西气东输”作为备用气源。

- （2）输配场站

- ①高压A级天然气千管规划

- 落实“川气东输”高压A级天然气干管，江宁经济技术开发区境内主线走向：淳化-湖熟-东山组团南部-谷里组团北部。

- ②天然气设施规划

- 在江宁区东山组团东南部、溧水河西岸，设1座天然气门站，以“川气东输”天然气为气源，向东山组团供应天然气。该门站占地约12公顷。

- 在禄口组团北部、东善桥和淳化，各设天然气调压站1座。

### 4.5.5供热工程规划

- （1）热源规划

- 规划范围内施行集中供热，供热以南京协鑫燃机热电有限公司南京蓝天燃机热电联产项目作为热源，保留现状2*180MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，规划建设一台60t/h的小锅炉作为备用热源。协鑫燃机热电主要供应东山、淳化以及秣陵片区。

- 供热范围内逐步淘汰企业自备锅炉。供热范围外，企业根据供热需求，可自备供热锅炉，需使用天然气等清洁能源。

- （2）热力管网规划

- 以热源厂为中心合理划分供热分区，各分区内供热管网自成体系，主要采用枝状结构。相邻供热分区的供热管道可考虑连通为环网，互为备用，提高供热可靠性。

- 针对现状架空管道进行绿化遮挡或入地改造，以改善其对开发区景观的影响。新建供热管道原则采用埋地敷设方式，工业区在满足美观前提下可采用低支架架空敷设。

- 供热工程规划见附图3。

### 4.5.6固废处置规划

规划区内的生活垃圾处理依托南京江南静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂进行处理，该厂处理规模为3600t/d，位于江宁区铜井社区（区外）。

规划区外现有南京伊环环境服务有限公司1家危险废物集中收集贮存单位，危废经营许可证核准经营范围：实验室废物HW49（900-047-49）、废药品HW49（900-999-49）、沾染物HW49（900-041-49）、废有机溶剂HW06（900-401-06、900-402-06、900-403-06），最大收集贮存量为2000t/a。

规划区内现有大唐南京环保科技有限责任公司1家危险废物处置单位。企业主要从事脱硝催化剂的再生，危险废物经营类别为收集、贮存、处置综合经营，处置类别为：HW50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂（772-007-50），处置规模为8300t/a。

规划区外光国生物能源（南京）有限公司1家餐厨垃圾处理单位，处理规模为餐厨垃圾660吨/日（含废弃油脂60吨/日）。

规划区内企业产生的危险固废均交由区内或周边区域有资质单位进行处理处置。

## 4.6行业准入清单

根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，本次评估范围属于江南主城东山片区，准入清单见下表：

表4.6-1  江宁经济技术开发区行业准入清单

| 产业片区名称 | 类别 | 要求 | 本次区域评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江南主城东山片区 | 重点发展 | 智能电网：重点发展智能调度系统、储能系统等领域。巩固提升继电保护、配网自动化、信息系统集成等产品优势；鼓励突破电力电子关键基础元器件及先进复合材料和高端芯片技术、交直流混合大电网安全运行系统、大规模可再生能源接入电网控制技术、微电网协同控制及电网实时动态监控技术、配电设备一二次融合技术，变电设备在线监测一体化和自诊断技术等关键技术。 绿色智能汽车：重点发展动力电池、电控系统、智能网联、车内感知和整车集成技术，支持发展驱动电机、数字座舱等领域。重点突破制约续航里程技术瓶颈，鼓励发展轻量化车身等关键材料。 新一代信息技术：重点发展支撑软件、平台软件和信息安全软件，深入发展云计算大数据、移动互联网、区块链等新兴软件及信息服务技术发展加强产学研对接。 智能制造装备：重点发展工业机器人和专业服务机器人、高档数控机床、增材制造、智能制造成套装备等领域，聚焦控制系统、伺服电机、功能零部件、精密减速器等环节。重点突破高性能光纤传感器、微机电系统（MEMS）传感器、视觉传感器、分散式控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、数据采集系统（SCADA）、高性能高可靠嵌入式控制系统、专业伺服电机及驱动器、末端控制器等关键核心技术。 轨道交通：重点发展多系列城市轨道车辆配套产品，在智慧能源系统、智能技术装备等领域形成发展新优势，推动产业链向上游设计咨询和下游运营与资源开发领域延伸。 | 多家包装及纸制品加工、纺织服装、家具制造、金属制品、设备维修、食品饮料、文教娱乐用品、橡胶和塑料制品等企业不符合开发区规划产业定位，根据区内不符合产业定位企业污染程度，分别提出对策建议，对纺织服装、包装等污染较轻的企业，建议加强管理，确保污染物达标排放；对废水量产生较大的食品饮料企业，建议加强管理，确保污染物达标排放，禁止新（扩）建工业生产废水排水量大于1000吨/日的项目。 |
|  | 限制、禁止发展产业清单 | - （1）智能电网产业：禁止含铅焊接工艺项目。 - （2）绿色智能汽车：禁止4档以下机械式车用自动变速箱。 （3）制造业总体要求：禁止新（扩）建电镀项目，确属工艺需要、不能剥离电镀工序的项目，需由环保部门会同经济主管部门组织专家技术论证，通过专家论证同意后方可审批建设。禁止新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目。 （4）禁止新（扩）建酿造、制革等水污染重的项目，禁止新（扩）建工业生产废水排水量大于1000吨/日的项目。 （5）禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。 （6）禁止引入燃用高污染燃料的项目和设施。 | 区域内企业均不属于限制、禁止发展产业清单。 |

# 5分析判定相关情况

## 5.1与区域主导产业相关的政策、规范相符性分析

开发区构建形成包含绿色智能汽车、新一代信息技术、智能制造、智能电网四大主导产业；临空产业、集成电路产业、医药大健康产业、轨道交通产业及节能环保产业五大新兴产业；高端商务商贸产业，新金融产业、文化休旅产业三大现代服务业，以未来网络、人工智能、未来材料、未来探测为代表的一批未来产业的“4+5+3+1”高端现代化产业体系。

规划实施后，后续可入区建设项目均符合开发区规划产业定位，以及《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）《鼓励外商投资产业目录》（2022年版）等相关产业政策。对列入《重点管控新污染物清单（2023年版）》的新污染物，应当按照《南京市新污染物治理工作方案》相关要求采取禁止、限值、限排等环境风险管控措施；对列入《优先控制化学品名录》的化学品，针对其产生环境与健康风险的主要环节，依据相关政策法规，结合经济技术可行性，采取纳入排污许可制度管理、实行限制措施（限制使用、鼓励替代）、实施清洁生产审核及信息公开等一种或几种风险管控措施，最大限度降低化学品的生产、使用对人类健康和环境的重大影响；根据《南京市危险化学品禁止、限制和控制目录》，江宁区共有349种限制和控制类危险化学品，《限控目录》所列危险化学品，其生产、储存、使用和经营应符合所在板块行业和用途的限控要求；根据《省生态环境厅印发关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案的通知》（苏环办〔2022〕155号），对重点企业重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革制加工业等6个行业。重点污染物（铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑）实施管控。

## 5.2园区环境准入

### 5.2.1生态保护红线及生态空间管控区域

本次评估范围内生态环境保护目标主要对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案》《江苏省自然资源厅关于南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1058号）进行确定，本次评估范围内及周边生态保护红线区域、生态空间管控区域共有7个生态敏感目标，见附图6。

### 5.2.2生活空间和生产空间

在明确生态空间的基础上，本次评价针对规划划定的功能组团及规划布局优化调整建议，划定本区域的生产空间、生活空间。本次划定的生活空间主要为居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地等；划定的生产空间主要包括工业用地物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地等。规划期本区域生活空间、生产空间具体分布及管制要求见表5.2-1。

表5.2-1  本区域生活空间、生产空间组成说明表

| 类别 | 范围 | 近期2025年面积（km2） | 远期2025年面积（km2） | 保护对象 | 管制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活空间 | 居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地等 | 82.88 | 89.5 | 居住、商业服务业场所、行政办公、医疗卫生、文化活动、教育等 | 完善城镇绿地系统，加强环境基础设施建设，提高经济发展水平，改善人居环境质量 |
| 生产空间 | 工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地等 | 56.72 | 60.2 | 工业生产活动，供水、供电等供应设施以及排水、环卫等环境和安全设施，城市道路、轨道交通、交通场站、社会停车场等交通设施 | 严格控制工业用地边界，强化规划指导，限制占用生态用地和生活用地；坚持生态优先的原则，协调城市发展与生态保护的关系；加强产业用地管理，优化生产空间内部布局 |

### 5.2.3环境质量底线

本次评价的环境质量底线即本区域所在区域的大气、地表水、声环境功能区划，以此作为区域环境容量管控的依据。

本区域为不达标区，不达标因子为O3，提出达标管控要求。具体见表5.2-2。

表5.2-2  本区域环境功能区划一览表

| 环境要素 | 环境功能区范围 | 环境功能区划及目标 | 环境治理改善潜力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 本区域规划范围 | 牛首-祖堂风景名胜区为环境空气质量一类区，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准； 开发区内其他区域为环境空气质量二类区，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | - 扩大集中供热范围，进一步加快区域内集中供热管网的建设，不断扩大集中供热范围。不得新增分散燃煤锅炉和炉窑。 - 严控工业污染，企业生产过程中产生的废气进行最大限度地集中收集处理，减少无组织排放。对重点区域内所有涉VOCs企业开展治理效果核查评估，并对不满足要求的，实施整治。定期核查工业源废气治理设施运行状况，严查处理设施未安装或不正常运行、不能稳定达标排放的企业。 - 着力推进上一轮试点一片区剩余10家企业、试点二片区剩余1家企业以及新一轮低效用地企业14家的转型升级，严格要求规定时限内搬迁或转型升级，在整改工作完成之前加强污染防治措施管理，避免对周边敏感目标的影响。 - 加大汽车维修业污染治理力度。鼓励建设干式喷漆房，使用全自动喷漆和循环风工艺。汽车维修企业宜采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流量低压力（HVLP）喷枪等高效涂装技术，减少使用手动空气喷涂技术。喷涂过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，禁止通过加大送排风量或其他通风措施故意稀释排放。 - 开发区污染物总量控制在本次规划环评核定总量内，不得突破。 |
| 地表水 | 秦淮河（云台山河口-牛首山河口河段）、牛首山河、秦淮新河、云台山河、风波坟水库、谷里水库 | Ⅲ类 | - 已针对胜利河等不达标水体制定整治方案，加快雨污分流及管网建设、实施截污、清淤，河道边坡整治等，根据2024年水质监测断面监测情况，句容河、胜利河等水质得到改善。 - 加快污水管网排查及改造修复工程，开展开发区董村路、金鑫中路等管网建设及改造工程、新丰南路和九龙湖北路污水管网建设、杨桥泵站提升泵站出水压力管道改造工程、未来科技城云台山河以南区域基础设施工程项目（双龙大道以东）等，累计管网长度约44km，至2021年，基本消除建成区管网空白区，实现污水处理提质增效。 - 加快处理设施建设，为满足开发区内污水处理需求，开发区规划处理规模达77万m3/d。进一步加快污水处理设施的扩建，实施污水处理厂提标改造工作，至2025年新改扩污水处理厂主要指标实现准Ⅳ类排放，至2030年污水处理厂全面实现主要指标准Ⅳ类排放。 - 提升废水资源化利用率，加大开发区内企业污水回用率，减轻城市供水负荷，节省尾水排河容量。鼓励装备制造、电子等企业大力发展循环用水系统、串联用水系统和中水回用系统，提高水的重复利用率，加强中水回用。 - 区内污染物总量控制在本次规划环评核定总量范围内不得突破。 |
|  | 秦淮河（牛首山河口-江宁上坊门桥段）、胜利河、百家湖、九龙湖 | Ⅳ类 |  |
| 声 | 全区除2、4a类以外的区域 | 1类 | （1）加强交通噪声控制； （2）加强建筑施工噪声的防治与管理。 |
|  | 各街道建成区 | 2类 |  |
|  | 道路交通干线两侧 | 4a类 |  |
|  | 铁路干线两侧区域 | 4b类 |  |

## 5.3最新规划环评审查意见落实情况

江宁开发区严格遵循科学规律，融南京主城区发展战略和江宁区城市发展规划于一体，按照建设现代化新市区、高科技花园新城、江苏知识创新基地的定位，坚持高起点、高标准、富规划、巧开发的原则，精心规划设计，体现特色，完善功能，层次清晰，有序开发。开发区总体规划的功能定位为：具有鲜明特色的国际化、现代化、生态型的南京新市区；一个以高新技术产业、高科技企业、高科技人才为支撑的经济园；一个与国际惯例接轨、与现代市场经济接轨的创业园；一个人与自然和谐共生的城郊休闲旅游生态园；一个人居环境清洁幽雅、文化气息浓郁、充满生机活力的文化园。从而描绘出了以高科技和现代先导产业为主体、融山、水、城、林于一体、功能齐全、设施配套的高科技花园新城、知识创新基地的宏伟蓝图。

规划环评落实情况如下：

意见（一）坚持绿色发展和协调发展理念，加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。

落实情况：

实行以“产业准入、区域准入”为核心的环境准入制度，严格落实《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，严格对禁止建设类项目的管控。推进“三线一单”成果实施应用，严格执行《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》以及动态更新管控要求，规范和引导园区开发建设行动，切实细化落实“三线一单”生态环境分区管控要求。在产业布局、结构调整、开发建设、重大项目选址时，做好与国土空间规划相符性分析。严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，将“三线一单”确定的环境管控单元以及生态环境准入清单作为审批的重要依据，从严把好生态环境准入关。

意见（二）根据国家及地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求，推进经开区绿色低碳转型发展。优化产业结构、能源结构、交通运输结构等规划内容，促进实现减污降碳协同增效目标。

落实情况：

2024年，修订并正式实施了《江宁经济技术开发区促进绿色低碳办法》，编制园区碳达峰碳中和行动方案，大力推动产业结构低碳化、能源结构清洁化、光伏发电普及化。通过设立绿色发展专项资金，鼓励园区企业、新型研发机构自主研发创新有利于推动低碳绿色发展创新产品、技术和设备；提升园区绿色发展水平，构建系统化园区绿色发展体系，形成了以绿色智能汽车、智能电网、新一代信息技术、软件信息服务业等高端产业为主导的先进产业集群。

严格依法规范重点用能单位节能管理。新建宾馆、酒店、商住楼等有热水需要的公共建筑以及12层以下住宅，按照规定统一设计、安装太阳能热水系统。推进国家新能源示范园区建设，目前开发区已备案分布式光伏发电项目约100兆瓦，上汽大众、南瑞继保、金智科技、中电光伏、大全等企业已陆续开展光伏发电示范应用。

意见（三）着力推动经开区产业结构调整和转型升级。从区域环境质量改善和环境风险防范角度，统筹优化各片区产业定位和发展规模；优化东山片区产业布局及用地布局，限制上汽大众、卫岗乳业发展规模，推进产业升级和环保措施提标改造。加快推进实施“优二进三”试点片区企业，以及百家湖、九龙湖片区用地效率低企业搬迁或转型升级工作，促进经开区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。

落实情况：

大力推进“优二进三”试点、新一轮低效用地企业搬迁和转型升级工作。从区域环境质量改善和环境风险防范角度，统筹优化北片区产业定位和发展规模。以建成“创新型品质新城”为战略重点，全方位整合优化空间布局，遵循功能集中、产业集聚、土地集约的基本原则，科学规划功能布局。建设百家湖商务商贸、九龙湖总部研发等地标，全面提升各片区整体形象，推进解决百家湖、九龙湖等区域居住和工业布局混杂的问题，持续推进“优二进三”措施，计划28家企业中已完成15家，有效推进13家。通过淘汰落后产能、腾出发展空间、合理布局利用、培育新的动能，综合提高土地、房屋、空间利用效率，已累计出让东陶等多个地块，合计470多亩工业用地。

意见（四）严格空间管控，优化空间布局。做好《规划》控制和生态隔离带建设，加强对经开区内森林公园、地质公园等生态敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。取消南京大塘金省级森林公园、牛首-祖堂风景名胜区、江宁方山省级森林公园和汤山-方山国家地质公园等生态保护红线和生态空间管控区域内不符合管控要求的规划建设安排。

落实情况：

根据现行《南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案》《江苏省自然资源厅关于南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1058号），严格落实现有自然保护地和生态空间管控区域管控要求，对占用生态空间管控区域，不符合生态空间主导生态功能的人为活动，严禁审批。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

意见（五）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和江苏省、南京市“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定经开区污染减排和环境综合治理方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，确保区域生态环境质量持续改善。

落实情况：

全面落实深入打好污染防治攻坚战决策部署，从早抓起、从实做起，强化攻坚克难，守正创新，扎实推进各项工作取得新成效。

一是推进大气污染防治升级。（1）重点开展九龙湖重点区域空气质量管控工作，全面落实“点位达标负责人”制度（2）全面加强工业企业大气监管。2023年逐家帮扶指导企业细化应急管控措施。臭氧管控阶段，指导47家重点企业制定臭氧管控应对措施，帮扶21家优质企业成功申报管控豁免，豁免数在全区位列第一；秋冬季管控阶段，督促指导116家涉气企业完成应急减排清单更新，协助49家企业申报豁免，落实重污染天气差异化管理；成功培育替代项目12个，创建安诺电梯1家源头替代示范企业（3）强化秸秆禁烧管控。开展夏秋季秸秆禁烧专项巡查，严防秸秆和垃圾露天焚烧。

二是强化水环境整治提升。（1）推进河道水环境提升，常态化开展河湖巡查及治理工作。（2）开展幸福河湖建设。已按计划全部完成牛首山河、九龙湖、百家湖、高湖幸福河湖建设。（3）提升片区雨污分流质效。累计排查企事业单位排水户441家，完成园区范围内268公里污水管网清疏检测工作，同步进入常态化管养。16个片区提质增效达标区已顺利通过区级、市级达标区验收。（4）强化入河排污口整治工作。完成秦淮新河18个规范类排口排查、溯源、监测工作与“一口一策”修编工作，并纳入常态化管理。

三是强化土壤、固废污染治理。（1）强化危废固废环境监管。持续开展工业企业固废危废排查整治行动，2023年度，在2022年未发现典型问题和重大隐患的基础上，继续对157家企业开展持续性固危废精细化行动，进一步规范企业收集、转移、贮存、处置危险废物的各个环节，未发现典型问题和重大隐患。（2）强化生态管控区域保护。落实绿盾“2019”回头看工作要求，每两周对11个点位进行一次巡查，截至目前暂未发生违法违规现象。

2023年，江宁开发区秦淮河干流及秦淮新河水质总体状况为优，达Ⅲ类及以上断面比例为100%。百家湖、九龙湖、牛首山河均可达到Ⅳ类水标准。空气质量优良天数，299天，优良率81.9%；PM2.5累计浓度降至26.6微克/立方米，SO2、NO2、CO年均浓度一直处于较低水平；臭氧月均值呈现波动下降的趋势。

意见（六）严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。在衔接区域“三线一单”生态环境分区管控要求的前提下，落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区。执行最严格的行业废水、废气排放控制要求，引进项目的生产工艺和设备、资源能源利用效率、污染治理等均须达到同行业国际先进水平，现有企业不断提高清洁生产和污染治理水平，持续降低污染物排放量。

落实情况：

禁止引入化工、电镀、水泥、印染、酿造等重污染的企业，以及单晶硅和多晶硅前道工序的企业，废水排放量在1000t/d以上的工业项目，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，禁止引入燃用高污染燃料的项目和设施，距离居住用地100m范围内不布置含喷涂、酸洗等排放异味气体的生产工序和危化品仓库等，强化污染物排放强度指标约束，同时鼓励发展专精特新产业结构，大力推进循环化改造，落实第三方环境监管，对企业节能减排、生态环保实行专项补贴，提升节能减排、清洁生产和资源循环利用水平。

意见（七）加强环境基础设施建设。加快推进经开区污水处理厂、南区污水处理厂扩建及经开区所依托的污水处理厂尾水提标改造，加快污水管网建设，提高经开区污水收集率；完善集中供热体系，加快推进淘汰企业自备锅炉。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、妥善安全处理处置。

落实情况：

大力推进污水处理设施建设和提标改造工作，江宁开发区南区污水处理厂二期工程为扩建4.0万m3/d的污水处理设施，处理工艺采用改良A2/O生化池+反硝化滤池+次氯酸钠+紫外线消毒；对一期工程增加深度处理进行提标改造。三期污水处理厂扩建5.0万m3/d，同时配套建设中水回用设施。建成后南区污水处理厂一、二、三期的尾水主要指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，极大削减了区域水污染物的排放量。强力推进了东陶等低端低效产能的关停整治和淘汰工作，完成全部19台天然气锅炉低氮燃烧改造以及2家企业12台工业窑炉超低排放改造工作。推进“无废园区”建设，以大宗工业固体废物、生活垃圾和建筑垃圾、危险废物为重点，实现源头大幅减量、充分资源化利用和安全处置。积极推动新能源汽车动力蓄电池梯级利用，加强对电池的流通追踪管理，逐步建设新能源汽车动力电池回收网点。

意见（八）健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监测体系，根据监测结果适时优化《规划》；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。

落实情况：

全面提升环境监测监控水平，高效开展限值限量管理与监测监控能力建设，依托园区上、中、下风向的秣周东路站、九龙湖站和牛首山站大气标准站，新增建设3套VOCs组分设备和配套设施，并集合园区内已建设的60个环境空气微站，搭建监测监控网络平台，构建园区大气监测监控体系。建设秦淮河省考断面（将军大道桥）1座水质自动监测站，对于牛首山河等重点河流湖泊共建设17座自动监测站，2022年6月，江苏省生态环境厅将江宁开发区确定为全省环境监测监控能力建设成果示范点。本次评估范围内设有九龙湖站大气监测站、石马新寓站及水月秦淮站水质自动监测站。江宁开发区结合往年区域环境风险评估报告及突发环境事件应急演练的要求，完成开发区突发环境事件应急预案修订工作，切实加强了园区突发环境事件风险防范体系建设。为提升环境应急能力，江宁开发区梳理出园区内涉及挥发性有机物回收、RTO焚烧炉、污水处理、危废贮存处置等重点环保设施企业共计73家，开展环境污染治理设施安全专项整治工作。新一轮规划环评获批以来，江宁开发区内企事业单位未发生特别重大、重大突发环境事件。

意见（九）在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。

落实情况：

于2022年4月获生态环境部《关于江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》（环审〔2022〕46号），目前尚未达开展跟踪评价时限，后续江宁开发区将严格按照《规划环境影响评价条例》等相关要求，开展修编及跟踪评价工作。

## 5.4清洁生产成果

根据《关于公布2023年度重点企业强制性清洁生产审核验收名单的通知》（宁环办〔2024〕22号），2023年度江宁经济技术开发区评估范围内清洁生产成果如下表所示：

表5.4-1  2023年度强制性清洁生产审核企业名单（江宁经济技术开发区）

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收合格 |  |  |  |
| 1 | 大唐南京环保科技有限责任公司 | 江宁区 | / |
| 2 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 江宁区 | / |
| 3 | 南京群志光电有限公司 | 江宁区 | / |
| 4 | 上汽大众汽车有限公司南京分公司 | 江宁区 | 行业审核 |
| 5 | 长安马自达汽车有限公司 | 江宁区 | 行业审核 |
| 6 | 大协西川东阳汽车部件（南京）有限公司 | 江宁区 | 行业审核 |
| 7 | 上美塑胶（南京）有限公司 | 江宁区 | 行业审核 |
| 8 | 南京塔塔汽车零部件系统有限公司 | 江宁区 | 行业审核 |
| 9 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司南京江宁分公司 | 江宁区 | 行业审核 |
| 10 | 翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司 | 江宁区 | 行业审核 |
| 11 | 长安马自达发动机有限公司 | 江宁区 | 行业审核 |
| 延期审核 |  |  |  |
| 1 | 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 江宁区 | / |

# 6环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次环境影响评价区域评估范围为南京江宁经济技术开发区本级（含江苏软件园，不含空港开发区及禄口街道），评估范围面积合计137.3km2。

本次环境影响评价区域评估将在开发区域内布设空气、地表水、地下水、土壤等现状监测点位，了解该区域环境质量现状。

## 6.1自然环境概况

### 6.1.1地理位置

江宁区位于长江下游南岸，介于北纬30°38´～32°13´，东经118°31´～119°04´之间，东西宽33公里，南北长57公里，总面积1572.96平方公里。东与句容市接壤，东南与溧水区毗连，南与安徽省当涂县衔接，西南与安徽省马鞍山市相邻，西与安徽省和县以及南京市浦口区隔江相望。

江宁开发区地处沿海和长江经济带发展带的交汇处，位于华东中心城市南京市都市圈内，距市中心仅7公里，是南京主城发展的核心区域。开发区位于北纬31°6'15"，东经118°7'49"，属亚热带湿润气候，温暖宜人，四季分明，雨量充沛，历史上无风灾、震灾记录。

本次环境影响评价区域评估范围为南京江宁经济技术开发区本级（含江苏软件园），评估范围面积合计137.3km2。

四至范围：东至秦淮河，南至银杏湖大道，北至秦淮新河，西至韩府山、翠屏山、将军山、牛首山。

### 6.1.2地形地貌

江宁区东北部是宁镇山脉西段；西南为“S”型茅山山脉西延部分的北缘，宁芜山地的北段；中部是一个对东北和西南低山丘陵有明显倾斜的黄土岗地和一个由秦淮河穿连冲积而成的秦淮河平原。江宁区地貌由南向北明显的可分为三带：一是西南部低山丘陵；二是中部的黄土岗地和只有少数低山凸起的平原；三是东北部低山丘陵。南北两低山丘陵对中部有明显的倾斜，地势南北高而中间低，形同“马鞍”。

区内多山，但山势一般不高，高程在300m左右，境内有大小山丘400多个，其中海拔超过300m以上的5个，大部分在200m以下。在类型上，按照地势和切割的深度，区内山地在温和湿润的气候条件下风化壳较厚，受到强烈的流水剥蚀作用，地形支离破碎，坡度较低，相对高差大都小于200m。

江宁区以南京至湖熟断裂带为界，划分成东北区和西南区。东北区为宁镇山脉的西段，岩浆岩均属钙碱系列为主的酸性、中酸性侵入杂岩，露头较多，为晚侏罗世-早白世早期的产物，岩体复杂，岩石类型较多。西南区地质构造十分复杂，皱褶断裂构造形成于燕山期，总的具有近似等距的网状格局。

根据《中国地震烈度区划分》（1990年），南京市江宁区以南京－湖熟断裂带为界，南部为抗震设防烈度六度区，北部为七度区。

江宁开发区地貌为丘陵岗地；地质构造属稳定场地；浅部第四系部分以下蜀土为主；基岩埋藏深度一般在1-20米，岩性为侏罗系象山砂岩，地基土承载力[R]12-30吨/平方米。

### 6.1.3水文概况

江宁经济开发区属于秦淮河漫滩孔隙水分布区，呈南北条带状分布，南北长约27km，东西平均宽约6.8km，分布面积约184km2，区内第四系冲积层厚度一般为15－25m，在中心部位可达20－30m，含水砂层呈薄透镜体状，多小于10m，以粉砂、粉细砂为主，根据勘探资料，沉积物厚度27m，砂层厚度9.03m，水位埋深2.24m。

江宁开发区内相关的主要河流为秦淮河江宁段、秦淮新河江宁段、牛首山河和云台山河、句容河、胜利河等，主要湖泊和水库为百家湖、九龙湖、风波坟水库、谷里水库等。

主要河流情况：

秦淮河，古名龙藏浦，是一条历史悠久的天然河流，分内秦淮和外秦淮两部分，全长110km，流经溧水、句容、江宁和南京市，流域面积达2631km2。70年代为了排洪的需要，在其主流上人工挖掘一条支流秦淮新河。秦淮河有两流：一源于溧水东芦山麓的溧水河，一源于句容宝华山侧的句容河。两股水流汇合于江宁境内方山脚下的西北村，然后折向西北，一直流入南京市。秦淮河江宁段长约80.5公里。秦淮河的主要使用功能为饮用水、工业用水、航运、农田灌溉和景观用水。

秦淮新河是1975年开挖的一条河流，东起河定桥，西至双闸入长江，全长18公里，是一条人工挖掘的闸控河流，关闸100天以上记录为两年一遇，最枯水位5.12m，平均水位7.65m，年最大流量500m3/s，平均流量为309930m3/d。

牛首山河位于东山桥上游两公里，是外秦淮河的支流，牛首山河全长7.16公里，宽20～70m，高程4～5.5m，汇水面积46km2。

云台山河位于江宁区境内。自石坝至河口，长14.9km，流域面积134.846km2，为长江下游干流，功能主要是农业用水，水质目标为Ⅳ类。

句容河：汇水面积1303km2，起点为西北村，终点为周岱，总长32.2km。

主要湖泊与水库情况：

百家湖：是南京市江宁区第一大湖，也是南京市区内仅次于玄武湖的第二大湖。百家湖位于南京市江宁开发区核心区域：双龙大道以西、天元中路以北、利源路以东，水面面积约为2500亩，相传为明洪武年间所挖，至今已有600多年的历史。因当时有百多人家，故名：百家湖。百家湖上有四座桥，其中白龙桥横跨湖心，长度约1000米。

九龙湖：它位于南京江宁开发区南部，机场高速路以东，宁溧路以西，南京市二环路以北，地势开阔、交通便利、环境优美。

### 6.1.4气候气象

江宁区地处北亚热带湿润性季风气候区。气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候十分宜人。常年主导风向为东北偏东风。该区全年平均日照时数为2148.3h，日照百分率为49%，一年中7-8月日照时数最多，分别为226.4h和241.3h，2月最少为137.5h，从季节看，夏季最多，冬季最少，春、秋两季相近。平均全年太阳辐射量为112.1千卡/平方厘米，一年中7、8两月辐射量最大，12月最小。年平均气温为15.5℃，有85％的年份在15℃以上，年际最大差值为1.6℃。平均无霜期224天。

江宁开发区年平均温度15.5C°；年平均风速3.5米/秒；年平均相对湿度76%；年日照时间4117小时；平均年降水量1025毫米；无霜期214日。

### 6.1.5生态环境

江宁地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已基本为人工农业生态所取代，由于土地利用率较高，自然植被已基本消失，绿化种植的树木主要有槐、杉、松、桑，柳、杨等树种，竹类有燕竹、蔑竹、象竹和毛竹等品种，观赏类有龙柏、雪松、五针松、玉兰、海棠、凤尾竹、棕榈、夹竹桃和各种花卉。据统计，全区有高等植物143科，1400余种，属国家重点保护的珍、稀、危植物有3种。江宁区的动植群为亚热带林灌、草地、农田动物群，受人类活动影响，野生动物已日趋减少。据不完全统计，全区脊椎动物有290余种。

该地区主要的水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等）、挺水植物（芦苇、茭草、蒲草等），浮叶植物（荇菜、金银莲花和野菱）和漂浮植物（浮萍、槐叶萍、水花生等），主要分布在池塘、河沟及河道两侧。主要的浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类约二十多种。该地区主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、河蚬和棱螺等）。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、黑鱼、鳗鱼、白鱼、鳝鱼等几十种。甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。

### 6.1.6区域产业发展情况

江宁开发区此次现状评价范围内目前主导产业为汽车产业、信息通讯产业、新能源产业、电力自动化与智能电网产业。

汽车产业：开发区目前有上汽大众、长安马自达等整车生产企业以及长安马自达发动机、塔塔、法雷奥等一批汽车零部件生产企业，世界500强企业有15家投资汽车产业。产品涵盖汽车组装、改装、汽车发动机设计制造、汽车底盘、车身、汽车电子电气设备、汽车材料等。目前开发区汽车产业已经具备一定的规模，产业集群已经初步形成。

信息通讯产业：开发区信息通信产业目前主要包括以下细分门类：一、无线与移动通信产品、通信基站及零部件；二、计算机及其外围设备；三、电子元器件、光电子设备及其元器件；四、嵌入式软件；五、电力电子。其中手机、小尺寸液晶面板等在全国具有一定规模。整体来看，开发区信息通信产业体系较为完善。

新能源产业：开发区是“江苏省可再生能源特色产业基地”和“国家级新能源特色产业基地”。新能源产业主要是光伏、风电装备两大产业。（1）风电装备。拥有风电装备生产及研发企业20余家，实现了风机总装、风电传动系统、发电机、控制系统及风电叶片材料等关键部位的集聚。（2）光伏产业。目前新能源（风电、光伏）产业集群已经初步形成。

电力自动化与智能电网产业：开发区2004年被科技部确定为国家火炬计划电力自动化特色产业基地，聚集了南瑞继保电气等多家企业，产品包括电力一次设备、二次设备研发制造，以二次设备为主，涉及电力设备、输变电设备、电器设备、电厂电网监控设备、电力终端设备等几乎所有与电力生产、传输、监控、使用、维护有关的设备和服务。继电保护、变电站自动化、电力系统MIS等系列产品在国内市场占有率达80%以上。电力自动化企业拥有国内领先的技术，成套提供500千伏和750千伏变电站、变压器、母线和电抗器等静态保护装置，数字式线路保护装置，分布分散式变电站综合自动化系统均为全国首台（套）。

电力自动化及智能电网产业属于开发区的战略性新兴产业和优势产业，该产业的骨干企业以内资企业为主，自主创新能力强，研发投入占销售收入比重达到近5%，产业整体自主创新能力在全区所有产业中最强，一批高新技术开发项目达到国际、国内领先水平。

## 6.2社会经济概况

### 6.2.1人口规模

江宁区行政区划面积1558平方公里（其中长江水域39平方公里、新济洲71平方公里），区行政中心位于东山街道。辖区内另有江宁经济技术开发区、江宁科学园、空港工业园、滨江开发区等多个开发区型的管理主体。现状下辖东山、秣陵、汤山、淳化、湖熟、禄口、横溪、江宁、谷里以及规划在编期间新设的麒麟共10个街道。

2021年末全区常住人口198.52万人，比上年增加1.53万人，增长0.8%。常住人口出生率6.15‰，城镇化率为78.58%，同比增长0.24%。

### 6.2.2经济概况

江宁区2023年全年实现地区生产总值3056.19亿元，比上年同期增长4.5%，分产业看，第一产业增加值74.90亿元，同比增长1.2%；第二产业增加值1657.93亿元，同比增长4.3%；第三产业增加值1323.36亿元，同比增长4.8%。三次产业增加值比例调整为2.5:54.2:43.3。

2023年全年一般公共预算收入238.3亿元，同比增长17.4%；规上工业总产值同比增长2.2%；全社会固定资产投资下降5.9%，工业投资增长23.7%；社会消费品零售总额增长6.8%；实际利用外资9.34亿美元，外贸进出口1335.6亿元；城乡居民人均可支配收入分别增长3.9%和6.1%。

2023年江宁经济技术开发区全区地区生产总值1913.88亿元，比上年增长4.7%，占江宁区生产总值的62.6%。其中，第一产业增加值25.66亿元，增长1.5%；第二产业增加值1189.50亿元，增长4.8%；第三产业增加值698.73亿元，增长4.6%。开发区以第二产业为主体，第二产业产值逐年提升，占比逐年下降，第三产业占比稳步提高。2023年开发区三次产业占比调整为1.3:62.2:36.5。2023年江宁经济技术开发区全区财政总收入约308亿元，固定资产投资472亿元。

## 6.3环境质量现状

### 6.3.1环境空气质量现状监测与评价

6.3.1.1空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据2024年上半年南京市环境状况公报：全市环境空气质量优良天数为146天，同比增加3天，优良率为80.2%，同比上升1.2个百分点。其中，优秀天数为47天，同比增加11天。污染天数为36天（其中，轻度污染31天，中度污染5天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5平均值为34.0μg/m3，同比上升9.7%，达标；PM10平均值为53μg/m3，同比下降10.2%，达标；NO2平均值为26μg/m3，同比下降3.7%，达标；SO2平均值为6μg/m3，同比持平，达标；CO日均浓度第95百分位数为1.0mg/m3，同比上升11.1%，达标；O3日最大8小时值第90百分位浓度为177μg/m3，同比上升1.1%，超标天数25天，同比减少3天。

表6.3-1  达标区判定一览表

| 污染物 |  | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年上半年 | SO2 | 年平均质量浓度 | 6 | 60 | 10% | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 26 | 40 | 65% | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 53 | 70 | 75.7% | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 34 | 35 | 97.1% | 达标 |
|  | O3 | 90百分位8h均值 | 177 | 160 | 111% | 不达标 |
|  | CO （mg/m3） | 95百分位日均值 | 1.0 | 4 | 25% | 达标 |

根据《2024年上半年南京市生态环境状况公报》，评价区域为不达标区。

评估范围内设置1座大气自动监测站（九龙湖大气自动监测站），近期大气自动监测站数据情况如下：

表6.3-2  九龙湖大气自动监测站近期数据情况

| 时间 | 监测因子浓度范围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 （μg/m3） | NO2 （μg/m3） | PM10 （μg/m3） | CO （mg/m3） | O3 （μg/m3） | PM2.5 （μg/m3） |
|  | 24小时平均 | 24小时平均 | 24小时平均 | 24小时平均 | 日最大8小时平均 | 24小时平均 |
| 标准限值 | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 |
| 2024.1 | 3-7 | 12-76 | 22-156 | 0.4-1.2 | 13-108 | 13-102 |
| 2024.2 | 3-10 | 4-30 | 16-128 | 0.4-0.9 | 45-137 | 9-98 |
| 2024.3 | 3-7 | 23-75 | 33-98 | 0.5-1 | 56-158 | 19-49 |
| 2024.4 | 4-5 | 12-40 | 25-72 | 0.3-1.3 | 60-199 | 14-40 |
| 2024.5 | 4-7 | 10-36 | 29-73 | 0.4-1 | 56-226 | 12-34 |
| 2024.6 | 4-9 | 8-35 | 19-57 | 0.3-0.8 | 46-235 | 6-41 |
| 2024.7 | 4-5 | 5-18 | 17-50 | 0.3-1 | 57-153 | 6-34 |
| 2024.8 | 4-8 | 5-17 | 17-46 | 0.3-0.9 | 74-204 | 8-28 |
| 2024.9 | 4-6 | 5-24 | 16-52 | 0.467-0.9 | 42-203 | 6-35 |

- 超标原因说明：1月气温有所下降，光照减弱，有效抑制了O3的生成，上半月因为雨水较少空气相对干燥，导致细颗粒物浓度有所上升；4、5、6月受光照增多、气温上升、整月降水减少，O3平均浓度上升加快；8月气温高，太阳辐射强，光化学反应强导致臭氧超标天增加；9月气温逐步降低，太阳辐射减弱，光化学反应有所下降导致臭氧超标天减少。

6.3.1.2其他污染物环境质量现状评价

- （1）监测点布设

- 考虑开发区的主导风向和评价范围内主要保护目标位置等因素，在评价范围内主要布置6个监测点，各监测点的位置和监测项目见表6.3-3及附图5。

表6.3-3  大气环境质量现状监测点位

| 监测编号 | 点位 | 经纬度 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 上汽大众汽车有限公司 | 118.792278,31.950367 | TSP、NOX、HCl、H2S、NH3、氟化物、苯、硫酸雾、非甲烷总烃，同时记录风向、风速、温度、气压等气象参数 | 实测 |
| G3 | 远洋风景名邸空地 | 118.734763,31.877968 |  |  |
| G4 | 南京北方慧华光电有限公司旁空地 | 118.795456,31.866166 |  |  |
| G5 | 秣陵中学 | 118.829235,31.830911 |  |  |
| G2 | 南京奥联光能科技有限公司厂房西北角处 | 118.771530,31.886970 | TSP、NOX、H2S、苯 | 实测 |
|  |  |  | 已测非甲烷总烃、氟化物 | 引用2023.12.23~2023.12.29 |
| G6 | 荣盛隽峰 | 118.776487,31.829281 | TSP、NOX、H2S、苯 | 实测 |
|  |  |  | 已测氯化氢、氟化物、氨、非甲烷总烃 | 引用2023.12.20~2023.12.26 |
| QH1 | 九龙湖 | 118.806332,31.917605 | 已测氯化氢、氟化物、氨、硫酸雾 | 引用 2024.5.6-2024.5.13 |
| QH2 | 彩虹桥 | 118.843182,31.913583 | 已测氯化氢、氟化物、硫化氢、氨、苯、硫酸雾 |  |

（2）监测项目和频次

监测项目见表6.3-4，同时记录风向、风速、温度、气压等气象参数。

TSP（需测日均）、NOX、HCl、H2S、NH3、氟化物、硫酸雾、苯、非甲烷总烃连续7天，其1小时浓度值每天监测4次，获取当地时间02、08、14、20时4个小时浓度值（每小时至少有45分钟采样时间）。

采样监测同时记录风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

表6.3-4  环境空气质量监测因子、监测时间及监测频率

| 监测因子 | 监测时间 | 监测频率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOX、HCl、H2S、NH3、氟化物、硫酸雾、苯、非甲烷总烃 | 连续采样7天 | 1小时平均（02:00，08:00，14:00，20:00） | 每小时至少有45分钟的采样时间 |
| TSP | 连续采样7天 | 24小时平均 | 每日至少有24个小时采样时间 |

（3）监测、分析方法

大气环境现状监测的采样方法和分析方法按《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的有关规定执行。

监测和分析方法按照《环境监测技术规范》（大气部分）、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及有关规定和要求执行。各项监测因子分析方法见表6.3-5。

表6.3-5  环境空气监测及分析方法

| 项目名称 |  | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 总悬浮颗粒物（日均值） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 及修改单（生态环境部公告 2018年第31号） |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ549-2016 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 |
|  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ955-2018 |
|  | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010 |
|  | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2003）5.4.4.1 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 |

（4）监测时间

引用监测报告基本情况如下表所示，监测点位位于评估范围内，且时间未超过三年，因此监测数据可以引用。

表6.3-6  引用监测报告基本情况

| 监测因子 | 监测点位 | 数据来源 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾、氯化氢、氟化物、氨 | 九龙湖QH1 | 《江宁经济技术开发区环境质量跟踪监测》（报告编号：（2024）环检（综）字第（H0002）号） | 2024年5月6日-2024年5月13日 |
| 硫酸雾、氯化氢、氟化物、硫化氢、氨、苯 | 彩虹桥QH2 |  |  |
| 非甲烷总烃、氟化物 | G1厂房西北角 | 《南京奥联光能科技有限公司环评检测报告》（报告编号：NVTT-2023-1002） | 2023年12月23日-2023年12月29日 |
| 氨、非甲烷总烃、氯化氢、氟化物 | G1荣盛隽峰 | 《中国电子科技集团公司第五十五研究所YG生产线条件建设项目》（报告编号：NVTT-2023-H0163） | 2023年12月20日-2023年12月26日 |

实测数据由南京学府环境安全科技有限公司于2024年8月5日-8月11日进行监测。

（5）气象要素观测及监测结果

各气象要素见表6.3-7表6.3-10。

表6.3-7  引用监测报告环境空气现场气象参数

| 采样日期 | 采样频次 | 气温（°C） | 气压（kPa） | 相对湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.12.23 | 1 | -4.0 | 103.5 | 60.9 | 东南 | 2.5 |
|  | 2 | -2.1 | 103.5 | 62.7 | 东南 | 2.5 |
|  | 3 | 2.4 | 103.4 | 60.4 | 东南 | 2.4 |
|  | 4 | -1.8 | 103.4 | 61.6 | 东南 | 2.5 |
| 2023.12.24 | 1 | -3.9 | 103.5 | 63.4 | 东南 | 2.6 |
|  | 2 | -1.6 | 103.4 | 65.7 | 东南 | 2.7 |
|  | 3 | 4.3 | 103.4 | 62.3 | 东南 | 2.6 |
|  | 4 | 1.2 | 103.4 | 63.1 | 东南 | 2.5 |
| 2023.12.25 | 1 | -3.0 | 103.3 | 64.2 | 东南 | 2.4 |
|  | 2 | 1.4 | 103.3 | 63.6 | 东南 | 2.5 |
|  | 3 | 6.7 | 103.4 | 61.7 | 东南 | 2.3 |
|  | 4 | -1.2 | 103.3 | 62.3 | 东南 | 2.6 |
| 2023.12.26 | 1 | -1.0 | 103.4 | 63.4 | 东南 | 2.5 |
|  | 2 | 2.5 | 103.3 | 62.8 | 东南 | 2.7 |
|  | 3 | 8.1 | 103.3 | 60.6 | 东南 | 2.5 |
|  | 4 | 3.3 | 103.2 | 61.9 | 东南 | 2.6 |
| 2023.12.27 | 1 | -2.0 | 103.5 | 60.2 | 东北 | 2.3 |
|  | 2 | 3.8 | 103.4 | 61.2 | 东北 | 2.5 |
|  | 3 | 10.5 | 103.4 | 59.5 | 东北 | 2.6 |
|  | 4 | 4.8 | 103.5 | 59.9 | 东北 | 2.7 |
| 2023.12.28 | 1 | 0.0 | 103.4 | 61.8 | 东北 | 2.5 |
|  | 2 | 4.5 | 103.4 | 62.4 | 东北 | 2.6 |
|  | 3 | 11.6 | 103.3 | 61.3 | 东北 | 2.5 |
|  | 4 | 2.9 | 103.3 | 62.8 | 东北 | 2.1 |
| 2023.12.29 | 1 | 1.3 | 103.3 | 65.3 | 东北 | 2.2 |
|  | 2 | 5.2 | 103.3 | 66.5 | 东北 | 2.5 |
|  | 3 | 11.4 | 103.3 | 64.1 | 东北 | 2.8 |
|  | 4 | 4.1 | 103.2 | 64.7 | 东北 | 2.6 |

表6.3-8  引用监测报告环境空气现场气象参数

| 采样日期 | 检测频次 | 风向 | 气温（K） | 气压（kPa） | 相对湿度（%） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.5.6 | 1 | 东南 | 296.7 | 100.5 | 57 | 2.7 |
|  | 2 | 东南 | 294.1 | 100.7 | 55 | 2.1 |
| 2024.5.7 | 3 | 东南 | 290.2 | 101.1 | 54 | 1.9 |
|  | 4 | 东南 | 292.6 | 100.9 | 57 | 2.2 |
|  | 5 | 东南 | 295.4 | 100.6 | 60 | 2.8 |
|  | 6 | 东南 | 293.4 | 100.8 | 58 | 2.3 |
| 2024.5.8 | 7 | 东南 | 289.8 | 101.2 | 57 | 2.0 |
|  | 8 | 东南 | 293.1 | 100.8 | 58 | 2.4 |
|  | 9 | 东南 | 296.4 | 100.5 | 62 | 2.9 |
|  | 10 | 东南 | 294.2 | 100.7 | 60 | 2.7 |
| 2024.5.9 | 11 | 东南 | 291.5 | 101.0 | 57 | 2.2 |
|  | 12 | 东南 | 294.3 | 100.7 | 58 | 2.6 |
|  | 13 | 东南 | 298.6 | 100.3 | 65 | 2.9 |
|  | 14 | 东南 | 295.2 | 100.6 | 62 | 2.3 |
| 2024.5.10 | 15 | 东南 | 292.4 | 100.9 | 58 | 2.1 |
|  | 16 | 东南 | 295.4 | 100.6 | 62 | 2.4 |
|  | 17 | 东南 | 300.4 | 100.1 | 62 | 2.7 |
|  | 18 | 东南 | 296.7 | 100.5 | 57 | 2.4 |
| 2024.5.11 | 19 | 东南 | 293.1 | 100.8 | 56 | 2.2 |
|  | 20 | 东南 | 295.3 | 100.6 | 60 | 2.5 |
|  | 21 | 东南 | 297.5 | 100.4 | 59 | 2.8 |
|  | 22 | 东南 | 292.8 | 100.5 | 55 | 2.1 |
| 2024.5.12 | 23 | 东南 | 292.5 | 100.9 | 53 | 2.4 |
|  | 24 | 东南 | 295.4 | 100.6 | 56 | 2.7 |
|  | 25 | 东南 | 296.1 | 100.5 | 67 | 2.9 |
|  | 26 | 东南 | 293.6 | 100.8 | 62 | 2.4 |
| 2024.5.13 | 27 | 东南 | 291.4 | 101.0 | 61 | 2.0 |
|  | 28 | 东南 | 294.4 | 100.7 | 62 | 2.4 |
| 2024.5.6-5.7 | 1 | 东南 | 296.7 | 100.5 | 57 | 2.7 |
| 2024.5.7-5.8 | 2 | 东南 | 295.4 | 100.6 | 60 | 2.8 |
| 2024.5.8-5.9 | 3 | 东南 | 296.4 | 100.5 | 62 | 2.9 |
| 2024.5.9-5.10 | 4 | 东南 | 298.6 | 100.3 | 65 | 2.9 |
| 2024.5.10-5.11 | 5 | 东南 | 300.4 | 100.1 | 62 | 2.7 |
| 2024.5.11-5.12 | 6 | 东南 | 297.5 | 100.4 | 59 | 2.8 |
| 2024.5.12-5.13 | 7 | 东南 | 296.1 | 100.5 | 67 | 2.9 |

表6.3-9  引用数据环境空气现场气象参数

| 采样日期 | 采样频次 | 气温（°C） | 气压（kPa） | 相对湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.12.20 | 1 | -3.2 | 103.4 | 59.6 | 北 | 2.4 |
|  | 2 | 0.2 | 103.2 | 55.4 | 北 | 2.4 |
|  | 3 | 0.4 | 103.1 | 54.0 | 北 | 2.4 |
|  | 4 | -1.4 | 103.3 | 57.8 | 北 | 2.4 |
| 2023.12.21 | 1 | -5.2 | 103.4 | 46.2 | 西北 | 2.6 |
|  | 2 | -0.8 | 103.3 | 37.8 | 西北 | 2.6 |
|  | 3 | -0.7 | 103.3 | 34.6 | 西北 | 2.6 |
|  | 4 | -2.4 | 103.3 | 41.1 | 西北 | 2.6 |
| 2023.12.22 | 1 | -3.6 | 103.4 | 49.6 | 北 | 1.1 |
|  | 2 | 0.2 | 103.1 | 47.4 | 北 | 1.1 |
|  | 3 | 0.4 | 103.1 | 42.5 | 北 | 1.1 |
|  | 4 | -1.4 | 103.3 | 44.8 | 北 | 1.1 |
| 2023.12.23 | 1 | -2.8 | 103.2 | 62.7 | 东 | 1.2 |
|  | 2 | 2.1 | 103.0 | 48.8 | 东 | 1.2 |
|  | 3 | 2.4 | 103.0 | 51.6 | 东 | 1.2 |
|  | 4 | 0.3 | 103.1 | 51.7 | 东 | 1.2 |
| 2023.12.24 | 1 | 0.1 | 103.1 | 63.3 | 北 | 1.1 |
|  | 2 | 4.1 | 103.0 | 47.3 | 北 | 1.1 |
|  | 3 | 3.9 | 103.0 | 46.8 | 北 | 1.1 |
|  | 4 | 3.2 | 103.0 | 52.9 | 北 | 1.1 |
| 2023.12.25 | 1 | -3.1 | 103.4 | 64.8 | 南 | 1.3 |
|  | 2 | 3.9 | 103.0 | 37.4 | 南 | 1.3 |
|  | 3 | 6.8 | 102.9 | 36.8 | 南 | 1.3 |
|  | 4 | 1.1 | 103.0 | 41.4 | 南 | 1.3 |
| 2023.12.26 | 1 | -1.1 | 103.3 | 57.8 | 东南 | 1.2 |
|  | 2 | 6.4 | 102.9 | 58.1 | 东南 | 1.2 |
|  | 3 | 8.8 | 102.9 | 49.2 | 东南 | 1.2 |
|  | 4 | 1.9 | 103.1 | 60.4 | 东南 | 1.2 |

表6.3-10  环境空气现场气象参数

| 采样日期 | 采样频次 | 气压（kPa） | 气温（°C） | 相对湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.8.5 | 1 | 100.0 | 30.7 | 60.3 | 东南 | 2.4 |
|  | 2 | 99.9 | 39.2 | 55.7 | 东南 | 2.3 |
|  | 3 | 99.8 | 39.6 | 52.4 | 东南 | 2.2 |
|  | 4 | 99.9 | 36.8 | 54.8 | 东南 | 2.3 |
| 2024.8.6 | 1 | 100.0 | 30.2 | 62.1 | 东南 | 2.4 |
|  | 2 | 99.9 | 34.7 | 56.3 | 东南 | 2.2 |
|  | 3 | 99.7 | 38.8 | 51.8 | 东南 | 2.2 |
|  | 4 | 99.9 | 35.9 | 53.6 | 东南 | 2.3 |
| 2024.8.7 | 1 | 100.0 | 30.8 | 61.7 | 东 | 2.4 |
|  | 2 | 99.8 | 35.7 | 55.9 | 东 | 2.2 |
|  | 3 | 99.7 | 39.5 | 52.0 | 东 | 2.2 |
|  | 4 | 99.8 | 36.2 | 54.3 | 东 | 2.2 |
| 2024.8.8 | 1 | 99.9 | 30.5 | 60.9 | 东 | 2.6 |
|  | 2 | 99.8 | 35.1 | 55.2 | 东 | 2.4 |
|  | 3 | 99.8 | 38.9 | 51.3 | 东 | 2.3 |
|  | 4 | 99.9 | 36.0 | 52.9 | 东 | 2.4 |
| 2024.8.9 | 1 | 100.0 | 31.2 | 60.2 | 西南 | 2.5 |
|  | 2 | 99.8 | 36.7 | 54.7 | 西南 | 2.3 |
|  | 3 | 99.7 | 40.2 | 50.9 | 西南 | 2.2 |
|  | 4 | 99.8 | 37.9 | 52.8 | 西南 | 2.3 |
| 2024.8.10 | 1 | 100.0 | 31.3 | 60.0 | 西南 | 2.4 |
|  | 2 | 99.8 | 36.9 | 56.3 | 西南 | 2.3 |
|  | 3 | 99.7 | 40.4 | 52.1 | 西南 | 2.1 |
|  | 4 | 99.8 | 37.8 | 54.3 | 西南 | 2.2 |
| 2024.8.11 | 1 | 100.1 | 30.7 | 60.8 | 西 | 2.5 |
|  | 2 | 99.9 | 35.9 | 56.1 | 西 | 2.4 |
|  | 3 | 99.8 | 38.8 | 52.2 | 西 | 2.3 |
|  | 4 | 99.9 | 37.0 | 53.7 | 西 | 2.4 |

- （6）监测结果评价

- ①评价方法及评价标准

- 环境空气质量现状评价采用单因子指数法进行。评价标准按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准执行。单因子指数计算公式为：

式中：Ⅱ——第i种污染物的单因子污染指数；

Ci——第i种污染物的实测浓度（mg/m3）；Coi——第i种污染物的评价标准（mg/m3）。

（7）评价结果

环境空气质量现状监测结果、各测点的单因子指数评价结果见表6.3-11。

表6.3-11  环境空气质量现状监测结果

| 项目 | 测点号 | 小时浓度 |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 标准值 | 最大占标率% |  |
| 总悬浮颗粒物 （日均值） （mg/m3） | G1 | 0.162-0.183 | 0.3 | 61 | 达标 |
|  | G2 | 0.166-0.184 | 0.3 | 61 | 达标 |
|  | G3 | 0.168-0.183 | 0.3 | 61 | 达标 |
|  | G4 | 0.166-0.183 | 0.3 | 61 | 达标 |
|  | G5 | 0.167-0.181 | 0.3 | 60 | 达标 |
|  | G6 | 0.167-0.184 | 0.3 | 61 | 达标 |
| 氮氧化物 （mg/m3） | G1 | 0.012-0.018 | 0.25 | 7.2 | 达标 |
|  | G2 | 0.011-0.021 | 0.25 | 8.4 | 达标 |
|  | G3 | 0.006-0.017 | 0.25 | 6.8 | 达标 |
|  | G4 | 0.009-0.019 | 0.25 | 7.6 | 达标 |
|  | G5 | 0.011-0.020 | 0.25 | 8 | 达标 |
|  | G6 | 0.011-0.019 | 0.25 | 7.6 | 达标 |
| 氟化物 （μg/m3） | G1 | ND | 0.02 | / | 达标 |
|  | G2 | 0.000272-0.000645 | 0.02 | 3.2 | 达标 |
|  | G3 | ND | 0.02 | / | 达标 |
|  | G4 | ND | 0.02 | / | 达标 |
|  | G5 | ND | 0.02 | / | 达标 |
|  | G6 | ND | 0.02 | / | 达标 |
|  | QH1 | ND | 0.02 | / | 达标 |
|  | QH2 | ND | 0.02 | / | 达标 |
| 氨 （mg/m3） | G1 | 0.02-0.05 | 0.2 | 25 | 达标 |
|  | G3 | 0.02-0.04 | 0.2 | 20 | 达标 |
|  | G4 | ND-0.03 | 0.2 | 15 | 达标 |
|  | G5 | 0.01-0.04 | 0.2 | 20 | 达标 |
|  | G6 | 0.03-0.08 | 0.2 | 40 | 达标 |
|  | QH1 | 0.02-0.04 | 0.2 | 20 | 达标 |
|  | QH2 | 0.03-0.05 | 0.2 | 25 | 达标 |
| 硫化氢 （mg/m3） | G1 | ND | 0.01 | / | 达标 |
|  | G2 | ND | 0.01 | / | 达标 |
|  | G3 | ND | 0.01 | / | 达标 |
|  | G4 | ND | 0.01 | / | 达标 |
|  | G5 | ND | 0.01 | / | 达标 |
|  | G6 | ND | 0.01 | / | 达标 |
|  | QH2 | ND | 0.01 | / | 达标 |
| 氯化氢 （mg/m3） | G1 | ND | 0.05 | / | 达标 |
|  | G3 | ND | 0.05 | / | 达标 |
|  | G4 | ND | 0.05 | / | 达标 |
|  | G5 | ND | 0.05 | / | 达标 |
|  | G6 | ND | 0.05 | / | 达标 |
|  | QH1 | 0.002-0.011 | 0.05 | 22 | 达标 |
|  | QH2 | 0.002-0.007 | 0.05 | 14 | 达标 |
| 苯 （mg/m3） | G1 | ND | 0.11 | / | 达标 |
|  | G2 | ND | 0.11 | / | 达标 |
|  | G3 | ND | 0.11 | / | 达标 |
|  | G4 | ND | 0.11 | / | 达标 |
|  | G5 | ND | 0.11 | / | 达标 |
|  | G6 | ND | 0.11 | / | 达标 |
|  | QH2 | ND-0.0535 | 0.11 | 48 | 达标 |
| 非甲烷总烃 （mg/m3） | G1 | 0.53-0.91 | 2 | 45 | 达标 |
|  | G2 | 0.57-0.77 | 2 | 38 | 达标 |
|  | G3 | 0.54-0.89 | 2 | 44 | 达标 |
|  | G4 | 0.55-0.89 | 2 | 44 | 达标 |
|  | G5 | 0.57-0.87 | 2 | 43 | 达标 |
|  | G6 | 0.50-0.66 | 2 | 33 | 达标 |
| 硫酸雾 （mg/m3） | G1 | ND | 0.30 | / | 达标 |
|  | G3 | ND | 0.30 | / | 达标 |
|  | G4 | ND | 0.30 | / | 达标 |
|  | G5 | ND | 0.30 | / | 达标 |
|  | QH1 | 0.005-0.022 | 0.30 | / | 达标 |
|  | QH2 | 0.004-0.021 | 0.30 | / | 达标 |

注：“ND”表示未检出，涉及因子检出限：氟化物0.5μg/m3、硫化氢0.001mg/m3、氯化氢0.02mg/m3、苯0.0015mg/m3、硫酸雾0.005mg/m3。

根据表6.3-11，NOx、TSP、氟化物浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；氨、苯、氯化氢、硫化氢、硫酸雾浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度限值；非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量标准限值。

6.3.1.3大气环境质量现状评价结论

根据《2023年南京市环境状况公报》，南京江宁经济技术开发区所在区为环境空气质量不达标区域，超标因子为O3，达标因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5和CO。

各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m3，达标，同比上升3.6%；PM10年均值为52μg/m3，达标，同比上升2.0%；NO2年均值为27μg/m3，达标，同比持平；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比上升20.0%；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为170μg/m3，超标0.06倍，同比持平，超标天数49天，同比减少5天。

根据监测数据，TSP、NOx、氟化物、苯、非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢、硫酸雾等浓度均满足相关环境质量标准。

### 6.3.2地表水质量现状监测与评价

6.3.2.1区域水自动监测站现状

评估范围内设置2座水自动监测站（石马新寓站及水月秦淮站），近期水自动监测站数据情况如下：

表6.3-12  水自动监测站季度均值数据情况（2024年1月-9月）

| 水站 | 石马新寓站 |  |  | 水月秦淮站 |  |  | 水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测月份 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | Ⅲ类标准 |
| 水温°C | 9.73 | 25.81 | 31.32 | 9.82 | 22.66 | 29.60 | / |
| pH | 7.67 | 7.57 | 7.46 | 7.37 | 7.16 | 7.13 | 6-9 |
| 溶解氧mg/L | 9.88 | 10.31 | 10.15 | 8.54 | 10.24 | 10.09 | 5 |
| 总氮mg/L | 0.62 | 0.50 | 0.89 | 0.45 | 0.54 | 0.99 | 1.0 |
| 高锰酸盐指数mg/L | 2.24 | 2.90 | 3.34 | 2.20 | 2.94 | 3.70 | 6 |
| 氨氮mg/L | 0.08 | 0.24 | 0.27 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 1.0 |
| 总磷mg/L | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.2 |
| 电导率μS/cm | 451.98 | 368.39 | 356.14 | 475.34 | 388.64 | 371.15 | / |
| 浊度NTU | 22.35 | 105.66 | 53.07 | 109.28 | 198.74 | 148.62 | / |
| 水位m | 6.20 | 5.89 | 6.66 | / | / | / | / |
| 流速m/s | 0.14 | 0.21 | 0.21 | / | / | / | / |
| 瞬时流量m³/s | 63.39 | 89.91 | 111.06 | / | / | / | / |

6.3.2.2国省考断面现状数据

表6.3-13  洋桥国考断面近期水质评价结果（单位：mg/L）

| 项目 | Ⅲ类标准 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | / | 3.5~32.2 | 5.6~33 | 8.6~24.6 |
| pH | 6~9 | 7~9 | 6~9 | 7.9~8.2 |
| 溶解氧 | 5 | 5.55~12.1 | 5.38~13.9 | 6.84~14.2 |
| 高锰酸盐指数 | 6 | 2.9~8.6 | 1.3~7 | 2.9~5.7 |
| 化学需氧量 | 20 | 7~29 | 4~22.3 | 9~16 |
| 生化需氧量 | 4 | 1.5~7.2 | 0.9~4.4 | 1.4~3.9 |
| 氨氮 | 1.0 | 0.12~1.3 | 0.02~1.2 | 0.19~0.645 |
| 总磷 | 0.2（湖、库0.05） | 0.072~0.19 | 0.04~0.13 | 0.05~0.07 |
| 铜 | 1.0 | 0.0004~0.0684 | 0.001~0.00541 | ND |
| 锌 | 1.0 | 0.00034~0.013 | 0.00034~0.00778 | ND~0.006 |
| 氟化物 | 1.0 | 0.25~0.49 | 0.33~0.56 | 0.42~0.52 |
| 硒 | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ND |
| 砷 | 0.05 | 0.0004~0.0027 | ND~0.0023 | 0.0004~0.0019 |
| 汞 | 0.0001 | 0.000005 | 0.000005 | ND |
| 镉 | 0.005 | 0.00002 | 0.00002 | ND |
| 六价铬 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | ND |
| 铅 | 0.05 | 0.00004~0.00178 | 0.00004~0.00063 | ND |
| 氰化物 | 0.2 | 0.002 | ND | ND |
| 挥发酚 | 0.005 | 0.0002~0.001 | ND | ND |
| 石油类 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | ND |
| 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.02~0.07 | 0.02~0.025 | ND |
| 硫化物 | 0.2 | 0.002~0.005 | 0.002 | ND |

注：各因子检出限为：锌0.00067mg/L，硒0.0004mg/L，汞0.00001mg/L，镉0.00005mg/L，六价铬0.004mg/L，铅0.00009mg/L，氰化物0.004mg/L，挥发酚0.002mg/L，硫化物0.005mg/L。

根据上表可知，评估范围内地表水基本因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，总体上水质现状较好。

6.3.2.3区域地表水环境质量现状监测

（1）监测断面

根据评估区域纳污河流现状排口及其水系水文特征进行现状监测断面布设，共布设13个监测断面，如表6.3-14和附图6所示。

表6.3-14  地表水环境现状监测断面布设

| 河流 | 断面编号 | 监测断面位置 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦淮新河 | W1-1 | 开发区污水处理厂上游500m | 基本项目因子：水温、pH、DO、氨氮、总磷、SS、COD、CODMn、BOD5、TN、石油类、硫化物、氰化物、挥发酚、镉、六价铬、铬、锌、锰、LAS、总铜、氟化物、铅、汞、硒和砷； 特定项目因子：镍； 其他：同时监测水温、流向、流量、河宽、水深、流速等水文参数。 | 实测 |
|  | W1-2 | 开发区污水处理厂下游1000m |  | 实测 |
| 秦淮河 | W2-1 | 科学园污水处理厂上游500m |  | 实测 |
|  | W2-2 | 科学园污水处理厂排口下游1000m |  | 实测 |
| 牛首山河 | W3-1 | 距与秦淮河交界处1000m |  | 实测 |
| 云台山河 | W4-1 | 空港污水处理厂排口上游500m |  | 实测 |
|  | W4-2 | 南区污水处理厂上游约500米 |  | 实测 |
|  | W4-3 | 南区污水处理厂下游约1000米 |  | 实测 |
| 句容河 | W5-1 | 与秦淮新河交汇处上游300米 |  | 实测 |
|  | W5-2 | 与南京三环线交汇处 |  | 实测 |
| 胜利河 | W6-1 | 与云龙路交会处 |  | 实测 |
| 风波坟水库 | H1 | / | 基本项目因子：水温、透明度、pH、溶解氧、COD、CODMn、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、硫化物、氟化物、挥发酚、铅、砷、镉、六价铬、镍、锌、锰、LAS； 其他：同时监测水温、流向、流量、河宽、水深、流速等水文参数。 | 实测 |
| 谷里水库 | H2 | / |  | 实测 |
| 百家湖 | H3 | 百家湖（白龙桥）W1 | 水温、透明度、pH、溶解氧、COD、CODMn、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、硫化物、氟化物、挥发酚、铅、砷、镉、六价铬、镍、锌、锰、LAS； | 引用 2024.5.7 |
| 九龙湖 | H4 | 九龙湖（五库桥）W2 |  | 引用 2024.5.7 |

（2）监测频次和监测因子

监测频次：连续监测3天，每天1次。

监测因子：本次监测的监测因子为水温、pH、DO、氨氮、总磷、SS、COD、CODMn、BOD5、TN、石油类、硫化物、氰化物、挥发酚、镉、六价铬、铬、锌、锰、LAS、总铜、氟化物、铅、汞、硒和砷、镍，同时监测水温、流向、流量、河宽、水深、流速等水文参数。

监测时间：2024年8月7日至9日。

引用报告来源于《江宁经济技术开发区环境质量跟踪监测》（报告编号：（2024）环检（综）字第（H0002）号）中百家湖（白龙桥W1）、九龙湖（五库桥W2）pH、水温、透明度、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、硫化物、氟化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、铅、镉、锌、砷、六价铬、镍、锰数据，检测时间为2024年5月7日。监测点位位于评估范围内，且时间未超过三年，因此监测数据可以引用。

（3）监测方法

地表水监测分析方法见表6.3-15。

表6.3-15  地表水监测分析方法一览表

| 项目名称 |  | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | pH | 水质 pH值的测定 电极法HJ1147-2020 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ1226-2021 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |
|  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T7494-1987 |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636—2012 |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 7484-1987 |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 |
|  | 硒 |  |
|  | 汞 |  |
|  | 镉 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 锰 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 铅 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 镍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 锌 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 总铬 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 |
|  | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 |

6.3.2.4区域地表水环境质量现状评价

（1）评价因子

水温、pH、DO、氨氮、总磷、SS、COD、CODMn、BOD5、TN、石油类、硫化物、氰化物、挥发酚、镉、六价铬、铬、锌、锰、LAS、总铜、氟化物、铅、汞、硒、砷、镍。

（2）评价标准

据江苏省人民政府批复的《江苏省地表水（环境）功能区划》及江宁区相关要求，秦淮河（云台山河河口-牛首山河口）、牛首山河、秦淮新河、云台山河、风波坟水库、谷里水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；秦淮河（牛首山河河口-江宁上坊门桥段）、胜利河、百家湖、九龙湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

（3）评价方法

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

其中溶解氧为：

DOj≥DOs

DOj<DOs

pH为：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpHj：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限；

SDOj：为水质参数DO在j点的标准指数；

DOf：为该水温的饱和溶解氧值，mg/L；

DOj：为实测溶解氧值，mg/L；

DOs：为溶解氧的标准值，mg/L；

Tj：为在j点水温，t℃。

（4）评价结果

本次采用单因子指数法对地面水环境质量现状进行评价，其污染指数、超标率见表6.3-16。由表6.3-16可知：秦淮河（云台山河河口-牛首山河口）、牛首山河、秦淮新河、云台山河、句容河、风波坟水库、谷里水库达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；秦淮河（牛首山河河口-江宁上坊门桥段）、胜利河、百家湖、九龙湖达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

表6.3-16（1）  地表水环境质量现状监测结果   单位：mg/L，水温单位为℃,pH无量纲

| 监测断面 | 监测项目 | 水温℃ | pH（无量纲） | 溶解氧 | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫化物 | 镉 | 六价铬 | 铬 | 锌 | 锰 | 铜 | 铅 | 汞 | 硒 | 砷 | 镍 | 悬浮物 | 挥发酚 | 氰化物 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类限值 |  | / | 6-9 | 3 | 6 | 30 | / | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | / | 0.01 | 0.2 | 10 | 1.5 | 0.3 |
| 检出限 |  | / | / | / | 0.5 | 4 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.004 | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.07 | 0.00004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.02 | 4 | 0.0003 | 0.001 | 0.125 | 0.05 | 0.05 |
| W1-1 | 最大值 | 28.6 | 7.8 | 5.8 | 2.7 | 13 | 1.71 | 0.463 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.00114 | ND | ND | ND | ND | 0.008 | ND | 0.00032 | ND | 0.0012 | ND | 27 | ND | ND | 2.4 | 0.29 | ND |
|  | 最小值 | 28.2 | 7.7 | 5.6 | 1.8 | 8 | 1.59 | 0.427 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00104 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00024 | ND | 0.0012 | ND | 24 | ND | ND | 2.2 | 0.23 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.4 | 7.7 | 5.7 | 2.4 | 11 | 1.64 | 0.448 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.00111 | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.00 29 | ND | 0.0012 | ND | 25 | ND | ND | 2.3 | 0.26 | ND |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | / | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.30 | 0.001 | 0.02 | 0.008 | 0.70 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | / | 0.02 | 0.003 | 0.24 | 0.19 | 0.08 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ类限值 |  | / | 6-9 | 3 | 6 | 30 | / | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | / | 0.01 | 0.2 | 10 | 1.5 | 0.3 |
| W1-2 | 最大值 | 28.9 | 7.6 | 5.8 | 2.3 | 11 | 1.58 | 0.426 | 0.09 | 0.04 | ND | 0.000921 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00034 | ND | 0.0014 | ND | 29 | ND | ND | 2.2 | 0.28 | ND |
|  | 最小值 | 28.7 | 7.5 | 5.7 | 1.5 | 6 | 1.48 | 0.397 | 0.05 | 0.02 | ND | 0.000858 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00027 | ND | 0.0012 | ND | 25 | ND | ND | 2.0 | 0.25 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.8 | 7.5 | 5.7 | 1.9 | 8 | 1.53 | 0.41 | 0.07 | 0.03 | ND | 0.000882 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00033 | ND | 0.0013 | ND | 27 | ND | ND | 2.1 | 0.26 | ND |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.3 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | / | 0.28 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.30 | 0.001 | 0.02 | 0.003 | 0.70 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | / | 0.02 | 0.003 | 0.22 | 0.19 | 0.08 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ类限值 |  | / | 6-9 | 3 | 6 | 30 | / | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | / | 0.01 | 0.2 | 10 | 1.5 | 0.3 |
| W2-1 | 最大值 | 28.1 | 7.7 | 5.7 | 2.1 | 10 | 1.47 | 0.405 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.00128 | ND | ND | 0.013 | ND | ND | ND | 0.00033 | ND | 0.0017 | ND | 14 | ND | ND | 2.4 | 0.43 | ND |
|  | 最小值 | 27.9 | 7.6 | 5.6 | 1.3 | 6 | 1.38 | 0.382 | 0.05 | 0.02 | ND | 0.00110 | ND | ND | 0.011 | ND | ND | ND | 0.00031 | ND | 0.0013 | ND | 12 | ND | ND | 2.2 | 0.38 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.0 | 7.6 | 5.6 | 1.6 | 7 | 1.41 | 0.384 | 0.06 | 0.03 | / | 0.0012 | ND | ND | 0.012 | ND | ND | ND | 0.00032 | ND | 0.0015 | ND | 13 | ND | ND | 2.3 | 0.41 | ND |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.33 | / | 0.27 | 0.23 | 0.08 | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 0.70 | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 0.50 | / | 0.02 | 0.003 | 0.24 | 0.29 | 0.08 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ类限值 |  | / | 6-9 | 5 | 4 | 20 | / | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | / | 0.005 | 0.2 | 6 | 1.0 | 0.2 |
| W2-2 | 最大值 | 28.3 | 7.8 | 5.8 | 2.1 | 10 | 1.50 | 0.417 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.000953 | ND | ND | 0.012 | ND | ND | ND | 0.00009 | ND | 0.0016 | ND | 17 | ND | ND | 2.4 | 0.41 | ND |
|  | 最小值 | 28.1 | 7.7 | 5.7 | 1.3 | 6 | 1.42 | 0.385 | 0.07 | 0.03 | ND | 0.000805 | ND | ND | 0.010 | ND | ND | ND | 0.00007 | ND | 0.0014 | ND | 14 | ND | ND | 2.2 | 0.35 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.2 | 7.7 | 5.7 | 1.6 | 7 | 1.46 | 0.401 | 0.08 | 0.04 | / | 0.000868 | ND | ND | 0.011 | ND | ND | ND | 0.00008 | ND | 0.0015 | ND | 15 | ND | ND | 2.3 | 0.38 | ND |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.4 | 0.72 | 0.53 | 0.50 | / | 0.42 | 0.45 | 0.80 | 0.10 | 0.19 | 0.04 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 0.70 | 0.9 | 0.02 | 0.03 | 0.50 | / | 0.03 | 0.003 | 0.40 | 0.41 | 0.13 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ类限值 |  | / | 6-9 | 5 | 4 | 20 | / | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | / | 0.005 | 0.2 | 6 | 1.0 | 0.2 |
| W3-1 | 最大值 | 27.8 | 7.8 | 5.9 | 2.5 | 11 | 5.63 | 0.626 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.000753 | ND | ND | 0.005 | ND | 0.006 | ND | 0.00009 | ND | 0.0016 | ND | 27 | ND | ND | 3.7 | 0.44 | ND |
|  | 最小值 | 27.7 | 7.7 | 5.8 | 1.3 | 6 | 5.48 | 0.608 | 0.05 | 0.03 | ND | 0.000668 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00007 | ND | 0.0013 | ND | 21 | ND | ND | 3.6 | 0.43 | ND |
|  | 平均浓度 | 27.7 | 7.7 | 5.8 | 2.1 | 9 | 5.55 | 0.617 | 0.07 | 0.04 | / | 0.000707 | ND | ND | / | ND | / | ND | 0.00008 | ND | 0.0015 | ND | 24 | ND | ND | 3.6 | 0.44 | ND |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.4 | 0.69 | 0.63 | 0.55 | / | 0.63 | 0.40 | 0.80 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.006 | 0.70 | 0.90 | 0.02 | 0.03 | 0.50 | / | 0.03 | 0.003 | 0.62 | 0.44 | 0.13 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ类限值 |  | / | 6-9 | 5 | 4 | 20 | / | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | / | 0.005 | 0.2 | 6 | 1.0 | 0.2 |
| W4-1 | 最大值 | 28.5 | 7.6 | 5.3 | 2.2 | 9 | 4.83 | 0.527 | 0.07 | 0.04 | ND | 0.000689 | ND | ND | 0.006 | ND | ND | ND | 0.00009 | ND | 0.0018 | ND | 25 | ND | ND | 3.5 | 0.91 | ND |
|  | 最小值 | 28.3 | 7.5 | 5.2 | 2.1 | 8 | 4.69 | 0.504 | 0.06 | 0.03 | ND | 0.000658 | ND | ND | 0.004 | ND | ND | ND | 0.00009 | ND | 0.0016 | ND | 22 | ND | ND | 3.4 | 0.81 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.4 | 7.5 | 5.2 | 2.1 | 8 | 4.75 | 0.515 | 0.07 | 0.04 | ND | 0.000672 | ND | ND | 0.005 | ND | ND | ND | 0.00009 | ND | 0.0017 | ND | 24 | ND | ND | 3.4 | 0.85 | ND |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.3 | 0.89 | 0.55 | 0.45 | / | 0.53 | 0.35 | 0.80 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 0.70 | 0.90 | 0.02 | 0.04 | 0.50 | / | 0.03 | 0.003 | 0.58 | 0.91 | 0.13 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ类限值 |  | / | 6-9 | 5 | 4 | 20 | / | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | / | 0.005 | 0.2 | 6 | 1.0 | 0.2 |
| W4-2 | 最大值 | 28.5 | 7.7 | 5.4 | 2.2 | 10 | 1.71 | 0.408 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.000753 | ND | ND | 0.008 | ND | ND | ND | 0.00010 | ND | 0.0018 | ND | 15 | ND | ND | 2 | 0.52 | ND |
|  | 最小值 | 28.4 | 7.6 | 5.3 | 1.7 | 7 | 1.64 | 0.382 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.000658 | ND | ND | 0.006 | ND | ND | ND | 0.00009 | ND | 0.0014 | ND | 12 | ND | ND | 1.8 | 0.50 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.4 | 7.6 | 5.3 | 2.0 | 9 | 1.66 | 0.395 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.000690 | ND | ND | 0.007 | ND | ND | ND | 0.00009 | ND | 0.0015 | ND | 13 | ND | ND | 1.9 | 0.51 | ND |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.35 | 0.86 | 0.55 | 0.50 | / | 0.41 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 0.70 | 1.0 | 0.02 | 0.04 | 0.50 | / | 0.03 | 0.003 | 0.33 | 0.52 | 0.13 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ类限值 |  | / | 6-9 | 5 | 4 | 20 | / | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | / | 0.005 | 0.2 | 6 | 1.0 | 0.2 |
| W4-3 | 最大值 | 28.6 | 7.8 | 5.4 | 2.9 | 8 | 1.68 | 0.391 | 0.04 | 0.03 | ND | 0.000879 | ND | ND | 0.012 | 0.005 | ND | ND | 0.00010 | ND | 0.0018 | ND | 18 | ND | ND | 4.3 | 0.50 | ND |
|  | 最小值 | 28.5 | 7.7 | 5.3 | 1.6 | 7 | 1.56 | 0.370 | 0.03 | 0.01 | ND | 0.000689 | ND | ND | 0.009 | ND | ND | ND | 0.00007 | ND | 0.0015 | ND | 17 | ND | ND | 3.9 | 0.44 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.5 | 7.7 | 5.3 | 2.1 | 7 | 1.63 | 0.379 | 0.03 | 0.02 | ND | 0.000760 | ND | ND | 0.010 | / | ND | ND | 0.000087 | ND | 0.0017 | ND | 17 | ND | ND | 4.1 | 0.47 | ND |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.4 | 0.86 | 0.73 | 0.40 | / | 0.39 | 0.20 | 0.60 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | 0.003 | 0.70 | 1.0 | 0.02 | 0.04 | 0.50 | / | 0.03 | 0.003 | 0.72 | 0.50 | 0.13 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ类限值 |  | / | 6-9 | 5 | 4 | 20 | / | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | / | 0.005 | 0.2 | 6 | 1.0 | 0.2 |
| W5-1 | 最大值 | 28.1 | 7.9 | 4.6 | 3.4 | 14 | 1.53 | 0.388 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.000679 | ND | ND | 0.004 | ND | ND | ND | 0.00008 | ND | 0.0014 | ND | 30 | ND | ND | 2.0 | 0.48 | ND |
|  | 最小值 | 28.0 | 7.8 | 4.5 | 2.8 | 13 | 1.44 | 0.359 | 0.06 | 0.02 | ND | 0.000574 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00007 | ND | 0.0011 | ND | 27 | ND | ND | 1.9 | 0.43 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.0 | 7.8 | 4.5 | 3.1 | 13 | 1.50 | 0.375 | 0.07 | 0.03 | / | 0.000630 | ND | ND | / | ND | ND | ND | 0.000076 | ND | 0.0013 | ND | 28 | ND | ND | 1.9 | 0.45 | ND |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.45 | 1.14 | 0.85 | 0.70 | / | 0.39 | 0.40 | 0.80 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.004 | 0.02 | 0.003 | 0.70 | 0.80 | 0.02 | 0.03 | 0.50 | / | 0.03 | 0.003 | 0.33 | 0.48 | 0.13 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ类限值 |  | / | 6-9 | 5 | 4 | 20 | / | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | / | 0.005 | 0.2 | 6 | 1.0 | 0.2 |
| W5-2 | 最大值 | 28.3 | 7.8 | 4.7 | 3.8 | 14 | 1.52 | 0.373 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.000837 | ND | ND | ND | 0.008 | 0.008 | ND | 0.00009 | ND | 0.0016 | ND | 25 | ND | ND | 4.0 | 0.44 | ND |
|  | 最小值 | 28.2 | 7.7 | 4.6 | 3.1 | 12 | 1.44 | 0.353 | 0.13 | 0.03 | ND | 0.000774 | ND | ND | ND | 0.008 | ND | ND | 0.00009 | ND | 0.0012 | ND | 20 | ND | ND | 3.8 | 0.40 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.2 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 13 | 1.47 | 0.362 | 0.15 | 0.03 | / | 0.000816 | ND | ND | ND | 0.008 | / | ND | 0.00009 | ND | 0.0014 | ND | 22 | ND | ND | 3.9 | 0.43 | ND |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.4 | 1.11 | 0.95 | 0.70 | / | 0.37 | 0.80 | 0.80 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.30 | 0.002 | 0.08 | 0.01 | 0.70 | 0.90 | 0.02 | 0.03 | 0.50 | / | 0.03 | 0.003 | 0.67 | 0.44 | 0.13 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ类限值 |  | / | 6-9 | 3 | 6 | 30 | / | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.05 | 0.001 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | / | 0.01 | 0.2 | 10 | 1.5 | 0.3 |
| W6-1 | 最大值 | 28.5 | 7.7 | 5.2 | 3.0 | 14 | 2.28 | 0.343 | 0.13 | 0.03 | ND | 0.000784 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00033 | ND | 0.0019 | ND | 23 | ND | ND | 4.3 | 0.41 | ND |
|  | 最小值 | 28.4 | 7.5 | 5.1 | 2.7 | 12 | 2.00 | 0.305 | 0.03 | 0.02 | ND | 0.000668 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00033 | ND | 0.0015 | ND | 19 | ND | ND | 4.0 | 0.38 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.4 | 7.5 | 5.1 | 2.9 | 13 | 2.12 | 0.328 | 0.07 | 0.02 | ND | 0.000735 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.00033 | ND | 0.0017 | ND | 20 | ND | ND | 4.1 | 0.40 | ND |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.35 | 0.54 | 0.5 | 0.47 | / | 0.23 | 0.43 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.04 | 0.30 | 0.001 | 0.02 | 0.003 | 0.70 | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 0.50 | / | 0.02 | 0.003 | 0.43 | 0.27 | 0.08 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表6.3-16（2）  地表水环境质量现状监测结果   单位：mg/L，水温单位为℃,pH无量纲

| 监测断面 | 监测项目 | 水温℃ | pH（无量纲） | 溶解氧 | 透明度 | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 总氮 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫化物 | 镉 | 六价铬 | 锌 | 锰 | 铅 | 砷 | 镍 | 挥发酚 | 高锰酸盐指数 | 氟化物 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类限值 |  | / | 6-9 | 5 | / | 4 | 20 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 6 | 1.0 | 0.2 |
| 检出限 |  | / | / | / | / | 0.5 | 4 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.07 | 0.0003 | 0.02 | 0.0003 | 0.125 | 0.05 | 0.05 |
| H1 | 最大值 | 28.5 | 7.5 | 5.7 | 50 | 2.5 | 17 | 0.94 | 0.565 | 0.04 | 0.04 | ND | 0.000911 | ND | 0.004 | ND | ND | 0.0018 | ND | ND | 4.1 | 0.44 | ND |
|  | 最小值 | 28.3 | 7.4 | 5.6 | 50 | 2.0 | 15 | 0.91 | 0.536 | 0.02 | 0.03 | ND | 0.000868 | ND | ND | ND | ND | 0.0018 | ND | ND | 3.9 | 0.40 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.4 | 7.4 | 5.6 | 50 | 2.2 | 15 | 0.92 | 0.549 | 0.03 | 0.03 | / | 0.000889 | / | / | / | / | 0.0018 | / | / | 4.0 | 0.42 | / |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.25 | 0.75 | / | 0.63 | 0.85 | 0.94 | 0.57 | 0.80 | 0.80 | 0.025 | 0.18 | 0.040 | 0.004 | 0.020 | 0.700 | 0.04 | 0.500 | 0.030 | 0.68 | 0.44 | 0.125 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | 最大值 | 28.6 | 7.6 | 5.8 | 48 | 3.3 | 15 | 0.87 | 0.539 | 0.03 | 0.04 | ND | 0.000774 | ND | 0.004 | ND | ND | 0.0021 | ND | ND | 4.0 | 0.50 | ND |
|  | 最小值 | 28.4 | 7.4 | 5.7 | 46 | 2.3 | 11 | 0.85 | 0.515 | 0.03 | 0.02 | ND | 0.000668 | ND | ND | ND | ND | 0.0018 | ND | ND | 3.7 | 0.47 | ND |
|  | 平均浓度 | 28.5 | 7.5 | 5.7 | 46 | 2.8 | 12 | 1.26 | 0.528 | 0.03 | 0.03 | / | 0.000732 | / | / | / | / | 0.0019 | / | / | 3.8 | 0.49 | / |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.3 | 0.71 | / | 0.83 | 0.75 | 0.87 | 0.54 | 0.15 | 0.80 | 0.025 | 0.15 | 0.040 | 0.004 | 0.020 | 0.700 | 0.04 | 0.500 | 0.030 | 0.67 | 0.50 | 0.125 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ类限值 |  | / | 6-9 | 3 | / | 6 | 30 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.005 | 0.05 | 2.0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 10 | 1.5 | 0.3 |
| 检出限 |  | / | / | / | / | 0.5 | 4 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00025 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.0025 | 0.0003 | 0.007 | 0.0003 | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
| H3 | 最大值 | 22.7 | 7.4 | 6.88 | 70 | 5.4 | 19 | 0.76 | 0.182 | 0.06 | 0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.007 | 0.0030 | 3.8 | 0.23 | ND |
|  | 最小值 | 21.9 | 7.3 | 6.81 | 68 | 5.1 | 18 | 0.74 | 0.169 | 0.05 | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0028 | 3.5 | 0.23 | ND |
|  | 平均浓度 | 22.3 | 7.35 | 6.85 | 69 | 5.3 | 19 | 0.75 | 0.176 | 0.06 | 0.03 | / | / | / | / | / | / | / | 0.007 | 0.0029 | 3.7 | 0.23 | / |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.2 | 0.32 | / | 0.90 | 0.63 | 0.51 | 0.12 | 0.60 | 0.06 | 0.010 | 0.05 | 0.040 | 0.003 | 0.050 | 0.025 | 0.002 | 0.350 | 0.300 | 0.38 | 0.15 | 0.083 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H4 | 最大值 | 23.1 | 7.7 | 6.91 | 75 | 5.4 | 19 | 0.98 | 0.112 | 0.08 | 0.02 | ND | ND | ND | ND | 0.01 | ND | ND | ND | 0.0024 | 3.8 | 0.24 | ND |
|  | 最小值 | 22.4 | 7.6 | 6.88 | 73 | 4.7 | 15 | 0.95 | 0.099 | 0.07 | 0.02 | ND | ND | ND | ND | 0.01 | ND | ND | ND | 0.0023 | 3.7 | 0.24 | ND |
|  | 平均浓度 | 22.8 | 7.7 | 6.90 | 74 | 5.1 | 17 | 0.97 | 0.106 | 0.08 | 0.02 | / | / | / | / | 0.01 | / | / | / | 0.0024 | 3.8 | 0.24 | / |
|  | 最大单因子指数 | / | 0.35 | 0.30 | / | 0.90 | 0.63 | 0.65 | 0.07 | 0.80 | 0.04 | 0.010 | 0.05 | 0.040 | 0.003 | 0.100 | 0.025 | 0.002 | 0.175 | 0.240 | 0.38 | 0.16 | 0.083 |
|  | 超标率（%） | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 6.3.3声环境质量现状监测与评价

6.3.3.1声环境质量现状监测

（1）监测布点

本次区域评估范围布设28个噪声监测点，监测点位附图5。

工业区噪声：24个；交通噪声：4个。

（2）监测频次和监测因子

监测时间为2024年8月6日至8月8日连续三天，每天昼夜各一次，监测因子为等效声级Leq。

（3）监测方法

监测方法为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法。

（4）监测结果

各监测点噪声的监测、评价结果见表6.3-17-表6.3-18。

表6.3-17  交通噪声监测结果一览表（dB（A））

| 监测 点位 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024.8.6~8.7 | 2024.8.7~8.8 | 标准 | 达标状况 | 2024.8.6~8.7 | 2024.8.7~8.8 | 标准 | 达标状况 |
| N3京台线与秦淮路交叉 | 68.6 | 67.9 | 70 | 达标 | 53.2 | 53.0 | 55 | 达标 |
| N7机场高速与天元西路交叉口 | 66.9 | 66.3 | 70 | 达标 | 52.2 | 52.0 | 55 | 达标 |
| N15苏源大道与吉印大道交会处 | 67.2 | 67.5 | 70 | 达标 | 51.9 | 52.1 | 55 | 达标 |
| N20宁宣高速与绕城高速 | 69.4 | 69.2 | 70 | 达标 | 54.2 | 53.0 | 55 | 达标 |

表6.3-18  工业区噪声监测结果一览表（dB（A））

| 声功能区 | 监测 点位 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.8.6 | 2024.8.7 -8.8 | 标准 | 达标状况 | 2024.8.6-8.7 | 2024.8.7 -8.8 | 标准 | 达标状况 |
| 1类 | N1美之国花园 | 52.1 | 51.7 | 55 | 达标 | 40.3 | 40.1 | 45 | 达标 |
|  | N10群志光电 | 53.1 | 53.7 | 55 | 达标 | 42.4 | 42.8 | 45 | 达标 |
|  | N11河海大学 | 52.2 | 51.7 | 55 | 达标 | 41.0 | 40.3 | 45 | 达标 |
|  | N22吉山软件园 | 54.6 | 54.8 | 55 | 达标 | 44.7 | 44.9 | 45 | 达标 |
| 2类 | N2上汽大众 | 58.7 | 59.1 | 60 | 达标 | 47.9 | 48.2 | 50 | 达标 |
|  | N4南京航空航天大学 | 58.2 | 58.4 | 60 | 达标 | 47.1 | 47.6 | 50 | 达标 |
|  | N5南京高尔夫国际花园 | 57.6 | 57.9 | 60 | 达标 | 46.9 | 46.8 | 50 | 达标 |
|  | N6通用磨坊食品公司 | 58.8 | 58.9 | 60 | 达标 | 48.3 | 48.1 | 50 | 达标 |
|  | N8蓝宝湾花园 | 55.3 | 55.6 | 60 | 达标 | 44.2 | 44.7 | 50 | 达标 |
|  | N9朗诗玲珑屿花园 | 54.9 | 54.7 | 60 | 达标 | 43.7 | 43.6 | 50 | 达标 |
|  | N12九龙湖别墅 | 55.7 | 55.5 | 60 | 达标 | 44.6 | 44.3 | 50 | 达标 |
|  | N13殷巷新寓 | 55.1 | 55.2 | 60 | 达标 | 44.3 | 44.1 | 50 | 达标 |
|  | N14七二四研究所 | 56.9 | 56.7 | 60 | 达标 | 45.8 | 45.7 | 50 | 达标 |
|  | N16大协西川东阳汽车部件 | 57.8 | 58.3 | 60 | 达标 | 46.9 | 47.4 | 50 | 达标 |
|  | N17海尔曼斯集团 | 57.2 | 57.6 | 60 | 达标 | 46.6 | 46.9 | 50 | 达标 |
|  | N18东虹花园西苑 | 53.1 | 53.4 | 60 | 达标 | 41.9 | 42.2 | 50 | 达标 |
|  | N19爱德印刷 | 57.8 | 57.5 | 60 | 达标 | 46.7 | 46.8 | 50 | 达标 |
|  | N21协鑫生活污泥发电 | 58.0 | 58.4 | 60 | 达标 | 47.2 | 47.6 | 50 | 达标 |
|  | N23空地 | 54.6 | 54.4 | 60 | 达标 | 43.3 | 43.2 | 50 | 达标 |
|  | N24太白店 | 54.9 | 55.2 | 60 | 达标 | 44.1 | 44.4 | 50 | 达标 |
|  | N25银城蓝溪郡 | 53.8 | 53.7 | 60 | 达标 | 42.7 | 42.5 | 50 | 达标 |
|  | N26凤凰山新寓 | 54.2 | 54.1 | 60 | 达标 | 43.0 | 42.9 | 50 | 达标 |
|  | N27金伯利护理用品 | 57.2 | 57.0 | 60 | 达标 | 46.3 | 46.4 | 50 | 达标 |
|  | N28南京飞腾电子科技 | 57.8 | 58.1 | 60 | 达标 | 46.9 | 47.2 | 50 | 达标 |

6.3.3.2声环境质量现状评价

（1）评价方法与评价标准

用Leq与评价标准对比，对评价区声环境质量功能区划进行评价。工业区噪声监测点位执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类标准，交通噪声监测点位执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

（2）评价结果

由上表可见，评估区域交通干线两侧昼间交通噪声值在66.3-69.4dB（A）之间，夜间交通噪声值在51.9-54.2dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求；评估范围内其他区域昼间噪声值在53.1-59.1dB（A）之间，夜间噪声值在41.9-48.3dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求；评估范围内1类区昼间噪声值在51.7-54.8dB（A）之间，夜间噪声值在40.1-44.9dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

### 6.3.4地下水环境质量现状监测与评价

6.3.4.1地下水环境质量现状监测

- 监测布点

- 本次监测共布设10个监测点。具体见表6.3-19和附图5。

- 表6.3-19  地下水环境质量现状监测布点

| 编号 | 点位位置 | 经纬度 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DW01 | 大众汽车西北侧空地 | 118.7846931,31.9539970 | 八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； 基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数； 其他：地下下水水位（包括井口地面高程、井水埋深）、水温 | 实测 |
| DW02 | 科建路与兴民南路交界处，往兴民南路以南70m | 118.8602673,31.9620733 |  |  |
| DW04 | 金德茂花园南侧空地 | 118.7878641,31.9129274 |  |  |
| DW05 | 池田路与双龙大道交会东侧空地 | 118.8168909,31.9412034 |  |  |
| DW06 | 普朗医疗设备有限公司空地 | 118.8430922,31.9099336 |  |  |
| DW07 | 协鑫燃机东侧空地 | 118.8391077,31.8818859 |  |  |
| DW09 | 原戴家北侧空地 | 118.7413767,31.8400626 |  |  |
| DW10 | 荣盛隽峰南侧空地 | 118.7785549,31.8286894 |  |  |
| DW11 | 顶益食品厂南侧 | 118.7987046,31.7926373 |  |  |
| DW08 | 新丰村南侧空地 | 118.8044718,31.8533295 |  |  |
| DW03 | 奥联 | 118.780639,31.879835 | ①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-； ②基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 ③特征因子：石油类、LAS、镍、锡 ④地下水水位、水温、井口高程、水位埋深。 | 引用（2023.12.25） |

（2）监测频次和监测因子

监测频次：监测1天，每天1次。

监测因子：本次监测的监测因子为八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；其他：地下水水位（包括井口地面高程、井水埋深）、水温等水文参数。

监测时间：2024年8月11日。

引用报告来源于《南京奥联光能科技有限公司环评检测报告》（报告编号：NVTT-2023-1002）中D3-1点位地下水数据，检测时间为2023年12月25日。监测点位位于评估范围内，且时间未超过三年，因此监测数据可以引用。

（3）监测方法

地下水监测分析方法见表6.3-20。

表6.3-20  地下水监测分析方法一览表

| 项目名称 |  | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | pH | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.1.6.2 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 7484-1987 |
|  | 高锰酸盐指数 | 地下水质分析方法 第68部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法DZ/T 0064.68-2021 |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 |
|  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007 |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 |
|  | 氰化物 | 地下水质分析方法第52部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064. 52-2021 |
|  | 硝酸根离子 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |
|  | 亚硝酸根离子 |  |
|  | 总碱度 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.1.12.1 |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 |
|  | 钙 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 镉 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
|  | 钾 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 镁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 锰 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 钠 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 铅 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 |
|  | 铁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 锌 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 |
|  | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法HJ 1000-2018 |
|  | 总大肠菌群 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002）5.2.5.1 多管发酵法 |
|  | 硫酸根离子 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 |
|  | 氯离子 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 |
|  | 溶解性固体总量 | 地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T0064. 9-2021 |
|  | 碳酸盐碱度（以CaCO3计） | 《水和废水监测分析方法》 第四版（国家环保总局）（2002年）3.1.12.1酸碱指示剂滴定法 |
|  | 重碳酸盐碱度（以CaCO3计） |  |

6.3.4.2地下水环境质量现状评价

（1）评价因子

地下水水位（包括井口地面高程、井水埋深）、水温、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

（2）评价标准

地下水环境现状评价标准详见《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）。

（3）评价结果

表6.3-21  地下水水质监测结果表单位：mg/L（pH除外）

| 检测项目 | 结果（2024.8.11） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 （2023.12.25） | 标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DW01 | DW02 | DW04 | DW05 | DW06 | DW07 | DW08 | DW09 | DW10 | DW11 | DW03 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 钾 | 39.9 | 40.7 | 40 | 39.6 | 40.4 | 39.9 | 40.3 | 40.2 | 41.2 | 40.5 | 2.22 | / | / | / | / |
| 钠 | 64.8 | 65.9 | 65.4 | 65.5 | 65.5 | 65.7 | 65.6 | 66.7 | 67.9 | 66.4 | 24.6 | 100 | 150 | 200 | 400 |
| 钙 | 103 | 105 | 105 | 104 | 105 | 106 | 105 | 106 | 109 | 106 | 110 | / | / | / | / |
| 镁 | 45.4 | 46.7 | 46.5 | 46.5 | 46.7 | 47.0 | 46.8 | 47.5 | 48.7 | 47.2 | 3.58 | / | / | / | / |
| 碳酸根 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / |
| 碳酸氢根 | 452 | 451 | 447 | 449 | 454 | 456 | 450 | 446 | 453 | 455 | 491 | / | / | / | / |
| 氯离子 | 101 | 102 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 102 | 104 | 103 | 7.41 | 50 | 150 | 250 | 350 |
| 硫酸根离子 | 166 | 168 | 169 | 169 | 169 | 169 | 170 | 168 | 170 | 169 | 4.58 | 50 | 150 | 250 | 350 |
| pH值 | - 7.4 | - 7.5 | - 7.5 | - 7.5 | - 7.5 | - 7.6 | - 7.5 | - 7.6 | - 7.4 | - 7.5 | 7.2 | 6.5≤pH≤8.5 |  |  | 5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0 |
| 氨氮 | 0.076 | 0.060 | 0.078 | 0.069 | 0.057 | 0.063 | 0.075 | 0.083 | 0.078 | 0.066 | 0.362 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 1.5 |
| 硝酸盐氮离子 | 1.76 | 1.85 | 1.68 | 1.83 | 1.88 | 1.71 | 1.77 | 1.88 | 1.86 | 1.41 | ND | 2 | 5 | 20 | 30 |
| 亚硝酸盐氮离子 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 1 | 4.8 |
| 挥发酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| 氰化物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| 砷（μg/L） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | ND | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.05 |
| 汞（μg/L） | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.22 | 0.46 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.002 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| 总硬度 | 415 | 418 | 415 | 419 | 421 | 416 | 417 | 414 | 412 | 416 | 290 | 150 | 300 | 450 | 650 |
| 铅（μg/L） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.10 |
| 氟化物 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 镉（μg/L） | 0.574 | 0.532 | 0.542 | 0.542 | 0.521 | 0.584 | 0.500 | 0.500 | 0.447 | 0.447 | 0.6 | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| 铁 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.0 |
| 锰 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 1.52 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1.50 |
| 溶解性固体总量 | 681 | 673 | 682 | 677 | 675 | 668 | 677 | 672 | 679 | 680 | 375 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| 耗氧量 （高锰酸盐指数计） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 10 |
| 硫酸盐 | 196 | 177 | 177 | 187 | 177 | 177 | 196 | 187 | 187 | 196 | 4.99 | 50 | 150 | 250 | 350 |
| 氯化物 | 109 | 111 | 106 | 108 | 110 | 109 | 120 | 116 | 117 | 119 | 8.89 | 50 | 150 | 250 | 350 |
| 总大肠菌群 （MPN/L） | - 9.4×102 | - 9.4×102 | - 7.0×102 | - 7.9×102 | - 9.4×102 | - 4.9×102 | - 7.0×102 | - 8.4×102 | - 7.9×102 | - 7.0×102 | 20 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 细菌总数 （CFU/mL） | - 9.1×102 | - 9.6×102 | - 9.2×102 | - 9.4×102 | - 8.6×102 | - 9.2×102 | - 8.7×102 | - 8.8×102 | - 8.3×102 | - 9.9×102 | 68 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 水温（℃） | - 18.3 | - 18.5 | - 18.3 | - 18.4 | - 18.4 | - 18.5 | - 18.3 | - 18.3 | - 18.4 | - 18.6 | / | / | / | / | / |
| 水位（m） | - 6.5 | - 6.7 | - 7.2 | - 6.7 | - 7.0 | - 7.1 | - 7.1 | - 6.9 | - 7.1 | - 6.8 | / | / | / | / | / |
| 高程（m） | - 1.8 | - 2.0 | - 1.7 | - 1.5 | - 1.9 | - 1.7 | - 1.9 | - 2.0 | - 1.8 | - 1.6 | / | / | / | / | / |
| 埋深（m） | - 4.2 | - 4.0 | - 4.3 | - 4.5 | - 4.1 | - 4.3 | - 4.1 | - 4.0 | - 4.2 | - 4.4 | 2.2 | / | / | / | / |

注：“ND”表示未检出，涉及项目检出限为：碳酸根1.25mg/L；亚硝酸盐氮离子0.016mg/L；挥发酚0.0003mg/L；氰化物0.0005mg/L；六价铬0.001mg/L；铅0.07mg/L；铁0.02mg/L。

对照评价标准，由表6.3-21各监测点位根据地下水水质及水位监测结果：各点位pH值、钠、硝酸盐氮离子、亚硝酸盐氮离子、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铅、氟化物、铁、锰、耗氧量等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）I类水质要求；氯离子、氯化物、氨氮、镉铁等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅱ类水质要求；硫酸根离子、硫酸盐、汞、总硬度、溶解性固体总量等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质要求；细菌总数等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水质要求；总大肠菌群满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅴ类水质要求。

### 6.3.5土壤环境质量现状监测与评价

土壤环境质量现状委托南京学府环境安全科技有限公司进行实测，监测时间2024年8月8日。

数据有效期为2024年8月8日-2027年8月7日。

6.3.5.1监测布点及监测项目、频次

（1）监测点位

共设9个采样点。土壤监测点位详见附图5和表6.3-22。

表6.3-22  土壤监测点位及监测因子情况表

| 监测编号 | 监测点位置 | 现状土地利用类型 | 采样深度 | 经纬度 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 翠屏清华园 | 第一类建设用地 | 0-0.2m | 118.7750983,31.9465784 | 基本因子：GB36600-2018表1中序号1~45等共计45项基本项目； 特征因子：石油烃 其他：颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度； | 实测 |
| T2 | 陈家 | 第一类建设用地 | 0-0.2m、0.5-1.5m、1.5-3m | 118.7462645,31.8425302 |  |  |
| T4 | 北葛村 | 第一类建设用地 | 0-0.2m、0.5-1.5m、1.5-3m | 118.7904029,31.8353794 |  |  |
| T5 | 秣陵中学 | 第一类建设用地 | 0-0.2m | 118.8301801,31.8315814 |  |  |
| T7 | 金王府 | 第一类建设用地 | 0-0.2m、0.5-1.5m、1.5-3m | 118.8191884,31.9525276 | 基本因子：GB36600-2018表1中序号1~45等共计45项基本项目； 特征因子：石油烃 其他：颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度； |  |
| T8 | 协鑫燃机 | 第二类建设用地 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m | 118.8370627,31.8810413 | 基本因子：GB36600-2018表1中序号1~45等共计45项基本项目； 特征因子：石油烃 其他：颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度； |  |
| T9 | 长安马自达有限公司 | 第二类建设用地 | 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m | 118.7988895,31.8995056 | 基本因子：GB36600-2018表1中序号1~45等共计45项基本项目； 特征因子：石油烃 其他：颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度； |  |
| T10 | 中国兵器 | 第二类建设用地 | 0-0.2m、0.5-1.5m、1.5-3m | 118.7920123,31.8639717 |  |  |
| T3 | 赵林村农田 | 农用地 | 0-0.2m | 118.7003666,31.8311093 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
| T6 | 九龙湖片区 | 第二类建设用地 | 0-0.2m | 118.8219994,31.9134102 | 基本因子：GB36600-2018表1中序号1~45等共计45项基本项目； 其他：颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度； | 引用（2024.3.29） |

（2）监测频次和监测因子

监测一天，每天监测一次。

监测因子：基本项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔a〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚〔1,2,3-cd〕并芘、萘。特征因子：pH值、石油烃（C10-C40）。

监测时间：2024年8月8日。

引用报告分别来源于《江宁经济技术开发区环境质量跟踪监测》（报告编号：（2024）环检（综）字第（H0002）号）中九龙湖T1土壤检测数据，检测时间为2024年3月29日，监测点位位于评估范围内，且时间未超过三年，因此检测数据可以引用。

（3）监测方法

监测方法执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。详见表6.3-23所示。

表6.3-23  土壤监测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ680-2013 | 原子荧光分光光度计 | 0.002mg/kg |
|  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法 HJ680-2013 | 原子荧光分光光度计 | 0.01mg/kg |
|  | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ1082-2019 | 原子吸收分光光度计 | 0.5mg/kg |
|  | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
|  | 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
|  | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计 | 3mg/kg |
|  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 原子吸收分光光度计（石墨炉） | 10mg/kg |
|  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 原子吸收分光光度计（石墨炉） | 0.01mg/kg |
|  | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 | 气质联用仪 | 1.0μg/kg |
|  | 氯乙烯 |  |  | 1.0μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0μg/kg |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 1.5μg/kg |
|  | 反式-1，2-二氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg |
|  | 1，1-二氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 顺式-1，2-二氯乙烯 |  |  | 1.3μg/kg |
|  | 氯仿 |  |  | 1.1μg/kg |
|  | 1，1，1-三氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |
|  | 四氯化碳 |  |  | 1.3μg/kg |
|  | 苯 |  |  | 1.9μg/kg |
|  | 1，2-二氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |
|  | 三氯乙烯 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 1，2-二氯丙烷 |  |  | 1.1μg/kg |
|  | 甲苯 |  |  | 1.3μg/kg |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 四氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg |
|  | 氯苯 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 乙苯 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 间，对-二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 邻-二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 苯乙烯 |  |  | 1.1μg/kg |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 1，2，3-三氯丙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
|  | 1，4-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |
|  | 1，2-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |
|  | 2-氯苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 气质联用仪 | 0.06mg/kg |
|  | 硝基苯 |  |  | 0.09mg/kg |
|  | 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
|  | 苯并〔a〕蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯并〔b〕荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
|  | 苯并〔k〕荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯并〔a〕芘 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并〔a,h〕蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
|  | 苯胺 | 土壤和沉积物 苯胺的测定气相色谱-质谱法 NJADT/OG-101/0-2020 | 气质联用仪 | 0.08mg/kg |
|  | pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ962-2018 | pH计 | - |
|  | 石油烃 （C10~C40） | 《土壤和沉积物 石油烃（C10~C40）的测定气相色谱法》 | 气相色谱仪 | 6mg/kg |

6.3.5.2现状监测结果与评价

土壤监测结果见表6.3-24至6.3-26。

表6.3-24  土壤环境监测结果

| 监测点位 | 单位 | T1 | T2 |  |  | T4 |  |  | T5 | T7 |  |  | T8 |  |  | 标准值mg/kg |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.2m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.2m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.39 | 7.28 | 7.19 | 7.40 | 6.74 | 6.43 | 6.03 | 7.63 | 7.59 | 7.83 | 7.92 | 8.09 | 8.24 | 8.25 | / | / | / |
| 汞 | mg/kg | 0.034 | 0.025 | 0.027 | 0.031 | 0.032 | 0.030 | 0.035 | 0.033 | 0.029 | 0.032 | 0.026 | 0.031 | 0.025 | 0.027 | 8 | 38 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 4.60 | 5.49 | 5.79 | 5.51 | 6.55 | 6.06 | 5.74 | 4.45 | 5.86 | 6.16 | 6.21 | 6.13 | 6.87 | 8.34 | 20 | 60 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 37.2 | 25.1 | 26.6 | 31.3 | 37.1 | 39.9 | 36.8 | 43.3 | 28.0 | 31.1 | 27.7 | 26.4 | 25.5 | 22.8 | 400 | 800 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 20 | 65 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 33 | 39 | 40 | 40 | 21 | 23 | 24 | 36 | 37 | 39 | 40 | 29 | 32 | 30 | 2000 | 18000 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 26 | 21 | 22 | 24 | 18 | 20 | 21 | 28 | 32 | 34 | 34 | 33 | 36 | 34 | 150 | 900 | 达标 |
| 六价铬 | mg/kg | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 3 | 5.7 | 达标 |
| 石油烃 （C10~C40） | mg/kg | 34 | 39 | 24 | 36 | 30 | 40 | 29 | 29 | 40 | 30 | 29 | 42 | 40 | 24 | 826 | 4500 | 达标 |
| 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 12 | 37 | 达标 |
| 氯乙烯 | μg/kg | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.12 | 0.43 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 12 | 66 | 达标 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 94 | 616 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 54 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | 9 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66 | 596 | 达标 |
| 氯仿 | μg/kg | 5.7 | ND | 3.9 | ND | 3.0 | 9.0 | ND | ND | ND | ND | ND | 4.9 | ND | ND | 0.3 | 0.9 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 701 | 840 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.52 | 5 | 达标 |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 | 2.8 | 达标 |
| 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | 4 | 达标 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.7 | 2.8 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | 5 | 达标 |
| 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1200 | 1200 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.6 | 2.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 33.9 | 21.6 | 31.8 | 25.7 | 39.7 | 44.6 | 12.6 | 20.0 | 23.1 | 20.5 | 31.2 | 30.4 | 6.7 | 5.1 | 11 | 53 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.6 | 10 | 达标 |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 68 | 270 | 达标 |
| 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.2 | 28 | 达标 |
| 对（间）二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 163 | 570 | 达标 |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1290 | 1290 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.6 | 6.8 | 达标 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 222 | 640 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 0.5 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.6 | 20 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560 | 560 | 达标 |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 25 | 70 | 达标 |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 34 | 76 | 达标 |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 92 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 2256 | 达标 |
| 苯并〔a〕蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.5 | 15 | 达标 |
| 苯并〔a〕芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.55 | 1.5 | 达标 |
| 苯并〔b〕荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.5 | 15 | 达标 |
| 苯并〔k〕荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 55 | 151 | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 490 | 1293 | 达标 |
| 二苯并〔a，h〕蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.55 | 1.5 | 达标 |
| 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.5 | 15 | 达标 |

表6.3-25  土壤环境监测结果

| 监测点位 | 单位 | T9 |  |  | T10 |  |  | T6 | 标准值mg/kg |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.2m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.2m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.2m | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  |
| pH值 | 无量纲 | 8.16 | 8.27 | 8.28 | 7.74 | 6.96 | 7.55 | 7.73 | / | / | / |
| 汞 | mg/kg | 0.027 | 0.025 | 0.032 | 0.031 | 0.028 | 0.030 | 0.114 | 8 | 38 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 7.57 | 6.51 | 7.16 | 6.49 | 7.16 | 6.95 | 19.9 | 20 | 60 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 25.9 | 22.7 | 25.2 | 26.0 | 25.7 | 28.4 | 13.1 | 400 | 800 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 20 | 65 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 28 | 28 | 30 | 33 | 36 | 34 | 25 | 2000 | 18000 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 38 | 39 | 38 | 27 | 28 | 29 | 28 | 150 | 900 | 达标 |
| 六价铬 | mg/kg | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | ND | 3 | 5.7 | 达标 |
| 石油烃 （C10~C40） | mg/kg | 41 | 38 | 31 | 26 | 42 | 28 | - | 826 | 4500 | 达标 |
| 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.8 | 12 | 37 | 达标 |
| 氯乙烯 | μg/kg | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | ND | 0.12 | 0.43 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 12 | 66 | 达标 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10.8 | 94 | 616 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 54 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | 9 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66 | 596 | 达标 |
| 氯仿 | μg/kg | 6.9 | 9.9 | ND | 4.1 | 6.9 | 11.1 | ND | 0.3 | 0.9 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 701 | 840 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.52 | 5 | 达标 |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 | 2.8 | 达标 |
| 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | 4 | 达标 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.7 | 2.8 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 | 5 | 达标 |
| 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1200 | 1200 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 3.0 | 0.6 | 2.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 30.8 | 27.8 | 9.4 | 29.4 | 26.8 | 31.8 | 45.4 | 11 | 53 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 17.8 | 2.6 | 10 | 达标 |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 68 | 270 | 达标 |
| 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7.2 | 28 | 达标 |
| 对（间）二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 163 | 570 | 达标 |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1290 | 1290 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.6 | 6.8 | 达标 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 222 | 640 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 0.5 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.6 | 20 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560 | 560 | 达标 |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 25 | 70 | 达标 |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 34 | 76 | 达标 |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 92 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 250 | 2256 | 达标 |
| 苯并〔a〕蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.5 | 15 | 达标 |
| 苯并〔a〕芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.55 | 1.5 | 达标 |
| 苯并〔b〕荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.5 | 15 | 达标 |
| 苯并〔k〕荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 55 | 151 | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 490 | 1293 | 达标 |
| 二苯并〔a，h〕蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.55 | 1.5 | 达标 |
| 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.5 | 15 | 达标 |

表6.3-26  土壤环境监测结果

| 监测点位 | 单位 | T3（农用地） | 标准值mg/kg | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.2m |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 8.29 | ≥7.5 | / |
| 汞 | mg/kg | 0.030 | 3.4 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 6.06 | 25 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 24.2 | 170 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.06 | 0.6 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 29 | 100 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 32 | 190 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 81 | 300 | 达标 |
| 铬 | mg/kg | 63 | 250 | 达标 |

监测结果表明，监测点位T1、T2、T4、T5、T7监测浓度满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第一类用地标准，其余监测点位监测浓度满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地标准，T3监测浓度满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准。

### 6.3.6底泥环境质量现状监测

底泥环境质量现状委托南京学府环境安全科技有限公司进行实测，监测时间2024年8月7日。

数据有效期为2024年8月7日-2027年8月6日。

（1）监测因子

pH、铜、锌、铅、镉、镍、六价铬、砷、汞

（2）监测点位

设6个监测底泥监测点。监测点位详见附图5和表6.3-27。

表6.3-27  底泥监测点位

| 编号 | 监测点位名称 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 城北污水处理厂排口 |  | pH、镉、铜、铅、铬、锌、汞、砷、镍 |
| S2 | 开发区污水处理厂排口 |  |  |
| S3 | 高新区（科学园）污水处理厂排口 |  |  |
| S4 | 南区污水处理厂排口 | 一、二期 |  |
| S5 |  | 三期 |  |
| S6 | 空港污水处理厂排口 |  |  |

（3）监测时间及频次

监测时间：监测一天，监测一次。

（4）监测方法：国家土壤环境分析、监测相关规范执行。

（5）监测结果及评价：监测结果见表6.3-28。

表6.3-28  底泥环境监测结果  单位：mg/kg

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.68 | 7.63 | 8.41 | 7.68 | 7.63 | 8.41 | ≥7.5 |
| 砷 | mg/kg | 6.32 | 6.20 | 5.67 | 5.90 | 6.72 | 7.49 | 25 |
| 汞 | mg/kg | 0.041 | 0.037 | 0.040 | 0.035 | 0.038 | 0.026 | 3.4 |
| 铜 | mg/kg | 29 | 37 | 24 | 37 | 33 | 27 | 100 |
| 铅 | mg/kg | 38 | 49 | 31 | 43 | 34 | 57 | 170 |
| 镉 | mg/kg | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.6 |
| 镍 | mg/kg | 24 | 34 | 24 | 30 | 31 | 18 | 190 |
| 铬 | mg/kg | 60 | 58 | 74 | 75.1 | 73 | 55 | 250 |
| 锌 | mg/kg | 112 | 111 | 82 | 112 | 111 | 82 | 300 |

结果表明，底泥中各指标均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，表明区内底泥环境质量现状较好。

## 6.4环保基础设施现状

经过多年建设，开发区污水处理厂、供热、供气、供电、固废处置、给排水管网（含雨水管网）和道路等基础设施较为完善，见表6.4-1。

表6.4-1  基础设施建设情况一览表

| 设施名称 | 市政公用工程 |  | 位置 | 现有规模 | 服务范围 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 江宁开发区污水处理厂 |  | 区内 | 污水处理：8万m3/d | 西至将军山、北至秦淮新河、东至秦淮河，南至国检路→机场高速→利源路→百家湖→池田路 | 已建 |
|  | 南区污水处理厂 |  | 区外 | 污水处理：15万m3/d | 北至秣周路→宁丹路→绕越高速→吉印大道→将军大道→阳山河，南至秣陵四横沟；东至秦淮河；西至吉山→将军大道 | 已建 |
| 供热 |  | 南京协鑫燃机热电有限公司南京蓝天燃机热电联产项目 | 区内 |  | 2台180MW燃气-蒸汽联合循环热电联产机组 | 协鑫燃机热电主要供应东山、淳化以及秣陵片区 | 已建 |
| 供电 |  | 东善桥变电站 | / |  | 500KV | 开发区 | 已建 |
|  |  | 殷巷变 |  |  | 220KV |  |  |
|  |  | 苏庄变 |  |  | 220KV |  |  |
|  |  | 华科变 |  |  | 220KV |  |  |
| 供气 |  | 以“川气东输”天然气为气源 | 区外 |  | 在开发区东南部设1座天然气门站，以“川气东输”天然气为气源，向东山组团供应天然气 | 开发区 | 已建 |
| 环卫和固废 |  | 南京江南静脉产业园光大生活垃圾焚烧发电厂 | 区外 |  | 3600t/d | 开发区 | 已建 |
|  |  | 大唐南京环保科技有限责任公司 | 区内 |  | 处置类别为HW50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂（772-007-50），处置规模为8300t/a | 开发区 | 已建 |
|  |  | 光国生物能源（南京）有限公司 | 区外 |  | 餐厨垃圾660吨/日（含废弃油脂60吨/日） | 开发区 | 已建 |
|  |  | 南京伊环环境服务有限公司 | 区外 |  | 2000吨/年危险废物集中收集贮存项目 | 开发区 | 已建 |

### 6.4.1供水水源及水厂

区域实行联合供水，区内以江宁开发区水厂、江宁科学园水厂作为主要供水水源，区外依托滨江水厂。江宁开发区水厂供水规模30万m3/d；江宁科学园水厂供水规模15万m3/d；滨江水厂供水规模45万m3/d。

### 6.4.2污水集中处理设施

本次评估范围内污水目前依托日处理能力8万吨的江宁开发区污水处理厂（区内）与日处理能力15万吨的南区污水处理厂（区外），收水范围详见附图7。

- （1）雨污管网

- 目前，开发区内涉水企业的生产和生活污水均已纳入污水管网，实现全面覆盖。园内主要道路两侧基本均铺设雨水管道，分片依重力流收集雨水，通过一干河和二干河边上的雨水泵站排入一干河及二干河内。根据河流位置、地形、道路走向等划分汇水区域，规划沿道路布置雨水管道，分片收集雨水，主要干道雨水管管径为DN600-DN1800，其余道路布置雨水支管，管径在DN500-DN800之间。

（2）江宁开发区污水处理厂

1）概况

南京市江宁开发区污水处理厂位于江宁区秦淮路72号，已建污水处理规模为8万m3/d。开发区污水处理厂的收水范围为西至将军山、北至秦淮新河、东至秦淮河，南至国检路→机场高速→利源路→百家湖→池田路。该范围内生活污水和工业废水通过外部收集管道集中收集后排入该污水处理厂。1998年江宁开发区污水处理厂（原名南京宁环水质净化厂）获批建设，2003年由原江宁区环保局验收；2003年12月，《南京宁环水质净化厂二期》取得环评批复，2004年建设完成，并通过南京市环保局验收；2006年，《江宁开发区污水处理厂扩建工程（4万吨/天）》取得环评批复，2011年12月通过南京市环保局验收；2010年，江宁开发区污水处理厂开展实施臭气处理工作，并于2012年11月通过南京市环保局验收；2016年，组织编制完成《南京江宁开发区污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告书》，2016年11月南京市江宁区环境保护局对该环评进行了批复（江宁环建字〔2016〕19号），2018年12月，南京市江宁区环境保护局对该项目进行了验收（江宁环验字〔2018〕130号）。

表6.4-2  污水处理厂建设情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 批复情况 |  | 竣工验收情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 审批单位 | 文号或日期 | 审批单位 | 文号或日期 |
| 1 | 南京宁环水质净化厂 | 2万m3/d | 江宁县环保局 | 1998.5.12 | 江宁区环保局 | 2003.03.17 |
| 2 | 南京宁环水质净化厂二期 | 2万m3/d | 南京市环保局 | 2003.12.15 | 南京市环保局 | 2004.10.10 |
| 3 | 江宁开发区污水处理厂扩建工程（4万吨/天） | 4万m3/d | 南京市环保局 | 2006.4.24 | 南京市环保局 | 2011.12.16 |
| 4 | 南京市江宁开发区污水处理臭气处理工程项目 | 废气量10.75万m3/h | 江宁区环保局 | 2010.02.04 | 南京市环保局 | 2012.11.22 |
| 5 | 南京江宁开发区污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告书 | / | 江宁区环保局 | 江宁环建字〔2016〕19号 | 江宁区环保局 | 江宁环验字〔2018〕130号 |

开发区污水处理厂提升泵站建设情况见下表：

        - 表6.4-3    开发区污水处理厂污水提升泵站一览表

| 序号 | 名称 | 设计规模（万m³/d） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区2#污水泵站 | 2.5 | 天元路以南、宁溧路以西 |

        - 表6.4-4    开发区污水处理厂（一、二、三期）接管及尾水排放标准  mg/L

| 序号 | 项目 | 接管标准 | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6-9 | 6-9 |
| 2 | COD | 500 | 50 |
| 3 | BOD5 | 300 | 10 |
| 4 | SS | 400 | 10 |
| 5 | NH3-N | 45 | 5（8） |
| 6 | TP | 8 | 0.5 |
| 7 | TN | 70 | 15 |

- 注：根据统计，纳管至开发区污水处理厂的企业涉及的特征污染物为总镍、总锌、氟化物、苯系物，开发区污水处理厂对上述因子无接管要求。括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

- 2）污水处理工艺

- ①一、二期（4万m3/d）

- 一期采用ORBAL氧化沟为主体的二级生化处理工艺（平流沉砂池+ORBAL氧化沟+沉淀池+加氯消毒）。二期采用A2O氧化沟为主体的二级生化处理工艺（平流沉砂池+A2O氧化沟+沉淀池+加氯消毒），污泥采用机械浓缩脱水系统，除臭采用生物滤池除臭工艺。其主要流程图见图6.4-1所示。

图6.4-1  南京市江宁开发区污水处理厂一、二期项目工艺流程图

- ②三期（4万m3/d）

- 采用双沟式氧化沟为主体的二级生化处理工艺（钟式沉砂池+双沟式氧化沟+沉淀池+紫外线消毒）。污泥采用机械浓缩脱水系统，除臭采用生物滤池除臭工艺。

- 其主要流程图见图6.4-2所示。

- 图6.4-2  南京市江宁开发区污水处理厂三期项目工艺流程图

- ③提标改造项目（总8万m3/d，未新增）

- 提标改造项目在保证前三期工艺不变的情况下，结合开发区污水处理厂的实际情况，优化生化处理单元，新增深度处理及再生水回用单元，采用“微絮凝（絮凝）+过滤（反硝化）+消毒+再生水回用或尾水排放”工艺，以提高SS、TN、粪大肠菌群的去除率，污泥处置采用浓缩一机械脱水后外运处置。

图6.4-3  南京市江宁开发区污水处理厂提标改造项目工艺流程图

（3）南区污水处理厂（区外）

1）概况

南京市江宁开发区南区污水处理厂位于区秣陵街道苏源大道以西，云台山河以东，已建污水处理规模为15万m3/d。南区污水处理厂范围包括东山副城部分区域，具体范围为：北至秣周路→宁丹路→绕越高速→吉印大道→将军大道→阳山河，南至秣陵四横沟；东至秦淮河；西至吉山→将军大道，服务面积约11.51km2，该范围内生活污水和少量工业废水通过外部收集管道集中收集后排入该污水处理厂。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入云台山河。

2013年南京市江宁开发区南区污水处理厂编制完成《南京市江宁区南区污水处理厂项目环境影响报告书》，2013年9月江苏省环保厅（苏环审〔2013〕178号）对该环评进行了批复。一期项目包含6万m3/d污水处理工程和1.5万m3/d中水回用工程，实际建设过程，建设单位对项目进行了分期建设，其中的一阶段工程（6万m3/d污水处理工程）于2017年2月通过江宁区环保局（江宁环函字〔2017〕K005号）初步环保验收，2019年5月通过竣工环境保护验收，固体废物污染防治设施通过南京市生态环境局验收（苏委环验〔2019〕1号），由于一期二阶段工程（1.5万m3/d中水回用工程）与二期项目1.0万m3/d中水回用工程设备相互依托使用，故一期二阶段工程纳入二期项目进行验收，二期项目已于2020年10月26日通过竣工环境保护验收。

二期项目处理规模为4万m3/d，处理工艺采用改良A2/O生化池+反硝化滤池+次氯酸钠+紫外线消毒，2018年12月取得批复（江宁环建字〔2018〕10号），并于2020年10月26日通过竣工环境保护验收。

2020年，南京市江宁开发区南区污水处理厂三期工程项目取得批复，新增规模5万m3/d，尾水主要因子达地表准Ⅳ类水水质标准，TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，2020年7月取得批复（宁经管委行审环许〔2020〕100号），并于2022年10月26日通过竣工环境保护验收。

表6.4-5  污水处理厂建设情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 批复情况 |  | 竣工验收情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 审批单位 | 文号或日期 | 审批单位 | 文号或日期 |
| 1 | 南京市江宁区南区污水处理厂项目环境影响报告书 | 6万m3/d | 江苏省环境保护厅 | 苏环审〔2013〕178号 | 南京市生态环境局 | 苏委环验〔2019〕1号 |
|  |  |  |  |  | 自主验收 | 2022年10月26日 |
| 2 | 南京市江宁水务集团开展南区污水处理厂二期项目环境影响评价 | 4万m3/d | 南京市江宁区环境保护局 | 江宁环建字〔2018〕10号 |  |  |
| 3 | 南京市江宁开发区南区污水处理厂三期工程项目 | 5万m3/d | 南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局 | 宁经管委行审环许〔2020〕100号 | 自主验收 | 2022年10月26日 |

南区污水处理厂污水提升泵站建设情况见下表：

        - 表6.4-6  南区污水处理厂污水提升泵站一览表

| 序号 | 名称 | 规模 （万m3/d） | 位置 | 所属污水系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区4#污水泵站 | 9 | 九竹路以南、殷华街以西 | 排入高新区、南区污水处理厂 |
| 2 | 开发区1#污水泵站 | 2 | 马浦街和天元西路交界处 | 排入开发区5#污水泵站 |
| 3 | 开发区3#污水泵站 | 9 | 佛城东路，开发区垃圾中转站处 | 排入开发区5#污水泵站 |
| 4 | 开发区5#污水泵站 | 4 | 苏源大道不过牛首河桥西南角 | 排入开发区4#污水泵站 |
| 5 | 南旺沟泵站 | 2 | 南区污水处理厂南面 | 排入南区污水处理厂（未来科技城片区） |

        - 表6.4-7  南区污水处理厂接管及尾水排放标准  mg/L

| 序号 | 项目 | 接管标准 |  | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一二期 | 三期 |  |
| 1 | pH值（无量纲） | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| 2 | COD | 500 | 500 | 30 |
| 3 | BOD5 | 350 | 350 | 6 |
| 4 | SS | 400 | 400 | 5 |
| 5 | NH3-N | 35 | 35 | 1.5（3） |
| 6 | TP | 4 | 4 | 0.3 |
| 7 | TN | 45 | 45 | 15 |

注：根据统计，纳管至南区污水处理厂的企业涉及的特征污染物为氟化物、总锌、总铜、总镉、总铬、六价铬、总氰化物、总镍、急性毒性、总余氯、甲醛、总银、苯胺，南区污水处理厂对上述因子无接管要求。括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

- 2）污水处理工艺

- 南区污水处理厂一期工程，处理工艺采用改良A2/O生化池+纤维滤池，处理规模为 6万 m3/d；二期工程主要为扩建4.0万 m3/d的污水处理 设施，处理工艺采用改良A2/O生化池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒，二期扩建后全厂处理能力为10万m3/d；对一期工程增加 深度处理进行提标改造；三期工程处理规模为5万m3/d三期接收的污水为城市生活污水，采用以“改良A2/O生化池+反硝化滤池”为主体的三级处理工艺。其主要流程图见下图所示。

图6.4-4  南区污水处理厂现有项目工艺流程图

南区污水处理厂的剩余污泥交由江宁国联环保科技有限公司处理，泥饼外运焚烧该公司将江宁区各污水处理厂产生的剩余污泥采用“化学调理+机械压榨”脱水技术将含水率80%的污泥高干脱水到60%形成干化泥饼，送至光大能源南京有限公司和镇江谏壁电厂焚烧处置。该公司在科学园污水处理厂内和南区污水处理厂建有污泥干化中心，南区污水处理厂污泥干化中心于2016年6月底建成，处置规模为150t/d。

### 6.4.3供热设施

- （1）集中供热工程

- 1）南京蓝天燃机热电联产项目情况

南京协鑫燃机热电有限公司南京蓝天燃机热电联产项目，位于南京市江宁区内，厂址西靠前庄路，北望南京绕城高速，东眺秦淮河，南、北、西三面被老秦淮河环绕。根据江宁区统一协调规划，南京市规划局于2014年4月21日在《关于南京蓝天燃气热电项目选址意见函》中同意将南京蓝天燃机热电联产项目迁址至江宁区绕城高速以南、规划前庄路以西地块，厂址东侧紧邻规划前庄路，主次入口仍设在靠前庄路一侧。南京市环境保护局2014年7月28日以《关于南京蓝天燃机热电联产项目环境影响修编报告的预审意见》（宁环建〔2014〕92号）和江苏省环境保护厅2014年8月11日以《关于南京蓝天燃机热电联产项目环境影响修编报告的复函》（苏环编管〔2014〕76号）对南京江宁蓝天燃机热电项目做出相应批复要求，江苏省发展和改革委员会于2016年3月29日以苏发改能源发〔2016〕262号文《省发展改革委关于核准南京蓝天燃机热电联产项目的批复》核准本项目建设单位为“南京协鑫燃机热电有限公司”。该项目已建成总容量2×180MW燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，于2020年6月16日通过自主验收，固体废物污染防治设施于2020年7月13日通过南京市生态环境局竣工环保验收（宁环验〔2020〕5号）。

2）污染控制措施

该项目已建成总容量2台180MW燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，本项目建设的机组是清洁高效的燃气－蒸汽联合循环机组，采用清洁能源天然气作为燃料。本项目不设除尘和脱硫装置，燃机采用低氮燃烧器来控制NOx的排放浓度，其主要原理是：通过预混燃烧室燃料和空气预先混合成为均相稀释的可燃混合物，使之按照火焰传播方式进行燃烧，从而控制火焰温度达到降低NOx的目的。采用低氨燃烧技术的E级联合循环机组，本工程主要采用低氮燃烧装置，充分降低NOx的排放。联合循环机组烟囱高度为60m，内径为5m。具体废气排放及治理措施见表6.4-8及图6.4-5。

表6.4-8  废气排放及处理措施

| 装置/排放源 | 环评废气量（m3/s） | 污染物 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低碳燃烧装置+余热锅炉 | 2×433.4（干烟气） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等 | 低氮燃烧装置，每台余热锅炉配一座60m高烟囱，共2个烟囱 |

图6.4-5  烟气处理工艺流程图

- （2）企业自备工业锅炉建设情况

开发区已经关停南京协鑫生活污泥发电有限公司燃煤机组，区内供热主要依托南京协鑫燃机热电有限公司现有燃气机组，并对规划区内企业自备锅炉完成了禁煤改造，按照宜电则电、宜气则气等原则进行整治，开发区内目前燃煤锅炉已全部关停或进行了煤改气改造，并严格落实《关于进一步明确燃气锅炉低氮改造相关要求的通知》（宁环办〔2019〕62号），燃气锅炉已完成低氮改造，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。开发区将进一步推进全域实现集中供热，逐步淘汰企业自建锅炉。

表6.4-9  开发区在用工业锅炉统计表

| 序号 | 单位名称 | 锅炉型号 | 额定出力（蒸吨/小时） | 数量 | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上汽大众汽车有限公司南京分公司 | ZFR30000×16+ECOI | 30 | 4 | 低氮燃烧 |  |
| 2 | 长安马自达汽车有限公司 | WNS2.1-1.0/95/70-Y（Q） | 3 | 4 | 低氮燃烧 |  |
|  |  | WNS2.1-1.0/95/70-Y（Q） | 4 | 1 | 低氮燃烧 |  |
| 3 | 长安马自达发动机有限公司 | Vitomax200 | 4 | 1 | 低氮燃烧 |  |
| 4 | 菲尼克斯亚太电气（南京）有限公司 | LSS0.7-0.7/95/70-YQ | 1 | 3 | 低氮燃烧 |  |
|  |  | GE615 | 2 | 1 | 低氮燃烧 |  |
| 5 | 国电南瑞科技股份有限公司 | WDR2.73-1.0/119/20 | 3.9 | 4 | / | 电锅炉 |
| 6 | 通用磨坊食品（南京）有限公司 | WNS3-1.25-Y | 3 | 1 | 低氮燃烧 |  |
| 合计 |  |  | 50.9 | 19 | / | / |

### 6.4.4危险废物处置设施

- （1）危险废物处置单位情况

- 开发区内现有大唐南京环保科技有限责任公司1家危险废物处置单位，公司位于开发区将军大道以西、金鑫中路以南、金鑫西路以东、汤佳路以北地块，项目占地约9.7万平方米。企业主要从事脱硝催化剂的再生，目前共有三期项目，一期项目年产30000m3脱硝催化剂制造，于2013年12月6日取得南京市江宁区环境影响保护局批复，2014年1月26日通过竣工环保验收。二期项目年产10000m3再生脱硝催化剂项目，于2017年4月13日取得南京市江宁区环境影响保护局批复，2017年11月6日通过了竣工环保验收。三期项目脱硝催化剂再生项目，于2018年1月29日，取得江宁生态环境局批复江宁环审〔2018〕02007号，目前正在验收中。企业危险废物经营类别为收集、贮存、处置综合经营，处置类别为HW50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂（772-007-50），处置规模为8300t/a。企业主要收集大唐环保集团内部废脱硝催化剂，2019年再生废脱硝催化剂4000余吨。

1）生产工艺流程

①脱硝催化剂生产工艺流程：

图6.4-6  脱硝催化剂生产工艺流程

②再生脱硝催化剂生产工艺流程：

图6.4-7  再生脱硝催化剂生产工艺流程

2）污染防治措施

①废水治理企业采用雨污分流体制，雨水进入周边雨水管网直接排放；废水主要为生活污水、生产废水、洗涤塔废水、车间清洗废水等，纯水制备过程中产生的弃水作为清下水排放酸洗废水、清洗循环系统排水、地面及设备清洗废水经车间内污水处理站处理（其中钒车间排口达《钒工业污染物排放标准》（GB26452-2011）），最终综合污水达到空港污水处理厂接管标准后，经市政管网进入空港污水处理厂处理，达标尾水排入云台山河。

图6.4-8  大唐南京环保科技有限责任公司污水处理工艺流程图

②废气治理

废气源包括含氨废气、粉尘废气、燃烧废气、酸雾、碱雾、非甲烷总烃。

公司生产过程中混料、挤出产生的含氨及粉尘废气、涂覆干化、煅烧过程中产生的含粉尘及氨气废气一起经“夹弹式除尘器+脉冲布袋除尘器+二级稀酸喷淋”装置处理达标准后，经一根25m高排气筒排放；涂覆料煅烧时产生的粉尘、有机物的废气经设置在煅烧炉后端的冷却室冷却后由炉顶密封集气管道吸出，经弹夹式除尘器+催化燃烧处理达标准后，经一根15m高排气筒排放；煅烧炉、火焰除油使用天然气为燃料，燃烧废气达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准后经5根15m高排气筒排放。少量未收集到的废气在车间无组织排放，涂覆干化车间、混料车间挤出车间均设置100米卫生防护距离

③固废治理

固体废弃物主要来源于生产过程中和员工生活垃圾。包括废钢材、废油、煅烧集尘袋粉尘、除尘灰、污水处理站污泥等，企业目前在厂区设置了单独的危险固废储存场所张贴了危险固废储存标识，采取防渗措施，满足危险废物贮存污染控制相关标准要求。

（2）危险废物集中收贮点建设情况

2018年以来，开发区根据《省政府办公厅关于加强危险物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）和《关于申报“绿岛”建设试点项目的通知》（江宁环控字〔2020〕3号）文件精神，按照“集约建设，共享治污”的思路，大力推进环保公共基础设施建设，积极探索小区域内危险废物集中收集贮存，以质优价低的服务帮助企业规范环保行为、解决环保难题。

开发区将生命科技小镇的北区1个空置库房、南区的2个空置库房分别改造为北区危废收集贮存库房和南区危废收集贮存库房，其中南区占地34269.2m2，危废库（库1）占地258.64m2、北区占地19248.76m2，危废库（库2）258.64m2，开发区参股组建了南京伊环环境服务有限公司，专门负责危废集中收集贮存项目的建设、管理和经营。2018年12月，该项目获得省生态环境厅同意批复，成为全省两个试点之一。2019年2月通过了江宁区环保局的环评审批（江宁环审〔2019〕51号）。2020年5月通过了环保验收（宁环验〔2020〕15108号）。2020年11月，取得危废经营许可证，核准经营范围：实验室废物HW49（900-047-49）、废药品HW49（900-999-49）、沾染物HW49（900-041-49）、废有机溶剂HW06（900-401-06、900-402-06、900-403-06），最大收集贮存量为2000t/a，贮存周期不超过60天。

项目所产生污染物主要为有机废气及固体废物。废气采用负压收集后，经活性炭装置处理后，通过15米高排气筒排放。项目营运期产生的固体废物包括：废劳保用品、废活性炭，项目收集的危废包括实验室废物、废药品以及沾染物。本项目收集的危险废物和产生的危险废物均委托南京卓越环保科技有限公司处理。所有固废均得到合理处置，不会造成二次污染。

根据南京伊环环境服务有限公司2000吨/年危险废物集中收集贮存项目验收监测报告，验收监测期间南区、北区排口在2020.5.8和2020.5.9废气排口非甲烷总烃、甲醇、甲苯、氯化氢排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准。

## 6.5区域污染源调查

### 6.5.1区域企业现状

开发区评估范围内现状产业组成见表6.5-1。现状产业结构分析结果表明，汽车制造业占现状主导地位，其所占比例为20.16%，其次是计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业，基本符合开发区上一轮规划产业定位。

表6.5-1  开发区片区内生产企业行业组成

| 项目类型 | 涉及行业企业（个） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 农副食品加工业 | 1 | 0.81% |
| 食品制造业 | 3 | 2.42% |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 1 | 0.81% |
| 纺织业 | 1 | 0.81% |
| 纺织服装、服饰业 | 5 | 4.03% |
| 造纸和纸制品业 | 2 | 1.61% |
| 印刷和记录媒介复制业 | 5 | 4.03% |
| 生物医药业 | 5 | 4.03% |
| 橡胶和塑料制品业 | 5 | 4.03% |
| 非金属矿物制品业 | 1 | 0.81% |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 2.42% |
| 金属制品业 | 5 | 4.03% |
| 通用设备制造业 | 7 | 5.65% |
| 专用设备制造业 | 10 | 8.06% |
| 汽车制造业 | 25 | 20.16% |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 0.81% |
| 电气机械和器材制造业 | 10 | 8.06% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23 | 18.55% |
| 仪器仪表制造业 | 3 | 2.42% |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 0.81% |
| 装卸搬运和仓储业 | 2 | 1.61% |
| 研究与试验发展 | 2 | 1.61% |
| 生态保护和环境治理业 | 1 | 0.81% |
| 其他服务业 | 2 | 1.61% |
| 合计 | 124 | 100% |

### 6.5.2产业园区污染源调查与评价

- （1）废气污染源

- 1）生活污染源

- 目前评估范围内城镇建成区居民生活能源结构以天然气和液化气为主，据统计，城镇居民生活天然气用量为3560万m3，液化气使用量为2.8万t，天然气废气量、SO2、NOx、烟尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》及《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）；液化气SO2、NOx参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》数据；烟尘参照《生活污染源产排污系数手册》数据。计算见表6.5-2。

表6.5-2  规划范围内生活废气计算统计表

| 能源类型 | 污染物名称 | 产污系数 |  | 现状产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 单位 | 数值 | 单位 |
| 天然气 | 废气量 | 107753 | Nm3/万m3 | 38360.068 | 万Nm3/a |
|  | 烟尘 | 1.4 | kg/万m3 | 4.984 | t/a |
|  | SO2 | 0.02S（取S=100） | kg/万m3 | 7.12 | t/a |
|  | NOX | 15.87 | kg/万m3 | 56.4972 | t/a |
| 液化气 | 烟尘 | 1.1 | kg/万m3 | 0.00308 | t/a |
|  | SO2 | 0.092 | kg/t | 2.576 | t/a |
|  | NOX | 2.75 | kg/t | 77 | t/a |
| 合计 | 烟尘 | / | / | 4.98708 | t/a |
|  | SO2 | / | / | 9.696 | t/a |
|  | NOX | / | / | 133.4972 | t/a |

2）工业企业常规污染物

通过收集整理开发区环统数据、排污许可数据、环评数据以及第二次全国污染源数据等，开发区SO2、NOx和烟粉尘年排放量分别为30.2794t、125.4722t、80.0145t。见附表2。

从污染源的行业类别来看，SO2污染物排放主要集中在绿色智能汽车产业（88.13%）、环保产业（7%）等行业，合计占SO2污染物排放总量的95.13%；NOx污染物排放主要集中在绿色智能汽车产业（93.7%）、环保产业（3.18%）等行业，合计占NOx污染物排放总量的96.88%；烟粉尘污染物排放主要集中在绿色智能汽车产业（88.48%）、环保产业（3.14%）等行业，合计占烟粉尘污染物排放总量的91.63%。

从污染源的排放企业看，SO2污染物排放主要为上汽大众汽车有限公司南京分公司、长安马自达汽车有限公司等企业；NOx污染物排放主要为上汽大众汽车有限公司南京分公司，其次为长安马自达汽车有限公司；烟粉尘污染物排放主要为长安马自达发动机有限公司、上汽大众汽车有限公司南京分公司等。

- 表6.5-3  各行业废气排放情况一览表（t/a）

| 序号 | 行业类别 | SO2 | NOx | 烟（粉）尘 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品制造业 | 0.3740 | 1.413 | 0.633 | 0 |
| 2 | 纺织业 | 0.084 | 0.0257 | 0.0018 | 0 |
| 3 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.004 | 0.0068 | 0.001 | 2.5121 |
| 4 | 生物医药业 | 0 | 0 | 0.0884 | 0.2727 |
| 5 | 橡胶和塑料制品业 | 0.39 | 0.65 | 0.1369 | 29.414 |
| 6 | 非金属矿物制品业 | 0 | 0 | 1.564 | 3.084 |
| 7 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | 0.3869 | 0.0155 |
| 8 | 金属制品业 | 0 | 0 | 0.2448 | 0.6464 |
| 9 | 通用设备制造业 | 0.5 | 0.8 | 2.3344 | 1.5839 |
| 10 | 专用设备制造业 | 0 | 0 | 0.3771 | 1.9106 |
| 11 | 汽车制造业 | 26.6864 | 117.5735 | 70.795 | 142.0506 |
| 12 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 | 0.535 | 0.0378 |
| 13 | 电气机械和器材制造业 | 0 | 0 | 0.0307 | 0.9402 |
| 14 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.061 | 1.018 | 0.3761 | 33.8456 |
| 15 | 仪器仪表制造业 | 0 | 0 | 0 | 0.2849 |
| 16 | 金属制品、机械和设备修理业 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 |
| 17 | 生态保护和环境治理业 | 2.18 | 3.9852 | 2.5094 | 1.05 |
| 合计 |  | 30.2794 | 125.4722 | 80.0145 | 217.6555 |

图6.5-1  开发区各行业颗粒物排放占比情况

图6.5-2  开发区各行业二氧化硫排放占比情况

图6.5-3  开发区各行业氮氧化物排放占比情况

3）工业企业特征污染物

废气特征污染因子包括酸雾（HCl、硫酸雾）、有机物（非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯酚、甲醛、三乙胺、乙酸丁酯、乙醇、异丙醇、丙酮、丙烯酸等）及硫化氢、氨、一氧化碳、锡及其化合物等，其中特征污染物中，非甲烷总烃排放量较高，排放量216.856吨，其次为二甲苯、甲苯。其中绿色智能汽车产业、电子信息产业、橡胶和塑料制品业以及包装及纸制品加工占比较高，合计95.41%。详见图6.5-4，其他特征污染物排放量较小，主要废气特征污染源特征污染物排放情况见附表4。

开发区有机废气主要来源于烘干废气、涂装废气等，烘干废气收集后主要采用焚烧方式处理，喷漆废气主要先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业主要采用蜂窝活性炭吸附-催化焚烧、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放。

图6.5-4  开发区各行业非甲烷总烃排放占比情况

开发区严格落实国家、省、市打好污染防治攻坚战行动计划，制定出台《空气质量持续改善行动计划》，通过产业及能源结构调整、加强末端治理与监管能力。控尘降霾治气力度空前，建成热电行业“煤改气”工程、水泥行业脱硝工程，连续9年实现秸秆禁烧“零火点”，大力整治改造燃煤锅炉、升级加油站油气回收设施、整治餐饮企业、创建智慧工地等，全面强化工业污染源、移动源、城市面源污染管控。在挥发性有机物治理方面，开发区按照《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号），加强表面涂装行业VOCs排放的控制，根据涂装工艺的不同，全面推广使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，推广采用静电喷涂、淋涂、浸涂等效率较高的涂装工艺。禁止露天和敞开式喷涂作业。深化VOCs治理专项行动，开展LDAR泄漏检测与修复，重点监管企业组织编制“一企一策”方案，确保治理见成效。目前开发区SO2、NOx、烟粉尘和挥发性有机物排放量均较上一轮规划环评时有较大削减。

- （2）废水污染源

- 1）生活污染源

- 根据第七次全国人口普查相关数据，目前开发区内常住人口约为120万人，人均用水系数为250L/d，产物系数为0.85，通过计算，目前开发区内生活污水量约为9340.9万t/a，根据调查，开发区内各污水处理厂已接管生活污水量为7939.8万t/a，则开发区生活污水集中处理率约为85.0%。

- 2）工业企业污染源

- 开发区企业废水排放量较大的行业主要是电子信息、食品加工、汽车产业等行业，企业废水常规因子排放情况见附表3，分行业废水量情况如表6.5-4和图6.5-5所示。

- 开发区严格落实《生态环境部关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号），不断加快园区污水配套管网建设，提升污水接管率，开展污水处理厂提标改造工程，预计至2025年区内新改扩污水处理厂均实现准I类排放，至2030年污水处理厂全面实现准Ⅳ类排放，进一步削减污染物排放量。建立和落实污水处理收费机制，合理制定和动态调整收费标准。目前，开发区内工业废水排放企业均已配置预处理设施，第一类污染物及其他有毒有害污染物，均在车间或车间处理设施排放口处理达标，并安装有在线监控设施，对于水环境重点排污单位，依法安装使用自动监测设备，并与生态环境部门联网。开发区内现有企业均已实施排污许可管理，企业污水经预处理后接管后，污水集中处理厂可实现稳定达标排放，未发现影响污水处理厂出水稳定达标的纳管企业。同时，开发区加强污水处理设施的运维管理，开展进出水水质水量等监测，定期向社会公开运营维护及污染物排放等信息，合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施，各重点企业及污水集中处理厂均设置事故应急池并建立应急预案，发现进水异常，可能导致污水处理系统受损和出水超标时，立即启动应急预案，并向生态环境部门及相关主管部门报告。

- 表6.5-4  各行业废水排放情况一览表（t/a）

| 序号 | 行业类别 | 工业废水排放量 | COD | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品制造业 | 85090.40 | 4.17 | 0.53 | 1.49 | 0.07 |
| 2 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 49498.24 | 0.64 | 0.03 | 0.47 | 0.00 |
| 3 | 纺织业 | 12800.00 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.00 |
| 4 | 纺织服装、服饰业 | 73373.02 | 1.11 | 0.07 | 0.59 | 0.02 |
| 5 | 印刷和记录媒介复制业 | 51224.40 | 0.70 | 0.04 | 0.52 | 0.01 |
| 6 | 生物医药业 | 106518.47 | 3.60 | 0.18 | 1.05 | 0.04 |
| 7 | 橡胶和塑料制品业 | 103043.00 | 1.46 | 0.11 | 1.10 | 0.02 |
| 8 | 非金属矿物制品业 | 10210.00 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0.00 |
| 9 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4906.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 金属制品业 | 158528.00 | 2.19 | 0.10 | 0.87 | 0.01 |
| 11 | 通用设备制造业 | 230832.80 | 3.64 | 0.24 | 2.06 | 0.03 |
| 12 | 专用设备制造业 | 372117.76 | 24.69 | 2.16 | 3.30 | 0.26 |
| 13 | 汽车制造业 | 1316239.06 | 56.17 | 5.39 | 23.92 | 0.62 |
| 14 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 176483.20 | 2.29 | 0.12 | 1.69 | 0.02 |
| 15 | 电气机械和器材制造业 | 156217.86 | 6.08 | 0.65 | 0.54 | 0.09 |
| 16 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3828529.42 | 166.642 | 16.2162 | 28.0776 | 1.5883 |
| 17 | 仪器仪表制造业 | 284852.80 | 3.76 | 0.09 | 1.54 | 0.05 |
| 18 | 装卸搬运和仓储业 | 23200.00 | 2.55 | 0.37 | 0.47 | 0.05 |
| 19 | 研究与试验发展 | 141258.00 | 1.76 | 0.09 | 1.28 | 0.01 |
| 20 | 其他服务业 | 37020.00 | 0.48 | 0.02 | 0.35 | 0.00 |
| 合计 |  | 7221942.43 | 282.32 | 26.42 | 69.58 | 2.89 |

图6.5-5  开发区各行业废水排放比分析图

- 3）常规污染物

- 通过收集整理开发区环统数据、排污许可数据、环评数据以及第二次全国污染源数据等，开发区常规污染物COD、氨氮、总氮、总磷的排放量分别为282.32t/a、26.42t/a、69.58t/a和2.89t/a；废水常规污染物（COD、氨氮、总氮、总磷）排放以电子信息、绿色智能汽车产业、专用设备制造业企业为主。

- 特征污染物

- 开发区内废水除常规因子外，还有特征污染物重金属（总镍、总锌、总铬、六价铬、总锰、总锑、钒）、有机物（石油类）、氰化物、氟化物、LAS等排放。开发区特征污染物排放量较大的是氟化物5.472t/a、LAS4.5963t/a、石油类3.3783t/a，此外总铬排放量2.43kg/a，六价铬排放0.3kg/a，主要废水特征污染源的特征污染物排放情况见附表3。

- 开发区涉镍、铬、钒等重金属排放的主要企业合计有6家，各企业废水重金属排放及污染防治措施详见表6.5-5。开发区严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，要求各一类重金属排放企业在车间排口安装在线监控设施，严格落实国家涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案有关要求，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。

表6.5-5  主要企业废水重金属排放及污染防治措施一览表

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 特征污染物（t/a） | 重金属来源 | 污染防治措施 | 重金属检测达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上汽大众汽车有限公司南京分公司 | 绿色智能汽车产业 | LAS1.018；石油类1.11；总锌0.099；总镍0.04 | 企业重金属总锌、总镍主要来自涂装车间磷化废水，即工件磷化后的冲洗水（含磷化废液，磷化槽每月倒槽一次） | 采用“雨污分流，污污分流”排水体制。企业废水处理站内单独建有1套磷化废水处理装置处理至车间排口达标后与脱脂废水等其他废水一并排入厂内污水处理站进行处理。 现有厂区已建有废水在线监控系统，监控指标主要为车间总排口处COD、氨氮、pH，车间排口镍。 应急管控措施：企业在磷化废水处理排口安装总镍在线监测仪，厂内污水通过提升泵提升后外排，紧急状态下，可及时关闭提升泵，将其截留在厂内，确保不会流入外围环境，将废水通过提升泵提升至应急事故池暂存。 | 2024年第二季度例行监测报告废水总排口总镍ND（达标） |
| 2 | 长安马自达汽车有限公司 | 绿色智能汽车产业 | LAS1.54；石油类0.162；总锌0.08；总镍0.02 | 企业重金属总锌、总镍主要来自涂装车间磷化钝化废水 | 企业磷化钝化废水采用单独的物化处理系统处理，磷化废水依次进入pH调节池、混合反应池、絮凝沉淀池达标处理后，进入污水处理站生化处理，企业车间排口设有镍在线监测。 应急管控措施：企业已建立三级风险应急体系，针对事故废水，企业加强地面防渗，排水系统采用清污分流制，雨水管网外排口及污水排口均加装有截断阀，若有消防废水或其他事故废水混入污水管道，将及时将其截留在厂内，确保不会流入外围环境，开启污水管网通往事故池的阀门，将废水收集进应急事故池暂存。 | 根据企业2021-2023年例行监测数据，涂装车间排口总镍达标 |
| 3 | 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 航空产业 | 总铬0.00193；氰化物0.0286 | /（工艺涉密） | 企业含铬废水主要采用中和调节+混合反应+膜分离等措施，在车间排口处设有检测点，确保排水达标。 应急管控措施：成立了应急救援指挥部，下设综合协调组、应急抢险组、引导疏散组、医疗救助组。厂区内设置一座176m3应急事故池，企业发生事故产生消防废水时，应做好应急准备，将事故废水截留在应急事故池中，防止公司内部污水流出厂区；小量的泄漏用沙土或其他棉质物质进行收集，废物等事件结束后集中处理；大量泄漏，公司无法全部拦截，除采取必要的拦截措施外，紧急指挥中心（公司应急指挥部）需通知江宁区生态环境局及应急管理局，请求援助。 | 根据企业2022-2023年例行监测数据，总铬和总氰化物均为未检出 |
| 4 | 翰昂杰希思汽车零部件（南京）有限公司 | 绿色智能汽车产业 | 石油类0.0002；总铬0.0005；六价铬0.0003；总锰0.001；氟化物0.003 | 企业重金属来源于表面处理工序产生的重金属废水 | 企业建有一套重金属处理装置，主要工艺为中和还原+絮凝沉淀等，企业在车间排口设有重金属铬在线检测，达标后进入厂区污水处理站生化处理。 应急管控措施：公司设立现场应急指挥部，下设环境保护组、物资供应组、抢险抢修组等。针对废水处理设施发生故障，污水处理人员立即停机，停止排污，同时通知应急抢险组对故障设施进行维修；针对废水处理设施处理后的废水超标，将超标的废水通过提升泵排入处理设施重新处理，若废水仍超标，污水处理人员立即停机、停止排放，关闭阀门，同时上报部门主管或公司领导并对故障进行分析、排除；针对有污水外泄，造成外环境水体污染时，应立即告知当地生态环境部门，采取补救措施。事故产生的污水由环保组收集暂存，然后经抽水泵排入厂区污水处理设施进行处理，处理结束后经监测达标后，排放至集中污水处理厂 | 2024年第一季度例行监测车间排口总铬ND（达标）、六价铬ND（达标） |
| 5 | 大唐南京环保科技有限责任公司 | 环保产业 | LAS0.085；钒0.008 | 企业重金属来源于酸洗、碱洗、中和工序产生的废水。 | 企业重金属废水提升进入一级反应池，通过投加硫酸、双氧水、硫酸亚铁进行铁氧体沉淀反应，使得废水中的重金属离子与硫酸亚铁生成铁氧体，回调废水的pH值，经过PAM进行絮凝沉淀，然后进入到二级反应沉淀系统，第三级混凝沉淀，投加重金属捕捉剂，加快沉淀，去除可能残留的重金属污染物。并在车间排口设置钒在线监测。 应急管控措施：公司成立应急救援指挥部，下设总指挥、副总指挥、信息联络组、环境检测组、医疗救助组、事故处理组、消防和设备抢救组等，企业设有专门的部门24小时负责雨水排口和污水排口切断装置的正常和维护。企业建有事故池1座650m3，雨水收集池1座500m3，若污水处理设施出现故障不能正常运行，将收集其所有废水进入事故池，如果事故池储满废水后污水处理站还无法正常运行，车间必须临时停产。公司污水处理站总排口与外部水体之间均安装切断设施，若废水处理设施运行不正常时，启用切断设施，确保不达标的生产废水控制在厂内，不进入园区污水管网，进入园区污水处理厂 | 2024年第二季度例行监测报告，总排口钒0.06mg/L（达标） |
| 6 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 电子信息产业 | 石油类1.5364；氟化物5.469；氰化物0.00905；总镍0.0162 | 企业重金属来源于表面处理工序产生的重金属废水 | 重金属废水经车间单独收集后，提升至重金属废水处理系统，当收集池水位到达高液位时，提升泵将自动启动将废水打入的重金属废水pH调节池。采用“化学沉淀法+重金属离子交换”，对镍离子等重金属进行处理。经过化学沉淀后的上清液通过溢流进入重金属pH回调池，回调pH至6~9范围后，流入重金属中间水池。中间水池后重金属离子交换柱作为把关措施，可根据需要进一步吸附废水中重金属离子。通过以上流程处理后的废水进入重金属单元待排池，经在线监测设备检测废水中重金属浓度达标后，排至废水总排口。若监测浓度接近超标则进行回流处理，以确保废水处理至达标后排放。 应急管控措施：公司成立了应急救援指挥部，下设综合协调组、环境应急组、后勤保障组、医疗救助组，设置了污水截流阀，可实现截流，在车间和储存区设有排水沟和围堰，已建设地埋式事故应急池1座400m3，事故废水可由污水管网及地沟流入应急事故水池。 | 2024年3月例行监测报告，车间排口总镍＜0.05mg/L（达标） |

开发区严格落实《生态环境部关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号），不断加快园区污水配套管网建设，提升污水接管率，开展污水处理厂提标改造工程，进一步削减污染物排放量。建立和落实污水处理收费机制，合理制定和动态调整收费标准。目前，开发区内工业废水排放企业均已配置预处理设施，第一类污染物及其他有毒有害污染物，均在车间或车间处理设施排放口处理达标，并安装有在线监控设施，对于水环境重点排污单位，依法安装使用自动监测设备，并与生态环境部门联网。开发区片区内现有企业基本实施排污许可管理，企业污水经预处理接管后，污水集中处理厂可实现稳定达标排放，未发现影响污水处理厂出水稳定达标的纳管企业。同时，开发区加强污水处理设施的运维管理，开展进出水水质水量等监测，定期向社会公开运营维护及污染物排放等信息，合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施，各重点企业及污水集中处理厂均设置事故应急池，并建立应急预案，发现进水异常，可能导致污水处理系统受损和出水超标时，立即启动应急预案，并向生态环境部门及相关主管部门报告。

（3）固体废弃物

通过收集整理开发区片区环统数据、排污许可数据、环评数据以及第二次全国污染源数据等，开发区一般工业固废产生量约8.69万t/a，产生的一般工业固废主要包括废金属、废包装材料、污泥等，一般工业固废处置去向为综合利用、焚烧填埋等安全处置方式。开发区危险废物产生量为0.9179万t/a，其中以绿色智能汽车产业、装备制造（含高端智能装备）、电子信息产业危废产生量较大，详见图6.5-6。各企业危废均委托有资质单位处置，安全处置率100%，危险固废暂存均由相关企业按规定自行贮存。

表6.5-6  开发区各行业固废产生情况一览表（t/a）

| 产业类别 | 一般固废 | 危险固废 |
| --- | --- | --- |
| 食品制造业 | 584.69 | 13.7025 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 53 | 0.0743 |
| 纺织业 | 0 | 50.9490 |
| 纺织服装、服饰业 | 15 | 9.0763 |
| 造纸和纸制品业 | 34.1 | 3.55 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 1028.72 | 36.365 |
| 生物医药业 | 1266.1560 | 164.705 |
| 橡胶和塑料制品业 | 3318.06 | 76.005 |
| 非金属矿物制品业 | 0.5 | 0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 4.77 | 48.275 |
| 金属制品业 | 24.092 | 33.5242 |
| 通用设备制造业 | 308.9 | 268.442 |
| 专用设备制造业 | 5731.057 | 187.0341 |
| 汽车制造业 | 59365.6911 | 5473.9258 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.5 | 621 |
| 电气机械和器材制造业 | 326.023 | 116.3473 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3302.9122 | 2105.0316 |
| 仪器仪表制造业 | 6529.5790 | 49.2115 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1.76 | 0 |
| 装卸搬运和仓储业 | 0 | 11.4 |
| 研究与试验发展 | 0 | 16 |
| 生态保护和环境治理业 | 4332 | 1.6907 |
| 其他服务业 | 676.79 | 14.993 |
| 合计 | 86905.30 | 9301.30 |

图6.5-6  开发区各行业危险固废产生量占比图

绿色智能汽车产业占开发区危废总产生量的58.85%，主要以上汽大众汽车有限公司南京分公司、长安马自达汽车有限公司、长安马自达发动机有限公司等企业为主，危废类型主要有废矿物油、废油漆桶、废乳化液、废活性炭、污水处理站污泥等，主要委托南京福昌环保有限公司、南京化学工业园天字固体废弃物处置公司、南京万丰环保科技有限公司等公司处置、淮安华科环保科技有限公司江苏锦明再生资源有限公司、江阴市华丰乳化液处置利用有限公司、南京乾鼎长环保能源发展有限公司等有资质单位处置。

规划区内现有大唐南京环保科技有限责任公司1家危险废物处置单位。企业主要从事脱硝催化剂的再生，危险废物经营类别为收集、贮存、处置综合经营，处置类别为：HW50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂（772-007-50），处置规模为8300t/a；规划区内企业产生的危险固废均交由区内或周边区域有资质单位进行处理处置。

此外，为帮助中小型企事业单位及时规范收集、贮存、转移产生的危险废物，落实危险废物安全处置利用途径，切实降低环境风险，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《关于印发江苏省工业园区危险废物集中收集贮存试点工作方案的通知》（苏环办〔2017〕142号）和《关于同意开展危险废物区域集中收集贮存试点前期工作的复函》有关文件，开发区开展危险废物区域集中收集试点工作，将生命科技小镇的北区1个空置库房、南区的2个空置库房分别改造为北区危废收集贮存库房和南区危废收集贮存库房，集中收集园区内中小研发企业产生的危险废物，项目最大收集贮存量为2000t/a，贮存周期不超过60天，集中收集后委托有资质单位进行处理。

开发区生活垃圾年产生量约40万t/a，生活垃圾均依托南京江南静脉产业园光大生活垃圾焚烧发电厂进行处理，该厂处理目前日处理垃圾3600吨，位于江宁区铜井社区（不在开发区内）；开发区区外光国生物能源（南京）有限公司1家餐厨垃圾处理单位，处理规模为餐厨垃圾660吨/日（含废弃油脂60吨/日）。

### 6.5.3主要污染行业、重点企业污染防治情况

6.5.3.1绿色智能汽车产业

开发区目前已引进上汽大众、长安马自达、上汽大通等整车生产企业以及长安马自达发动机、塔塔、法雷奥等一批汽车零部件生产企业，本次主要对上汽大众汽车有限公司南京分公司污染防治措施进行分析。

1、废气处理

①焊接车间

焊接车间除尘均采用常规的滤筒除尘工艺，车间内主要烟粉尘产生工序废气收集采用除尘器自带抽风装置收集和室体内集中收集两种方式，焊接和打磨工序均在半封闭室体内进行，废气捕集率约90%，捕集后的烟粉尘由支管汇集到主管道，再输送到滤筒式除尘净化主机进行集中净化过滤。

车间内产生的烟粉尘经除尘处理后由屋面通风设备无组织排放。滤筒式除尘工艺在汽车整车行业运用广泛，工艺成熟稳定，类比同类项目在规范生产操作的前提下，焊接车间烟粉尘采用上述处理方式后排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）的相应要求。

②涂装车间

涂装车间工艺废气主要包括喷漆、流平、烘干、水性面漆热闪干、点修补、注蜡、调漆及漆渣处理废气，产生的主要污染物为漆雾及TVOC（含二甲苯、三甲苯等挥发性有机物）。

涂装车间漆雾采用文丘里水幕法净化处理。该方法不仅效率高，而且由于没有复杂的喷管系统和分离器，结构简单，不存在堵塞问题，整个系统的保养、管理和维修工作量小，目前该处理装置已广泛应用于国内汽车涂装生产线。国内在建或已建成的同类型汽车厂中喷漆室漆雾治理大多采用文氏喷漆室净化，通过排气筒排放，排气筒高度根据汽车产量及喷漆室工作负荷的不同而不同。采用该方法，漆雾净化效率可达98%以上涂装车间喷漆采取燃烧法、吸附法进行处理，目前最常采用的是吸附法，尤其是蜂窝式沸石分子筛转轮浓缩吸附法。采用蜂窝式沸石分子筛转轮浓缩+RTO焚烧装置处理清漆喷漆（含流平）及面漆底色漆热闪干有机废气。涂装车间小修点修补废气、注蜡废气采用活性炭纤维吸附装置方式进行处理，处理效率为90%，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求。

③冲压车间

冲压车间铁件和铝件打磨过程中会产生金属粉尘。车间设置滤筒式除尘器，粉尘通过风机产生的负压进入滤筒式除尘器，经多级过滤后，净化后的空气由风道、经风机排出，净化效率达到99%。粉尘阻拦滤芯表面，当滤芯内外压差达到设定值时，利用反吹清扫系统，将粉尘吹离滤芯表面，落入灰桶中回收。

2、废水处理

生产废水主要为涂装车间洪流冲洗工序废水、脱脂工序废水、表调磷化废水、电泳工序废水、喷漆废水、打磨废水、水喷淋废水，以及总装车间淋雨试验废水等。

采用“分类预处理+物化处理+生化处理+砂滤+纳滤”处理工艺。共分为七股废水进行分质处理：第一股废水主要包括涂装车间洪流水洗、低浓度脱脂废水和冲压车间模具清洗废水，主要预处理工艺为“混凝沉淀+气浮”；第二股废水主要包括涂装车间洪流水洗槽倒槽废液、高浓度脱脂废水，主要预处理工艺为“二级混凝沉淀+气浮”；第三股废水主要包括处理涂装车间高浓度表调、磷化、钝化废水，主要预处理工艺为“二级混凝沉淀+pH调节”；第四股废水主要包括涂装车间低浓度磷化、钝化废水，主要预处理工艺为“混凝沉淀+pH调节”；第五股废水主要包括涂装车间高浓度电泳废水和文丘里净化装置废水，主要预处理工艺为“二级混凝沉淀+pH调节”；第六股废水主要包括涂装车间电泳低浓度废水及打磨废水，主要预处理工艺为“混凝沉淀+pH调节”；以上六股废水经预处理后与总装车间产生的淋雨试验室废水及生活污水混合，经“生化池生化处理+混凝沉淀+砂滤”处理后部分接管污水处理厂，部分经纳滤后回用到循环冷却水站作补给水。

3、固废处理

企业产生的固废主要是冲压车间产生的剪板落料金属渣、废油、油漆车间产生的喷漆渣、生产过程产生的沾染性废物、涂料废液、包装容器、废溶剂及磷化渣、污水处理站污泥、生活垃圾等。各类危险废物均委托有资质处置单位集中处理。

6.5.3.2智能电网产业

开发区目前已聚集了南瑞继保、国电南自、金智科技等多家企业，产品包括电力一次设备、二次设备研发制造，以二次设备为主，涉及电力设备输变电设备、电器设备、电厂电网监控设备、电力终端设备等几乎所有与电力生产、传输、监控、使用、维护有关的设备和服务。本次主要对国电南瑞科技股份有限公司污染防治措施进行分析。

1、废气处理

①焊接废气

焊接废气除尘均采用常规的滤筒除尘工艺，该工艺对烟粉尘的净化效率可达到95%以上。车间内主要烟粉尘产生工序废气收集采用除尘器自带抽风装置收集和室体内集中收集两种方式，焊接和打磨工序均在半封闭室体内进行，废气捕集率约90%，捕集后的烟粉尘由支管汇集到主管道，再输送到滤筒式除尘净化主机进行集中净化过滤。

②塑封、点胶废气

塑封、点胶过程中产生有机废气，主要为非甲烷总烃和VOCs等，收集通过金属过滤网+活性炭吸附装置处理后经15m高的排气筒排放。

- 2、废水处理

- 该产业主要废水为员工生活污水、晶圆切割废水和循环冷却水。项目产生的生活污水由厂区化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，晶圆切割废水和循环冷却水经沉淀池处理后，与生活污水混合后，由市政污水管网接入污水处理厂深度处理，尾水达准后排入相应纳污水体。

- 3、固废处理

- 该产业主要固废废物有废线路板及覆铜板边角料、废过滤网及活性炭、废气包装容器、废酒精等。各类危险废物均委托有资质处置单位集中处理。

6.5.3.3电子信息产业

开发区片区目前已引进华宝、英华达、爱立信、伟创力、菲尼克斯电气、代傲电子等企业。本次主要对菲尼克斯亚太电气（南京）有限公司污染防治措施进行分析。

1、废气处理

①切割废气

电路板分板工序会产生少量切割废气，经切割设备配套的吸尘装置将粉尘废气过滤后，通过排风管道排出室外，收集的粉尘委托处置。

②波峰焊接废气

焊接废气除尘均采用常规的滤筒除尘工艺，该工艺对烟粉尘的净化效率可达到95%以上。车间内主要烟粉尘产生工序废气收集采用除尘器自带抽风装置收集和室体内集中收集两种方式，焊接和打磨工序均在半封闭室体内进行，废气捕集率约90%，捕集后的烟粉尘由支管汇集到主管道，再输送到滤筒式除尘净化主机进行集中净化过滤。

③有机废气

塑封过程中产生有机废气，有机废气污染物主要为非甲烷总烃和VOCs等，收集通过活性炭吸附装置处理后经20m高的排气筒排放。

- 2、废水处理

- 此类产业废水主要包括食堂废水、生活污水、清洁废水、锅炉清洗废水、软水制备反冲洗废水。食堂废水经隔油池预处理、生活污水和清洁废水经化粪池预处理、锅炉清洗废水和软水制备反冲洗废水经中和沉淀池预处理，预处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后接管污水处理厂，处理达标后排放至纳污河流。

3、固废处理

企业产生的固废主要有废边角料、废乳化液、废清洗剂、废活性炭、隔油池浮油、中和沉淀池废渣、软水设备产生的废树脂、化粪池污泥等。企业产生的固体废弃物中乳化液、废清洗剂等均为危险废物，均暂存于企业内危险废物暂存库内，按照危险废物贮存污染控制标准，做好“三防”措施，同时定期委托有处置资质的公司统一运输、处置。

6.5.3.4高端智能装备制造产业

开发区已引进埃斯顿等多家高端装备制造企业，打造了江苏省高档数控机床及智能装备制造业创新中心等创新平台，“智能工厂”“智能车间”数量占南京“半壁江山”。本次主要以埃斯顿自动控制技术有限公司污染防治措施为例。

1、废气处理

①伺服驱动器进出浸漆（三防漆）机时有有机废气逸出，产生的有机废气经活性炭纤维吸附后经15m高排气筒排放；②伺服电机进出浸漆（油漆）机时有有机废气逸出，浸漆废气主要污染物成分为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，废气经集气罩收集后由活性炭纤维吸附，经15m高排气筒排放；③对各元件及半成品进行整体装配，在伺服系统外壳装配时，首先用酒精（乙醇）进行清洗，自然晾干后再均匀涂抹一层AB胶（主要成分为环氧树脂），然后将外壳粘连装配上去，该工序产生有机废气，主要污染物为乙醇非甲烷总烃。经集气罩收集后由活性炭纤维吸附处理，再经15m高排气管排放。

- 2、废水处理

该产业一般不产生生产废水，仅产生员工生活废水。项目产生的生活污水由厂区化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，由市政污水管网接入污水处理厂深度处理，尾水达标后排入相应纳污水体。

3、固废治理

此类产业产生的固体废物主要有金属边角料、废切削液、废清洗液、废抹布、废砂纸、过滤打磨粉尘、废试机粉、废玻璃砂、废机油、废玻璃纤维棉和废活性炭、沾染危废的废包装物以及生活垃圾等。各类危险废物均委托有资质处置单位集中处理。

# 7环境要素预测所需基本资料

## 7.1大气环境要素预测所需基本资料

### 7.1.1大气估算模型参数

大气环境影响预测采用大气导则推荐的AERSCREEN对区域内排放污染物的最远影响距离（D10%）进行估算，从而确定区域的大气环境影响评价范围。估算模式预测参数见表7.1-1。

表7.1-1  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 850万人 |
| 最高环境温度/K |  | 311 |
| 最低环境温度/K |  | 258.8 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/º | / |

### 7.1.2大气预测参数

（1）气象数据

南京气象站（区站号58238），气象站坐标为31.9°N，118.9°，海拔35.2m。具体见表7.1-2。

表7.1-2  地面观测气象数据信息

| 气象站 名称 | 气象站 编号 | 经纬度（°） |  | 海拔/m | 数据 年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| 南京气象站 | 58238 | 118.9 | 31.9 | 35.2 | 2021 | 风速、风向、干球温度、相对湿度、总云量、低云量 |

（2）地形数据

SRTM(Shuttle Radar TopograpHy Mission)90m分辨率地形数据，评估范围区域地形图如下：

图7.1-1  预测区域地形图

## 7.2地表水环境要素预测所需基本资料

### 7.2.1区域环境水系现状

（1）秦淮河

秦淮河，古名龙藏浦，是一条历史悠久的天然河流，分内秦淮和外秦淮两部分，全长110km，流经溧水、句容、江宁和南京市，流域面积达2631km2。70年代为了排洪的需要，在其主流上人工挖掘一条支流秦淮新河。秦淮河有两流：一源于溧水东芦山麓的溧水河，一源于句容宝华山侧的句容河。两股水流汇合于江宁境内方山脚下的西北村，然后折向西北，一直流入南京市。秦淮河江宁段长约80.5公里。秦淮河的主要使用功能为饮用水、工业用水、航运、农田灌溉和景观用水。

- （2）秦淮新河

- 秦淮新河是1975年开挖的一条河流，东起河定桥，西至双闸入长江，全长18公里，是一条人工挖掘的闸控河流，关闸100天以上记录为两年一遇，最枯水位5.12m，平均水位7.65m，年最大流量500m3/s，平均流量为309930m3/d。

- （3）牛首山河

牛首山河位于东山桥上游两公里，是外秦淮河的支流，牛首山河全长7.16公里，宽20～70m，高程4～5.5m，汇水面积46km2。

- （4）云台山河

云台山河位于江宁区境内。自石坝至河口，长14.9km，流域面积134.846km2，为长江下游干流，功能主要是农业用水，水质目标为Ⅳ类。

- （5）句容河

句容河：汇水面积1303km2，起点为西北村，终点为周岱，总长32.2km。

主要湖泊与水库情况：

（1）百家湖：是南京市江宁区第一大湖，也是南京市区内仅次于玄武湖的第二大湖。百家湖位于南京市江宁开发区核心区域：双龙大道以西、天元中路以北、利源路以东，水面面积约为2500亩，相传为明洪武年间所挖，至今已有600多年的历史。因当时有百多人家，故名：百家湖。百家湖上有四座桥，其中白龙桥横跨湖心，长度约1000米。

（2）九龙湖：它位于南京江宁开发区南部，机场高速路以东，宁溧路以西，南京市二环路以北，地势开阔、交通便利、环境优美。

### 7.2.2区域地表水功能区

南区污水处理厂和开发区污水处理厂尾水排放至云台山河及秦淮新河。区域主要地表水功能区见表7.2-3。

表7.2-3  区域涉及主要地表水功能区（河道）情况表

| 水功能区名称 | 河流名称 | 起始-终止位置 | 控制断面 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦淮河江宁东头村过渡区； | 秦淮河（云台山河河口-牛首山河河口） | 秦淮河（牛首山河河口-江宁上坊门桥段） | 秦淮河（牛首山河河口-江宁上坊门桥段） | Ⅲ |
| 秦淮河江宁殷巷饮用水水源、渔业用水 |  | 牛首山河 | 牛首山河 | Ⅲ |
| 秦淮河江宁工业、景观娱乐用水区 | 秦淮河（牛首山河河口-江宁上坊门桥段） | 秦淮新河 | 秦淮新河 | Ⅳ |
| 牛首山河农业用水区 | 牛首山河 | 云台山河 | 云台山河 | Ⅲ |
| 秦淮新河南京工业、农业用水区 | 秦淮新河 | 胜利河 | 胜利河 | Ⅲ |
| 云台山河农业用水区 | 云台山河 | 百家湖 | 百家湖 | Ⅲ |
| / | 胜利河 | 九龙湖 | 九龙湖 | Ⅳ |
| / | 百家湖 | 秦淮河（牛首山河河口-江宁上坊门桥段） | 秦淮河（牛首山河河口-江宁上坊门桥段） | Ⅳ |
| / | 九龙湖 | 牛首山河 | 牛首山河 | Ⅳ |

## 7.3地下水环境要素预测所需基本资料

### 7.3.1区域地层岩性

南京地区以低山丘陵地貌为主，仅在沿江河地区分布有狭长的冲积平原。第四系松散地层除长江各地有一定厚度外，其余地区厚度较小，一般在30m以内，山丘区基岩出露。本区地层发育比较齐全，自震旦系上统至第三系上新统均有出露。本区地层发育比较齐全，自震旦系上统至第三系上新统均有出露，具体见表7.3-1。

表7.3-1  南京地区前新生代地层表

| 界 | 系 | 统 | 组 | 代号 | 沉积相 | 分布地区 | 岩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中生界 | 白垩系 | 上统 | 赤山组 | k2c | 河湖 | 浦口、六合、江宁 | 砖红色粉砂岩、粉砂质泥岩 |
|  |  |  | 浦口组 | k2p | 河湖 | 浦口、江宁、高淳 | 上部紫红色砂岩、砂纸泥岩夹石膏；下部角砾岩、砂岩 |
|  |  | 下统 | 葛村组 | k1g | 河湖 | 南京溧水 | 灰黄色砂岩夹泥岩、灰紫色砂岩、凝灰质砾岩、夹石膏 |
|  |  |  | / | k1n | 火山 | 江宁娘娘山 | 凝灰岩、响岩、粗面岩。安山岩、流纹岩、底部砾岩、泥岩 |
|  | 侏罗系 | 上统 | / | J32 | 火山堆积 | 溧水、江宁、六合 | 粗安岩、凝灰岩、安山岩、集块岩、凝灰质细粒砂岩、角砾岩、页岩 |
|  |  |  | 西横山组 | J31 | 河湖 | 江宁 | 灰白色砂岩、粉砂岩夹灰绿色泥灰岩、底部砾岩 |
|  |  | 中下统 | 象山群 | J1-2 | 河流 | 南京象山、灵谷寺 | 下段灰色含砾石石英砂岩、底部砾岩；上段灰黄、微红石英砂岩 |
|  | 三叠系 | 上统 | 范家塘组 | T3 | 湖沼 | 天文台 | 灰色泥岩夹砂岩、粉砂岩 |
|  |  | 中统 | 黄马青组 | T2h | 海陆交互 | 紫金山北面、其林门 | 紫红色钙质、泥质粉砂岩夹细砂岩 |
|  |  |  | 周冲组 | T2z | 潮坪-潟湖 | 南京仙鹤门、江宁青龙山、周冲村 | 灰色含泥质灰岩、白云质灰岩、白云岩夹石膏层 |
|  |  | 下统 | 青龙群 | T1 | 浅海 | 南京龙潭、湖山、青龙山、珠山 | 灰、灰红色灰岩、白云质灰岩、瘤状灰岩、泥岩；底部泥岩灰岩互层 |
| 上古生界 | 二叠系 | 上统 | 大隆组龙潭组 | P2 | 海陆交互 | 江宁湖山、天宝山、龙潭 | 上部：褐、灰黑色页岩、泥岩夹硅质灰岩；下部：黄灰色石英粉砂岩夹砂质灰岩、煤层 |
|  |  | 下统 | 孤峰组 | P1g | 浅海 | 江宁天宝山 | 长石石英砂岩、页岩、灰岩、灰、灰黑、紫灰色硅质页岩、泥岩，燧石岩 |
|  |  |  | 栖霞组 | P1q | 海相 | 天宝山、栖霞山 | 灰色白云质、泥质、硅质灰岩；底部<3m碎屑岩 |
|  | 石炭系 | 上统 | 船山组 | C3 | 海相 | 徐家山、龙潭 | 灰色中厚层灰岩、球状灰岩、夹鲕状生物灰岩 |
|  |  | 中统 | 黄龙组 | C2 | 浅海 | 江宁徐家山、金丝岗 | 灰白、肉色块状灰岩，碎屑灰岩夹鲕状灰岩 |
|  |  | 下统 | / | C1 | 浅海-海陆交互 | 黄龙山、孔山、龙潭 | 灰色杂色灰岩、泥灰岩、页岩、粉砂岩；底部灰黑色厚层灰岩，石英砂岩、页岩 |
|  | 泥盆系 | 上统 | 五通组 | D3 | 陆相 | 坟头、龙潭、孔山 | 上部粉砂质页岩；下部灰白色中粗粒石英砂岩；底部含砾 |
|  |  | 中下统 | 茅山群 | D1-2 | 滨海-陆相 | 坟头、孔山 | 灰、紫红色、中厚层石英砂岩，夹薄层粉砂质泥岩、粉砂岩 |
| 下古生界 | 志留系 | 上统 | 坟头组 | S2 | 滨海-浅海 | 坟头、青龙山、淳化钓鱼台 | 黄绿色泥质粉砂岩，下部夹细粒石 英砂岩 |
|  |  | 下统 | 高家边组 | S1 | 浅海-半深海 | 江宁青龙山、汤山、南京幕府山 | 黄绿灰黑色页岩、泥岩、粉砂质泥岩 |
|  | 奥陶系 | 上统 | 五峰组 | O3w | 海盆 | 汤山 | 青灰色硅质页岩 |
|  |  |  | 汤头组 | O3t | 潮间-潮下 | 汤山 | 灰色中薄层瘤状灰岩、泥质灰岩、页岩 |
|  |  | 中统 | / | O2 | 潮间-潮下 | 幕府山、汤山 | 肉红、灰色生物灰岩 |
|  |  | 下统 | / | O1 | 浅海 | 幕府山、汤山 | 灰岩、白云质灰岩、生物灰岩、白云岩 |
|  | 寒武系 | 上统 | 观音台组 | ∈3 | 浅海-潟湖 | 汤泉、汤山 | 灰色白云岩 |
|  |  | 中统 | 炮台山组 | ∈2 | 浅海 | 汤泉 | 上部白云质灰岩；下部白云岩、灰岩 |
|  |  | 下统 | 幕府山组 | ∈1 | 浅海-潟湖 | 幕府山、六合冶山 | 上部灰岩、白云岩；中部白云质灰岩；下部硅质、炭质页岩 |
| 上元古界 | 震旦系 | 上统 | / | Z2 | 海相 | 浦口、六合冶山、南京幕府山 | 灰岩、白云岩 |
|  |  | 下统 | / | Z1 | 陆相 | 浦口星甸陆家凹 | 含冰碛砾千枚岩 |

### 7.3.2区域地质构造

南京地区大地构造属扬子准地台的下扬子凹陷褶皱带，这个凹陷从震旦纪以来长期交替沉积了各时代的海相、陆相和海陆相地层，下三叠系青龙群沉积以后，经印支运动、燕山运动发生断裂及岩浆活动，并在相邻凹陷区及山前山间盆地堆积了白垩纪及第三纪红色岩系及侏罗～白垩纪的火山岩系。沿线地质构造主要处于宁镇弧形褶皱西段，各类不同期次、不同性质，不同方向的褶皱，断裂十分发育，沿线重要地质构造有：

（1）龙～仓复背斜

沿长江南岸断续展布，由幕府山，栖霞山，龙潭等复背斜组成，轴向北东～近东西向。由于燕山期侵入岩地占据和侏罗系～白垩系地层的覆盖，走向上不连续，北翼被沿江断裂断失，只出露南翼。

（2）南京～湖熟断裂

位于南京市上坊至湖熟一线，向南东延伸经郭庄、天王寺到溧阳一线。属于隐伏性区域性断裂，该断裂也是宁镇弧形隆起与宁芜断陷盆地的分界带，北东侧为宁镇弧形隆起带，南西侧为宁芜火山岩盆地。走向300°-320°，断层倾向南西，倾角较陡，是上盘下降的正断层，总长120km以上，该断裂控制了西南地区红层沉积的分布和厚度，在中更新世晚期有活动；

（3）沿江断裂带

该断裂带位于宁镇隆起的北缘，自幕府山一镇江焦山，区内仅为西段一部分。北东东向延伸，长达36公里，断层面倾向北，倾角陡，南北盘落差可达数公里。

（4）滁河断裂

位于老子山北缘，长约250km，走向北东，倾向北西，具正断层性质，晚更新世以来已基本停止活动，为了查明断层通过位置，采取物、化探与地质钻探相结合方法进行综合勘探，发现在城区东南，市党校附近，有一规模较大的隐性断裂通过。

另据新沂沭河铁路桥工程地质资料及城区北部大窦庄物探资料，均发现有北东向隐伏断裂通过。

综合上述资料，初步确定断裂通过具体位置为陆塘村-市党校-市第一招待所东-桥口路-大窦庄。断裂走向NE12°倾向南东，为一倾角较陡的逆冲断层。断裂破碎带宽度约为l00m。拟建场区位于华北地区，位于郯鲁大断裂（该断裂为全新活动断裂）西约10km，下伏基岩为白垩系王氏组砂岩，上覆土层厚度大于50m。

### 7.3.3区域水文地质概况

7.3.3.1地下水类型

南京市地下水分为孔隙水、岩溶水、裂隙水三种主要类型，对应的存储介质为松散岩类孔隙含水层组、碳酸盐岩类溶隙含水岩组、碎屑岩（含火山碎屑岩）类含水岩组及火山侵入岩裂隙含水岩组。地下水类型按含水介质（岩性）、水动力特征，进一步可细分为六个亚类。

表7.3-2  地下水类型划分一览表

| 地下水类型 |  | 含水层组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 亚类 | 地层代号 | 主要含水层岩性 | 分布区域 |
| 孔隙水 | 松散岩类孔隙潜水 | Q4、Q3、Q2、Ny | 粉砂、亚砂土、亚黏土、砂、砂砾 | 丘岗、沟谷、平原表层 |
|  | 松散岩类孔隙承压水 | Q4、Q3、Q1-2 | 粉砂、粉细砂、中粗砂、粗砂含砾 | 长江、滁河、秦淮河、运粮河、胥河漫滩平原 |
|  | 松散岩类孔隙水与玄武岩孔隙水 | Ny、Nyβ | 砂、砂砾及玄武岩孔洞 | 六合北部 |
| 岩溶水 | 碳酸盐岩类岩溶水 | Z2、∈、O1-2、O3t、C、P1q、T1、T2z | 角砾状灰岩、灰岩、白云岩、白云质灰岩、硅质灰岩、泥灰岩 | 老山、幕府山、栖霞山、龙潭、仙鹤门-摄山、青龙山、孔山、汤山 |
| 裂隙水 | 碎屑岩类、火山碎屑岩类裂隙水 | Z1、O3w、S、D、P1g、P2、T2h、T3、J、K1、K2 | 千枚岩、泥岩、泥页岩、砂岩、砾岩、凝灰岩、安山岩、粗安岩 | 全区均有分布 |
|  | 火舌侵入岩裂隙水 | rπ、ηr、γ、δπ、δ、δμ、βμ、δ0、π、δ0 | 花岗岩类、闪长岩类、辉绿岩类 | 全区零星分布 |

（1）孔隙水

主要分布在长江漫滩、滁河漫滩、秦淮河漫滩及高淳的运粮河、胥河漫滩。第三系中的孔隙水与玄武岩孔洞水主要分布在六合北部。

（a）强富水与富水的长江漫滩孔隙水。长江漫滩位于浦口、六合与南京之间，呈北东-南西向沿长江两侧展布。其沉积物多呈二元结构，下粗上细。上层为亚粘土、亚砂土与粉砂互层；下层粗砂，砂层上段以粉砂为主，下段为细砂、中粗砂及砂砾石。砂层厚度一般为20～40m。砂层松散饱水，渗透性强。地下水位埋深一般为1～3m。单井最大涌水量可达3000m3/d右。

（b）中等富水与弱富水的滁河漫滩孔隙水。滁河漫滩位于浦口北部、六合南部。沉积物厚度一般为30～40m。含水层上段为粉砂及粉砂与亚砂土互层，下段为中粗砂含砾。单井涌水量一般为500~1000m3/d。静水埋深一般为2～4m，在浦口盘城与六合城区附近，受开采影响15～20m。

（c）中等富水的滁河古漫滩位于六合区东南部，北以八百-长山-六合城区一线为界，西与近代滁河相连，南以瓜埠－东沟一线与长江漫滩相接。从沉积物时代与物质来看与滁河漫滩均不相同，因而定为滁河古漫滩。含水层厚度多在20m左右。含水层岩性，上段以细砂为主，下段为中粗砂含砾。单井最大涌水量为500-1000m3/d。

（d）中等富水、弱富水的秦淮河漫滩孔隙水。秦淮河源于茅山山脉，在溧水区的柘塘与江宁的周岗以北形成秦淮河宽广的漫滩，呈近南北向展布。沉积物厚度一般为20-40m。含水层岩性，上部主要为粉细砂，下部薄层中粗砂含砾。富水性相差很大，在市区古河床部位单井涌水量500~1000m3/d，漫滩边缘及江宁区境内大多为100~500m3/d，水位埋深1～3m。

（e）弱富水的高淳区孔隙水。分布在固城湖西运粮河漫滩及下坝-桠溪-带的胥河漫滩。第四系松散层厚度为20m左右，砂层大多小于10m，单井涌水量为100~500m3/d，水位埋深小于5m，为淡水。

（f）孔隙承压水与玄武岩孔洞水。主要分布在六合区北部，含水层由第三系的砂砾层与气孔状玄武岩、橄榄玄武岩组成，由玄武岩中的孔洞与砂砾层的孔隙组成统一的含水体。含水砂砾层与玄武岩累计厚度一般30～50m，单井最大涌水量北部马集-乌石林场一带可大于10003m/d，其他地段多在500~1000m3/d。

（2）岩溶水

南京地区岩溶水主要分布在仙鹤门-摄山、老山、幕府山、栖霞山、龙潭、青龙山、黄龙山、孔山、大连山、汤山等，在六合的冶山，高淳的花山也有少量分布。由于岩性、成因、时代、分布面积及所处的构造部位不同，富水性差异很大。一般质纯的灰岩比白云岩、泥灰岩、硅质灰岩易被溶解，富水性前者优于后者。由于灰岩中往往夹有非可溶性的砂页岩、硅质岩，故溶蚀作用往往顺着二者的接触面发育，因此在顺着倾向的方向相对较为富水。例如老山岩层向北倾斜，因此老山北坡较南坡富水。

断裂构造是地下水赋存运移通道，岩溶发育初期，地下水沿着裂隙对岩石进行溶滤和溶解，而后转向机械冲刷，一般来讲张性与张扭性断裂带是岩溶发育的有利地段，区内大多数水量大的钻孔均处于北西－北北西向的张性、张扭性断裂带中。岩溶发育程度与所处的构造部位有关，一般在向斜核部、背斜的末端是岩溶发育与地下水富集的有利地段。

由于受到断裂的影响，老山复式倒转背斜东西倾没端均有大量泉出露。老山东端有名的泉有珍珠泉、琥珀泉、响水泉、顶山泉，总流量大于2万m3/d。

（3）裂隙水

裂隙水主要赋存于非可溶性坚硬岩石裂隙中的地下水，具有一系列与孔隙水、岩溶水不同的特征，具体体现在储水空间、含水岩体的空间分布、水动力条件、地下水动态、水质及补径排条件等方面。裂隙水的富水性受多种因素的影响，其中岩性的软硬、构造的发育程度起着主导作用，同时还与补给条件、火成岩入侵造成蚀变作用，岩层的产状等有着直接关系。

一般来讲岩性硬脆，如坚硬的砂砾岩、石英岩，在构造作用下易于形成透水的裂隙，较为富水，反之岩性细软，如泥岩、页岩、煤系地层，则裂隙不发育，较为贫水。按照岩性特征，以泥盆系上统五通组中粗粒石英砂，含砾砂岩及侏罗系中下统象山群砂岩，尤以象山群下段的石英砂岩较为富水，另外侏罗系上统安山岩及角砾凝灰岩，局部地段水量也较大。

在中山陵地区由于产状向南倾，象山群（J1-2）砂岩裂隙水可以获得紫金山的大量降雨补给，因此大多水量均较大，并能自流。而在迈皋桥、光华门一带，由于受蒋王庙岩体的影响，使围岩蚀变，裂隙大多被火成岩脉充填，同样是象山群砂岩，水量则很小。

图7.3-1  区域水文地质图

7.3.3.2水文地质分区

（a）秦淮河漫滩区（I5）

在溧水区北，分布面积约5km2，全区无井孔资料，推测沉积物厚度20～30m，单井涌水量100～300m3/d。深部为侏罗系火山碎屑岩。

（b）丘岗区（Ⅱ5）

①丘岗基岩裸露亚区（Ⅱ51）

为全区分布最广的地区，总面积830km2。除表层有薄层粘性土覆盖外，大面积基岩裸露。本区出露基岩，主要为侏罗系上统上段（J32）火山岩、火山碎屑岩、下段（J31）碎屑岩、火山碎屑岩。局部地段侏罗系中下统（J1-2）象山群砂岩，三叠系中统黄马青组（T2h）砂岩出露。在城西华山、城北乌山、群力有粗安斑岩与闪长玢岩的侵入。在城区东南的白马镇南至芝山一带，为茅山山脉南延部分，出露有泥盆系砂岩及志留系泥页岩。

# 8环境污染防治措施

## 8.1大气环境污染防治措施

全面实施清洁能源工程，鼓励积极改善能源结构，使用天然气等清洁燃料，提高城镇民用气化率；加快发展天然气汽车，减少汽车尾气排放，使城镇空气质量不断提高加强对建筑施工、渣土堆放、露天原料库、运输车辆等易产生扬尘污染的场所的管理与监督检查，有效防治市区扬尘污染。切实保证环境空气质量达到国家二级标准。加强对重点污染企业的管理，促进清洁生产。

## 8.2水环境污染防治措施

规划区内水体以生态恢复为主要任务，除继续加大沿岸污水排放的截流和处理外，还应根据规划区水体具体情况分别实施有效的治理恢复技术，使规划区拥有干净、美观的环境。

加强城市污水厂和排水管网的建设，使规划区生活污水得到有效收集和处理，对主要水污染物的排放进行总量控制。

工业废水治理应按照“谁污染，谁治理”原则，政府制定产业政策，加强技术指导和监督检查，企业自主筹集资金治理。工业污染物的削减要坚持产业结构调整与技术进步和末端治理相结合，实施污染物排放总量控制与浓度控制相结合。推行清洁生产，加快产业结构调整，淘汰落后设备、引进轻污染，高效益的企业。

## 8.3固体废物污染防治措施

大力开展废物综合利用。制定工业固体废物资源化政策，近期工业固体废物综合利用率达95%，远期达97%以上。

加强危险废物的治理。危险废弃物不得混入一般工业固体废物中，不得任意排放，危险废物处置率达100%。

加强生活垃圾的分类，完善生活垃圾的收集、储运和处理系统，生活垃圾无害化处理率应达100%。

## 8.4噪声污染防治措施

合理安排城镇功能分区，尤其是安静居住区的建设，避免交通干道对其分割和在居住区内设厂，建设合理顺畅的交通道路系统；加大城区街道机动车辆禁鸣力度，限制噪声较大的交通车辆进入繁华市区，降低交通噪声污染。对于临街建筑，受到交通噪声影响较大，可安装塑钢窗或设双层窗，以减轻城市道路交通噪声对住户的影响。

## 8.5环境风险防范措施

### 8.5.1大气风险防范措施

①总体布局及调整

江宁经济技术开发区中的百家湖、九龙湖、高新园经过多年发展已成为江宁城区的一部分，不仅担负工业集中的功能，也是江宁区高档居住区及高等教育相对集中的区域居住与教育区域对环境要求相对较高，同时由于历史原因，开发区规划范围内存在工业与居住、教育混杂的现象，例如上汽大众汽车有限公司南京分公司周边分布有托乐嘉石马公寓等住宅小区；胜太路与秦淮路之间商业、居住、工业混杂分布等，对企业的风险防范和开发区环境风险管理提出了更高的要求。针对上汽大众汽车有限公司南京分公司周边分布有托乐嘉、石马公寓的问题，为避免喷涂车间废气扰民，该公司已采用水性油漆房建设项目以取代现有油性油漆的使用。

②对拟建项目的要求

新建项目选址务必符合规划用地性质，其生产内容、产能及生产工艺必须与国家和地方产业政策相符。企业的污染治理设施务必实现达标排放，并针对生产工艺、产污特点，建设相应的风险防范措施。如生产原料涉及有毒、易燃、易爆物质，需根据原辅料贮存特点，在罐区设置围堰及收集池；如建设项目污水水质较复杂、污水浓度较高，厂内应配套建设污水调节、预处理站，并根据水量大小设计建设事故池，避免未经处理不能满足排放或接管标准的废水直接排放等问题。

### 8.5.2地表水风险防范措施

开发区水污染事故应急能力较强。针对开发区内各企业污水处理装置可能发生故障造成水体污染的潜在事故，污水处理厂及各企业均对污水处理设施采取了相应的措施，并对处理设施配备了相应的处理设备，（如回流泵、回流管道等）。同时在污水处理厂废水排放口安装了在线监测仪器，且较大以上风险企业及污水集中处理厂均设置事故应急池，以便在出现事故时，及时处理。

此外，开发区已要求区内重点企业安装在线监控系统，对各企业排放指标进行监控并将监测数据送至江宁生态环境局环境信息综合监控中心的监控室，以及时了解企业排放情况。一旦监控的污染因子超标，将及时关闭企业污水排放管，必要时，责令事故发生企业限产或停产，以减小环境风险。

### 8.5.3地下水风险防范措施

开发区土层防污性能较差，厂址地面无良好的隔水层，因而各企业地面冲洗水和固体废弃物淋滤水易渗透污染地下水，产生环境灾害的潜在风险。根据现场调查，区内各企业生产区和贮存区地面均用水泥铺成，且四周设有防渗处理的地沟，地面冲洗废水和初期雨水均能通过地沟及时收集起来，及时送污水处理设施处理。

同时，开发区要求各企业固体废弃物按有关标准进行存放管理。危险废物委托有资质单位进行处理，一般固废委外处置，生活垃圾由市政卫生部门统一收集处理，并定期对各企业固废堆放场所进行检查。

### 8.5.4企业风险防范措施

开发区已要求各企业必须针对其生产过程、危险化学品贮存、电讯电气、风险管理、检修施工等方面工作，制定和执行严格的风险防范措施，并编制相应的环评报告和应急预案，作为管理依据。

### 8.5.5环境应急管理

8.5.5.1区域环境应急管理机构设置情况

江宁开发区环境保护局负责开发区日常环境管理工作，包括对开发区企业污染物排放、污染控制设施运行、环境影响评价制度、“三同时”制度的执行等方面进行监督和管理，形成开发区的环境管理体系。

8.5.5.2突发环境事件应急预案管理情况

按照《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》，园区、企业应编制突发环境事件应急预案，环境应急预案的编制应当符合有关法律、法规、规章、标准和规范等规定，应与相关应急预案有效衔接并符合上位环境应急预案要求；与相关重点河流“一河一策一图”以及重点园区“一园一策一图”相衔接；单位环境应急预案附件包括“一图两单两卡”，即预案管理“一张图”，环境风险辨识、环境风险防范措施“两个清单”，环境安全职责承诺、应急处置措施“两张卡”。其中“一张图”应至少包括环境风险源平面分布、周边水系及环境风险受体分布、雨污水收集排放管网、应急救援组织信息、应急物资装备信息等内容。一般环境风险企业事业单位环境应急预案适当简化，以现场处置预案以及“一图两单两卡”为主，注重以列表、图示等方式直观展示内容。Q值（环境风险物质数量与临界量比值）小于1的企业事业单位可只编制现场处置预案以及“一图两单两卡”。较大及以上环境风险企业事业单位环境应急预案应明确“风险单元-管网、应急池-厂界”的突发水污染事件风险防控措施。

江宁经济技术开发区于2024年2月22日取得应急预案备案表，风险级别（综-R中，气-R中，水-R低），备案编号：320100-2024-001-M。

园区和企业应急预案备案及环境风险等级情况

通过对园区主要企业资料的收集和整理，结合现场踏勘，区内企业应急预案备案情况见表8.5-1。

2020年以来开发区应急预案已备案企业数量为111家，其中较大环境风险企业共有5家，一般环境风险企业共有106家。

表8.5-1  开发区内较大风险等级应急预案备案情况

| 序号 | 企业名称 | 备案时间 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 南京国盛电子有限公司 | 2021.4.8 | 较大 |
| - 2 | 南京迈瑞生物技术有限公司 | 2023.11.23 | 较大 |
| - 3 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 2021.10.18 | 较大 |
| - 4 | 延锋（南京）汽车零部件有限公司 | 2023.8.31 | 较大 |
| - 5 | 上汽大众汽车有限公司南京分公司 | 2023.8.15 | 较大 |

8.5.5.3应急措施

1）现场应急措施原则

应急人员到达现场后，根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，结合事件发生企业（或事业）单位的应急预案做出应急响应工作。

（1）现场调查和污染源排查

应急监测组及时展开现场调查和污染源排查。现场调查内容包括事故原因、主要污染物质的性质和数量、人员受害情况、危害程度、周边环境（居民、水体流向、流速）、影响范围等。污染源排查主要内容为确定引发环境事故的污染源，并及时进行堵漏工作，防止进一步污染环境。

（2）控制污染源

办公室主任统一指导开展应急工作，协调现场处置组和其他专业小组及时控制污染源。由现场应急指挥部根据突发环境事件情况，统一调度开发区应急设施、应急物资和应急救援队伍，并及时协调、调度各企业单位的应急物资、应急设施和应急救援队伍，采取科学有效的紧急措施切断污染源，控制污染源影响范围和程度，以防止污染事故扩大。

现场处置组负责及时控制风险源，并根据危险化学品的性质立即组织专用的防护用品及专用工具。事件发生企业负责人及时指导危险设施设备的全部或部分停运，并与消防大队配合，利用关阀、降压、导流、停止供热、停炉吹扫管线、防空点火、堵漏等措施，实施环境风险源控制。及时组织现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却等工作。

（3）应急监测

应急监测组制定现场监测方案，及时开展应急监测。

（4）现场隔离区划定

应急监测组根据事故点地形地貌、气象条件、污染监测数据和现场调查，向现场应急指挥部提出污染警戒区域的建议。现场应急指挥部向应急响应中心报告后发布警报决定。现场应急指挥部统一协调公安、交通等部门布设警戒线，划定污染危险区和安全区，防止非相关人员进入危险区。

（5）人员疏散与救援

在突发环境事件发生后，应急保障组应迅速组织抢救现场中毒人员。同时，根据现场危险化学品泄漏量、扩散方式、危害程度，结合气象条件，迅速确定疏散方向及距离。由现场应急指挥部统一协调各部门疏散影响范围内的居民，并送至江宁区应急避难场所（小龙湾路与杨家圩路交叉口西南50米江宁市民公园附近）、江宁区体育中心应急避难场所（江宁区格致路1号江宁大学城内）等，同时，必要时可以征用机关、学校、文化场所、娱乐设施，必要时也可征用经营性宾馆、招待所、酒店作为临时避难场所，并确保疏散人员生活所需。

（6）确定污染消除方案

专家咨询组根据现场调查结果和应急监测结果，预测可能影响范围，及时向现场应急指挥部提出污染控制与消除方案建议，由现场应急指挥部提出意见，经江宁开发区突发环境事件应急指挥中心同意后实施应急处置。

（7）应急处理废物的处置措施

事件处理过程中产生的废器材、吸附材料、废液等固体废物，经统一回收后，委托有资质单位统一进行处置。

事故现场产生事故废水（消防废水），经市政污水管网或临时污水传输设备转输至事故单位应急池或污水处理厂集中处理，确保事故废水全部得以处理。

2）区内企业突发环境事件（Ⅱ 级以上）应急措施

现场控制措施

应急队伍到达现场后，现场应急指挥部应立即会同环境保护、安全生产监督管理、消防等单位及事故单位进行紧急磋商，迅速分析、收集和汇总事故发生危害的情况。应急监测组到达现场后，应迅速布点监测，利用应急监测设备等方法迅速判明危险化学品种类、危害程度、扩散方式。

综合协调组到达现场后，配合公安，消防等单位控制现场，划定紧急隔离区域，设置警告标志现场处置组到达现场后，会同事故单位，制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

现场调查

现场处置组应迅速展开现场调查，取证工作，查明事件原因，初步分析影响程度等；并负责与应急管理，消防等单位协调，共同现场勘验工作。在现场勘查的同时，迅速查明事故点的周围敏感目标，包括：1km范围内的居民区（村庄）、公共场所、河流、水源、交通要道等。以防止污染物进入水体造成次生污染，并为群众转移做好前期准备工作。

应急监测

由应急监测组会同南京市江宁生态环境监测监控中心、江苏省南京环境监测中心及第三方监测机构，开展大气及周边水体环境污染物的应急监测；判定污染物的种类、性质、危害程度以及受影响的范围等，制定应急监测实施方案；及时向江宁开发区突发环境事件应急指挥中心报告现场情况，根据现场情况，提出处置建议；对短期内不能消除、降解的污染物进行跟踪监测；综合分析突发环境污染事件污染变化的趋势；通过专家组分析，预测事故发展情况和污染物的变化情况，上报现场应急指挥部，作为突发环境事件应急处置决策的依据。

应急监测报告以环境监测快报形式报出。开发区环境保护局根据应急监测组提供的监测数据，组织编写和报出环境监测快报，在污染事故影响期间内应连续编制各期快报。

环境监测快报报送范围是：主送上级生态环境部门、同级人民政府有关部门。

（1）第一期环境监测快报（速报）：环境监测人员到场后2小时内报出，报告内容为事故发生时间、地点，初步判断污染物的种类、污染程度与范围、原因等；

（2）第二期环境监测快报（确报）：监测人员到场后6小时内报出，在应急监测的全部或部分分析基础上，对污染物种类、浓度、污染范围及其可能的危害作出定量或定性的描述；

（3）最后一期快报（处理报告）：在污染事故处理后24小时内报出，包括为尽快消除污染物、限制污染范围扩大以及减轻和消除危害所采取的一切措施，以及处理结果。

人员疏散与救援

应急保障组应迅速组织专业医疗救护小组抢救现场中毒人员。同时，综合协调组根据现场危险化学品泄漏量、扩散方式、危害程度，结合气象条件，迅速确定疏散距离。

对于可能给周围环境造成影响和损害的污染事件，信息宣传组应当通知政府或事故单位立即通知周围相关单位和群众，采取有效防范措施，避免遭到损失。

（1）疏散距离要求

①紧急隔离带是以紧急隔离距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内；

②下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围，即该范围内的居民处于有害接触的危险之中，根据泄漏危险化学品的毒性，可以采取撤离、密闭住所有窗户等有效措施，并保持通讯畅通以听从指挥。

③由于夜间气象条件对毒气云的混合作用要比白天小，毒气云不易散开，因而下风向疏散距离相对比白天的远。夜间和白天的区分以太阳升起和降落为准。

④白天气温逆转或者有雪覆盖的地区，或者在日落时发生泄漏，如伴有稳定的风，也需要增加疏散距离。因为在这类气象条件下污染物的大气混合与扩散比较缓慢（即毒气云不易被空气稀释），会顺风向下飘得较远。

⑤对液态化学品泄漏，如果物料温度或气温超过 30℃，疏散距离也应增加。

（2）人员疏散

当危险化学品发生泄漏后，现场应急指挥部应迅速判明污染物性状及危害，掌握气象条件、地形地貌和周边环境基本情况，根据现场情况认真做好群众疏散工作。

①依据危险化学品特性及泄漏量，结合现场气象条件（风向、风速、气温等），借助污染扩散模型科学确定污染范围、明确疏散区域；

②现场应急指挥部下达人员疏散命令，由现场处置组组织实施；

③封锁污染区域，将污染区域内人员撤离至安全区域；

④在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整疏散范围；

⑤在保障被转移群众的基本生活的同时及时向社会发布污染事故权威公告，做好社会稳定工作；

⑥根据现场处置情况和应急监测数据，在确保群众安全的情况下，由现场应急指挥部发布公告，被疏散人员返回。

（3）现场急救

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术，及时就医。

确定应急处置方案

根据事故类型（火灾、爆炸、泄漏）及危险化学品特性，由江宁开发区突发环境事件应急指挥中心及时组织相关部门和专家研究制定应急方案，经领导小组审核、批准后组织实施。对排放污染物毒性剧烈、危害情况紧急的事故，江宁开发区突发环境事件应

急指挥中心可以组织城管、公安、消防部门以及其他专业队伍给予支持。

污染警戒区域划定和消息发布

现场处置组根据事故点地形地貌、气象条件、污染监测数据和现场调查，向现场应急指挥部提出污染警戒区域的建议。现场应急指挥部向江宁开发区突发环境事件应急指挥中心领导小组报告后发布警报决定。

现场应急指挥部要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告江宁开发区突发环境事件应急指挥中心。按照国家保密局、原国家环保总局《环境保护工作国家秘密范围》和《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的有关规定，有关突发环境事件信息，由市委宣传部负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄漏事件信息。

污染事件跟踪

应急监测组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度，速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事件处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

现场处置措施

（1）大气污染现场处置措施

对于由于危险化学品泄漏而导致的大气环境污染事故，消防人员可与事故单位的专业技术人员密切配合，采用关闭阀门、修补容器、管道等方法，阻止毒气从管道、容器、设备的裂缝处继续外泄。同时对已泄漏出来的毒气必须及时进行洗消。具体措施如下：

现场处置组采取有效措施防止污染扩散。应将抢修设备与消除污染相结合。抢修设备旨在控制污染源，抢修越早受污染面积越小。在抢修区域，直接对泄漏点或泄漏部位洗消，构成空间除污网，为抢修设备起到掩护作用。

通常采用的方法有以下几种：

①堵。用针对性的材料封闭下水道，截断有毒物质外流造成污染。

②撒。可用具有中和作用的酸性和碱性粉末抛撒在泄漏地点的周围，使之发生中和反应，降低危害程度。

③喷。用酸碱中和原理，将稀碱（酸）喷洒在泄漏部位，形成隔离区域。

④稀。利用大量的水对污染进行稀释，以降低污染浓度。

现场处置组会同消防部门，利用喷洒洗消液、抛撒粉状消毒剂等方式消除毒气污染。一般在毒气事故救援现场可采用三种洗消方式。

①源头洗消。在事故发生初期，对事故发生点、设备或厂房洗消，将污染源严密控制在最小范围内。

②隔离洗消。当污染蔓延时，对下风向暴露的设备、厂房，特别是高大建筑物喷洒洗消液，抛洒粉状消毒剂，形成保护层，污染降落物流经时即可产生反应，降低甚至消除危害。

③延伸洗消。在控制住污染源后，从事故发生地开始向下风向对污染区逐次推进全面而彻底的洗消。

（2）废液及消防废水现场处置措施

在应急人员的到达现场后，现场处置组应会同事故单位关闭事故企业的雨、污排口，开启通向事故应急池的阀门。

现场处置组跟踪事故应急池接水情况，若导入的废水即将超过事故应急池容积，现场处置组应尽快修筑围堤或转移事故废水，严防事故废水进入外环境。

开发区三级防控体系建设

根据开发区的企业分布、雨污管网分布等情况，本次方案的三级防控措施划分总体如下：

一级防控体系主要通过各企业严格按照相关标准，查漏补缺，完善企业内部截流措施、雨排水防控措施等，保障事故条件下，事故废水不出厂区，并日常保持应急事故池和初期雨水收集池空置状态，定期做好突发水污染事件应急演练，保障相关应急物资的储备（特别是应急抽水泵、封堵气囊等应急物资的储备）。

二级防控借助水务平台将开发区分片区，利用各个片区的企业分布、河道分布、交通运输以及雨污水管网分布的实际情况，要求明确企业分布，确定雨水排放去向，利用对雨水管网进行封堵构建临时“应急空间”，对企业外溢事故水进行暂存。

三级防控利用园区周边利用园区内部的河道和泵站前池作为三级防控措施，一旦园区内企业发生特别重大事故，企业及雨水管网均无法满足事故废水储存需求时，尽快关闭通入主要河流的闸阀，暂时利用园区内部河流、撇洪沟和泵站前池储存，以确保不对外界环境造成影响。

8.5.5.4环境应急队伍和物资储备

（1）环境应急专家队伍

①环境应急救援队伍建设情况

目前开发区环境应急管理机构为开发区环境保护局，环境应急现场管理职能由环境保护局环境监察组承担，并配有专门的环境应急人员。开发区未设置专门的环境检测机构，但与检测单位签订了应急监测协议。同时成立了专门的应急专家组，但未建立专职的救援机构。

②环境应急专家组建设情况

开发区根据突发环境事件应急预案要求，成立专家组，定期聘请专家指导开发区应急管理工作。

（2）环境应急物资的储备种类与数量

开发区域内建有专业应急物资储备库（江苏省生态环境厅应急物资储备（南京）基地，江宁区隆盛路58号），同时，开发区还依托南京市江宁生态环境局、江宁区公安消防大队应急物资及装备。园区内企业具备应急物资，基本能满足应急需求，且开发区建立了园区应急物资库。

表8.5-2  开发区内主要企业应急物资

| 企业名称 | 物品名称 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长安马自达发动机有限公司 | 对讲机 | 7台 | ERT办公室 |
|  | 消防人员跌倒报警器 | 2个 |  |
|  | 四用气体探测仪 | 1部 |  |
|  | 天然气气体检测器 | 1部 |  |
|  | 手持式防爆手电筒 | 4支 |  |
|  | C级化学防护服 | 2套 |  |
|  | 阻燃连身服（红色） | 6套 |  |
|  | RAT救援坐侍 | 2套 |  |
|  | 自给式空气呼吸器MSA | 4套 |  |
|  | 喇叭 | 4个 |  |
|  | 高温环境型堵漏剂 | 2瓶 |  |
|  | 通用型吸附棉片 | 2包 |  |
|  | 泄漏应急处理柜 | 1台 |  |
|  | 灭火毯L50287 | 2张 |  |
|  | 消防服 | 2套 |  |
|  | 消防头盔（黄色） | 2顶 |  |
|  | 经济型消防员战斗靴 | 2双 |  |
|  | 消防员手套 | 2双 |  |
|  | 玻璃钢安全帽（红色） | 4顶 |  |
|  | 救援头盔 | 4顶 |  |
|  | 耐高温防护手套 | 4双 |  |
|  | 绝缘手套 | 5双 |  |
|  | 带侧翼铝制护颈护膝脚盖 | 2件 |  |
|  | 安全绳 | 1根 |  |
|  | 标准排风器 | 1台 |  |
|  | 排风管 | 1根 |  |
|  | 手提式消防泵 | 2台 |  |
|  | 消防斧360MM | 3把 |  |
|  | 消防斧头800MM | 3把 |  |
|  | 逃生缓降器 | 2套 |  |
|  | 救援三脚架 | 1套 |  |
|  | 绞盘 | 1套 |  |
|  | 液压多功能钳 | 1套 |  |
|  | 事故应急池 | 100m3 | 厂区 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 消防水带 | 773条 | TFND |
|  | 室外消火栓 | 78具 | TFND |
|  | 室内消火栓 | 773具 | TFND |
|  | 干粉灭火器 | 1677具 | TFND |
|  | 二氧化碳灭火器 | 87具 | TFND |
|  | 移动式汽油发电机 | 660具 | TFNT |
|  | 担架 | 2个 | 医务室 |
|  | 简易呼吸囊 | 2个 | 医务室 |
|  | 剪刀 | 1把 | 医务室 |
|  | 绑带 | 2个 | 医务室 |
|  | 纱布 | 10块 | 医务室 |
|  | 棉签 | 1包 | 医务室 |
|  | 碘酒 | 1瓶 | 医务室 |
|  | 一次性手套 | 1副 | 医务室 |
|  | 雨衣 | 20套 | TFNT |
|  | 单相潜水泵 | 2台 | TFNT |
|  | 污水泵 | 4台 | TFNT |
|  | 铁铲 | 70把 | TFNT |
|  | 事故应急池 | 700m3 | 厂区 |
| 南京南瑞继保电气有限公司 | 消防水带 | 若干 |  |
|  | 水枪 | 686套 | 生产楼、食堂宿舍 |
|  | 黄沙箱 | 6个 | 室外、地下车库 |
|  | 干粉灭火器 | 2628套 | 生产楼、食堂宿舍 |
|  | 二氧化碳灭火器 | 2204套 | 生产楼、食堂宿舍 |
|  | 消防水泵 | 6台 | 7#地下室 |
|  | 消防水泵接合器 | 12套 | 室外 |
|  | 消防水池 | 1座 | 7#地下室 |
|  | 消防管网 | 5300m | 室外 |
|  | 对讲机 | 6台 | 6100室 |
|  | 应急照明灯 | 20个 | 6100室 |
|  | 通讯设备 | 若干 |  |
|  | 消防服 | 6套 | 6100室 |
|  | 医药箱、医疗急救器材 | 若干 | 8203室 |
|  | 事故应急池 | 500m3 | 一座位于一期空地的东北角，一座位于厂区东南角 |

表8.5-3  开发区应急物资及设备

| 类型 | 名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源切断 | 沙包沙袋 | 100 | 江宁区长青街 |
|  | 快速膨胀袋 | 50 |  |
|  | 溢漏围堤 | 5 |  |
|  | 下水道阻流袋 | 5 |  |
|  | 排水井保护垫 | 5 |  |
|  | 沟渠密封袋 | 5 |  |
| 污染物收集/控制 | 围油栏（常规围油栏、橡胶围油栏、PVC围油栏、防火围油栏） | 20 |  |
|  | 浮桶（聚乙烯浮桶、拦污浮桶、管道浮桶、泡沫浮桶、警示浮球） | 5 |  |
|  | 吸油毡 | 5 |  |
|  | 吸油棉 | 5 |  |
|  | 吸污袋/卷 | 10 |  |
|  | 吨桶 | 2 |  |
|  | 油囊 | 2 |  |
|  | 储罐 | 2 |  |

表8.5-4  江宁生态环境局应急物资及设备

| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测 | 四组分气体便携式检测仪（NO2、HCN、CO、NH3） | 1台 | 气体快速检测 |
| 2 |  | 四组分气体便携式检测仪（LEL、SO2、H2S、Cl2） | 1台 | 气体快速检测 |
| 3 |  | 挥发性有机物便携式检测仪 | 1台 | 气体快速检测 |
| 4 |  | 激光测距仪 | 1台 | 测距 |
| 5 |  | GPS定位仪 | 1台 | 定位 |
| 6 | 安全防护 | 自吸式过滤防毒面具（半面罩） | 10个 | 个人防护 |
| 7 |  | 正压式消防空气呼吸器 | 3个 | 个人防护 |

表8.5-5  江宁区公安消防大队应急物资及设备

| 序号 | 类型 | 名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染物控制 | 干粉灭火器 | 15个 | 公安消防大队内部仓库 |
| 2 |  | 泡沫灭火器 | 15个 |  |
| 3 |  | 二氧化碳灭火器 | 15个 |  |
| 4 | 安全防护 | 应急防爆手电筒 | 50台 |  |
| 5 |  | 防毒面具 | 20个 |  |
| 6 |  | 绝缘防火手套 | 10副 |  |
| 7 |  | 警戒线警示牌 | 1套 |  |
| 8 |  | 担架 | 2副 |  |
| 9 |  | 急救箱 | 2个 |  |
| 10 | 污染源切断 | 水泥 | 5吨 |  |
| 11 |  | 黄沙 | 5吨 |  |
| 12 | 安全防护 | 麻绳 | 100米 |  |
| 13 |  | 钢丝绳 | 200米 |  |
| 14 | 应急通信和指挥 | 对讲机 | 4台 |  |

表8.5-6  江苏省生态环境厅应急物资储备（南京）基地应急物资及设备

| 类别 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 使用环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物控制 | 1 | 泄漏控制围堤 | 10 | 适用于各种油、酸碱、水或未知化学液体 |
|  | 2 | 排水井防漏保护垫 | 20 | 适用于各种油、酸碱、水或未知化学液体 |
|  | 3 | 围油条状吸附拖栏 | 10 | 适用于各种油、水类液体 |
|  | 4 | 防化学型条状吸附围栏 | 50 | 适用于各种强酸、强碱、水或未知化学液体 |
|  | 5 | 江河型快速布防围油栏 | 10 | 适用于各种油、酸碱、水或未知化学液体 |
| 污染物收集 | 6 | 片式吸油棉 | 100 | 适用于各种油类液体 |
|  | 7 | 卷式吸油棉 | 50 | 适用于各种油类液体 |
|  | 8 | 条形吸油袋 | 100 | 适用于各种油类液体 |
|  | 9 | 撇油器 | 30 | 适用于各种油类液体 |
|  | 10 | 片式防化学吸附垫 | 100 | 适用于各种强酸、强碱、水或未知化学液体 |
|  | 11 | 卷式防化学吸附垫 | 50 | 适用于各种强酸、强碱、水或未知化学液体 |
|  | 12 | 防化学型吸附枕 | 30 | 适用于各种强酸、强碱、水或未知化学液体 |
|  | 13 | 防静电吸油棉 | 50 | 适用于易燃易爆液体或未知化学液体 |
|  | 14 | 黏稠液体吸附垫 | 50 | 适用于浓稠液体的吸收处置 |
|  | 15 | 活性炭 | 10 | 用于处置泄漏事故 |
|  | 16 | 有害废物处理袋 | 50 | 适用于各种油、酸、碱、水或未知化学液体 |
|  | 17 | 泄漏应急回收套筒 | 20 | 适用于各种油、酸、碱、水或未知化学液体 |
| 环境监测 | 18 | 手持式GPS定位仪 | 1 | / |
|  | 19 | 温度测量仪表 | 1 | 可用于测量那些难以触及、高温、旋转，或者其他比较危险的目标的温度 |
| 安全防护 | 20 | 安全鞋法国TEC | 15 | 现场应急 |
|  | 21 | 高可视反光马甲美国PIP | 15 | 现场应急 |
|  | 22 | 雨衣 | 15 | 防水 |
|  | 23 | 水靴GAONAI | 15 | 防水 |
|  | 24 | 轻型防撞帽 | 15 | / |
|  | 25 | 防割安全手套美国PIP | 15 | 现场应急 |
|  | 26 | 帐篷TOREAD | 2 | / |
|  | 27 | 睡袋TOREAD | 4 | / |
|  | 28 | 安全警戒带 | 10 | 用于事故现场的警戒 |
|  | 29 | 警示灯 | 10 | 用于事故现场的警戒 |

（3）环境应急联动机制

环境应急队伍的组建以江宁经济技术开发区管理机构、江宁经济技术开发区管委会为主体，整合开发区生态环境、规划资源与建设、组织人事、应急管理、城市管理、消防支队和派出所等相关部门，同时加强开发区重大环境突发事件应急的硬件设施建设，实现对重大环境突发事件快速应对和高效处置的目的，提升开发区对环境突发事件的防范和应急处置能力，减轻环境突发事件的影响，避免环境污染事故的发生。

江宁经济技术开发区管委会组织成立专业应急小组，加强开发区重大环境突发事件应急处置及应急硬件设施建设。组织体系详见图8.5-1所示。

图8.5-1  开发区突发环境事件应急救援组织体系

此外，开发区内各风险企业均设置有突发环境应急事件专业应急队伍，队伍主要由应急指挥部及其办事机构、成员单位组成，成立有综合协调组、现场处置组、应急监测组、应急保障组、信息宣传组和专家组等工作组。部分企业应急组织机构人员不包括各相关部门、区内可供支援的企事业单位。

发生突发环境事件时，各企业均按照规定成立环境应急现场指挥部，环境应急现场指挥部的组成、责任部门及职责由应急总指挥确定。

8.5.5.5近2年环境问题及解决方案

江宁开发区内环境风险企业近五年来，未发生过突发环境事件。

8.5.5.6环境应急培训与演练情况

- 培训

- 园区已聘请第三方专家对园区各企业环保管理方面进行培训授课，培训课程分多期举办。

（2）演练

为提高突发环境事件应急处置能力，开发区管委会不断开展突发环境事件应急演练工作，一方面要求重点污染源企业自身开展突发环境污染事件应急演练，另一方还组织多部门联合开展综合演练，2022年与菲尼克斯开展油品泄漏综合应急演练，2023年与长安马自达发动机开展焙烧炉燃气泄漏的应急救援演练。

油品泄漏综合应急演练从发生油品泄漏到灭火搜救人员，再到处置进入雨水管网消防废水，总体效果良好，组织有序、方案具体、流程清晰，通过此次演练，提高了开发区及企业的应急处置能力，为今后成功处置可能发生的突发事故应急救援工作奠定了坚实基础。

长安马自达发动机焙烧炉燃气泄漏的应急救援演练通过真实操作的演练，提升全体员工避免事故、防止事故、抵抗事故的应急处置能力，提高了各部门的综合应急处理能力，强化了开发区管委会及一线员工应对突发事故的应急救援技能。

2024年，江宁开发区成功举办突发环境事件应急演练，该演练以法雷奥公司甲醇储罐泄漏为模拟场景，涵盖信息报告、指挥调度、医疗救治、污染处置、舆情管控等关键科目，重点开展水污染事件三级防控演练。通过企业自控、片区联防及园区防控的三级联动体系，确保了事故废水不出园区，保障了区域水生态环境安全。此次演练不仅检验了应急响应速度与精准度，提升了各有关部门协同作战能力，还为完善预案、提升管理水平积累经验。江宁开发区将以此为契机，强化生态保护措施，为持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战夯实基础。

# 9环境监测计划

本次监测数据有效期过后，按照动态更新监测方案的要求及时开展环境质量现状跟踪监测，同时保持区域污染源动态更新，区内新入驻企业或现有企业新建项目时，动态更新区域污染源情况。

评估范围内设置自动检测站情况如下：

表9-1  评估范围内自动监测站基本信息

| 监测站名称 | 监测点位坐标/m（UTM坐标） |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 九龙湖大气自动监测站 | 671303 | 3531958 | SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10 |
| 水月秦淮水自动监测站 | 670170 | 3536940 | 水温、pH、溶解氧、总氮、高锰酸盐指数、氨氮、TP、电导率、浊度 |
| 石马新寓水自动监测站 | 671212 | 3536981 | 水温、pH、溶解氧、总氮、高锰酸盐指数、氨氮、TP、电导率、浊度、水位、流速、瞬时流量 |

## 9.1大气环境质量监测计划

（1）监测点设置

- 大气监测点共设8个点位。监测点位详见表9.1-1、附图5。

表9.1-1  项目大气现状监测点位

| 序号 | 点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 大众汽车 | TSP、NOX、HCl、H2S、NH3、氟化物、硫酸雾、苯、非甲烷总烃 | 三年一次 | 同时记录风向、风速、温度、气压等气象参数 |
| G2 | 奥联 |  |  |  |
| G3 | 空地 |  |  |  |
| G4 | 南京北方慧华光电有限公司旁空地 |  |  |  |
| G5 | 秣陵中学 |  |  |  |
| G6 | 荣盛隽峰 |  |  |  |
| G7 | 九龙湖 |  |  |  |
| G8 | 彩虹桥 |  |  |  |

注：给出现场各监测点位具体坐标和采样照片

（2）监测项目

TSP、NOX、HCl、H2S、NH3、氟化物、硫酸雾、苯、非甲烷总烃。

（3）监测时间和频次

TSP、NOX、HCl、H2S、NH3、氟化物、硫酸雾、苯、非甲烷总烃连续7天，其1小时浓度值每天监测4次，获取当地时间02、08、14、20时4个小时浓度值（每小时至少有45分钟采样时间）。采样监测同时记录风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

## 9.2地表水环境质量现状监测

- 监测点设置

- 地表水监测点共设15个点位，详见表9.2-1、附图5。

- 表9.2-1  地表水水质监测断面

| 水体名称 | 编号 | 断面名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦淮新河 | W1-1 | 开发区污水处理厂上游500m | 基本项目因子：水温、pH、DO、氨氮、总磷、SS、COD、CODMn、BOD5、TN、石油类、硫化物、氰化物、挥发酚、镉、六价铬、铬、锌、锰、LAS、总铜、氟化物、铅、汞、硒和砷； 特定项目因子：镍； 其他：同时监测水温、流向、流量、河宽、水深、流速等水文参数。 | 三年一次 |
|  | W1-2 | 开发区污水处理厂下游1000m |  |  |
| 秦淮河 | W2-1 | 科学园污水处理厂上游500m |  |  |
|  | W2-2 | 科学园污水处理厂排口下游1000m |  |  |
| 牛首山河 | W3-1 | 距与秦淮河交界处1000m |  |  |
| 云台山河 | W4-1 | 空港污水处理厂排口上游500m |  |  |
|  | W4-2 | 南区污水处理厂上游约500米 |  |  |
|  | W4-3 | 南区污水处理厂下游约1000米 |  |  |
| 句容河 | W5-1 | 与秦淮新河交汇处上游300米 |  |  |
|  | W5-2 | 与南京三环线交汇处 |  |  |
| 胜利河 | W6-1 | 与云龙路交会处 |  |  |
| 风波坟水库 | H1 | / |  |  |
| 谷里水库 | H2 | / |  |  |
| 百家湖 | H3 | 百家湖（白龙桥）W1 |  |  |
| 九龙湖 | H4 | 九龙湖（五库桥）W2 |  |  |

注：给出现场各监测点位具体坐标和采样照片

（2）监测项目。

水温、pH、DO、氨氮、总磷、SS、COD、CODMn、BOD5、TN、石油类、硫化物、氰化物、挥发酚、镉、六价铬、铬、锌、锰、LAS、总铜、氟化物、铅、汞、硒、砷和镍。

监测同时记录流向、流速、流量等水文参数。

（3）监测时间和频次

每天监测两次，上下午各一次，监测3天。

## 9.3声环境质量现状监测

- （1）监测点位置

- 根据规划区域声学环境敏感点（区）特征，按照网格布点与功能区布点相结合的方法，共设28个监测点。具体监测点位及要求见表9.3-1、附图5。

- 表9.3-1  声环境监测点位

| 测点编号 | 监测项目 | 功能类别 | 标准来源 | 监测频次 | 监测时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1~N28 | 连续等效A声级 | 1类、2类、4a类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 连续监测2天，三年一次 | 昼夜各一次 | / |

注：根据《南京市声环境功能区划分调整方案》（宁政发〔2014〕34号），规划区域范围内，道路交通干线两侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，铁路干线两侧区域执行4b类标准，机场路以南执行2类标准，机场路以北总体上执行3类标准，有以下情况的区域执行2类区标准：①规划为工业用地，但尚未开发建设，且仍有敏感目标的区域；②现状为学校、医院、住宅、机关、公园、宾馆、会所等噪声敏感区域；③开发区详规确定为非工业用地的区域；④以商务办公、软件研发等为主的非生产区域。

- （2）监测因子

- 连续等效A声级

- （3）监测频次：连续监测2天，昼夜各一次。

## 9.4地下水环境质量现状监测

- （1）监测因子

八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌群、细菌总数；

特征因子：石油类、甲苯、二甲苯、硫化物、总铜、总镍、总铬、LAS。地下水水位、水温。

（2）监测点位

监测点位详见下表9.4-1、附图5。

表9.4-1  地下水监测点位

| 测点编号 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DW01-DW11 | 八大离子+基本因子+特征因子+水位、水温 | 三年一次 | 取样点深度在地下水位以下1.0m左右 |

注：给出现场各监测点位具体坐标、水位标高（或者孔口标高以及埋深）以及现场采样照片

（3）监测时间

监测1天，每天监测一次。

## 9.5土壤环境质量现状监测

- （1）监测因子

- 基本项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并〔a〕蒽、苯并〔a〕芘、苯并〔a〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、䓛、二苯并〔a，h〕蒽、茚〔1,2,3-cd〕并芘、萘。

特征因子：总石油烃（C10-C40）

（2）监测点位

监测点位详见下表9.5-1、附图5。

表9.5-1  土壤监测点位

| 测点编号 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1~T10 | 基本因子+特征因子 | 三年一次 | 柱状样，1次；柱状样分取3个土样，表层0-0.5m、中层0.5-1.5m、深层1.5-3m |

注：给出现场各监测点位具体坐标和采样照片

- （3）监测时间

- 监测1天，每天监测一次。

## 9.6底泥质量现状监测

- 监测因子

- pH、铜、锌、铅、镉、镍、铬、砷、汞。

- （2）监测点位

监测点位详见表9.6-1和附图5。

表9.6-1  底泥监测点位

| 测点编号 | 位置 |  | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 城北污水处理厂排口 |  | pH、镉、铜、铅、铬、锌、汞、砷、镍 | 三年一次 |
| S2 | 开发区污水处理厂排口 |  |  |  |
| S3 | 高新区（科学园）污水处理厂排口 |  |  |  |
| S4 | 南区污水处理厂排口 | 一、二期 |  |  |
| S5 |  | 三期 |  |  |
| S6 | 空港污水处理厂排口 |  |  |  |

（3）监测时间及频次

监测时间：监测1天，监测1次。

# 10生态环境准入清单

## 10.1生态保护红线

根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案》《江苏省自然资源厅关于南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1058号），并且查阅“江苏省生态环境分区管控综合服务系统”，开发区评估范围内及周边生态保护红线区域、生态空间管控区域共有7个生态敏感目标，见附图6。

## 10.2环境质量底线

### 10.2.1环境质量现状

- （1）环境空气

- 根据《2024年上半年南京市环境状况公报》，该地区PM10、SO2、CO、NO2、PM2.5年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3年均值无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，评估区域大气环境质量属于不达标区。同时大气监测结果表明，各个大气环境质量监测点NOx、TSP、氟化物浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；氨、苯、硫酸雾、氯化氢、硫化氢浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度限值；非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量标准限值。

- （2）地表水环境

- 根据地表水环境质量现状监测结果可知，秦淮河（牛首山河河口-江宁上坊门桥段）、胜利河、百家湖、九龙湖监测断面水质监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，秦淮河（云台山河河口-牛首山河口）、牛首山河、秦淮新河、云台山河、句容河、风波坟水库、谷里水库水质监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

- （3）声环境

- 根据噪声环境质量现状监测结果，江宁经济技术开发区噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准，项目所在地声环境质量现状良好。

- （4）地下水环境

- 根据地下水环境质量现状监测结果可知，所测地下水监测点pH值、钠、硝酸盐氮离子、亚硝酸盐氮离子、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铅、氟化物、铁、锰、耗氧量等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）I类水质要求；氯离子、氯化物、氨氮、镉铁等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅱ类水质要求；硫酸根离子、硫酸盐、汞、总硬度、溶解性固体总量等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质要求；细菌总数等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水质要求；总大肠菌群满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅴ类水质要求。

- （5）土壤环境

- 根据土壤环境质量现状监测结果可知，土壤中各指标均低于评价标准，符合国家《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的一类用地标准和二类用地标准，表明区内土壤环境质量现状较好。

- 农用地及底泥中各指标均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，表明区内农用地、底泥环境质量现状较好。

### 10.2.2环境质量标准要求

本次评价提出开发区入区项目的环境质量标准要求，具体见表10.2-1。

表10.2-1  开发区环境质量标准要求表

| 环境要素 | 环境功能区范围 | 环境质量区划 | 环境质量标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 本区域规划范围 | 牛首-祖堂风景名胜区为环境空气质量一类区，开发区内其他区域达到大气环境二类功能区相应标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年 第29号）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值、《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 地表水 | 秦淮河（云台山河河口-牛首山河河口） | 达Ⅲ类水体标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类、Ⅳ类标准 |
|  | 牛首山河 |  |  |
|  | 秦淮新河 |  |  |
|  | 云台山河 |  |  |
|  | 风波坟水库 |  |  |
|  | 谷里水库 |  |  |
|  | 秦淮河（牛首山河河口-江宁上坊门桥段） | 达Ⅳ类水体标准 |  |
|  | 胜利河 |  |  |
|  | 百家湖 |  |  |
|  | 九龙湖 |  |  |
| 声环境 | 除2、3类以外的区域 | 达声环境1类区标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、2类和4类标准 |
|  | 各街道建成区 | 达声环境2类区标准 |  |
|  | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域 | 达声环境4a类区标准 |  |
|  | 铁路干线两侧区域 | 达声环境4b类区标准 |  |
| 土壤、底泥 | 区域内土壤及河道底泥 | 达到土壤环境质量土壤污染风险管控标准中的筛选值 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）标准中的筛选值 |
| 地下水 | 区域内地下水 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的分类标准 |

### 10.2.3污染物排放标准要求

本次评价提出开发区入区项目的污染物排放标准要求，具体见表10.2-2。

表10.2-2  开发区污染物排放标准要求表

| 环境要素 | 排放标准 | 污染物排放标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 综合排放标准 | 无行业标准的污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准相关要求；企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；区内恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 行业排放标准 | 开区内工业企业大气污染物排放标准有行业标准和地方标准的，优先执行相应的行业标准和地方标准。 区内汽车零部件制造企业废气排放执行《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB32/3966-2021）；区内制药企业废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）；（GB/T 4754-2017）中规定的医药制造业（C27）中卫生材料及医药用品制造（C277）和药用辅料及包装材料（C278）执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）；生物制药企业（含生产设施）、生物医药研发机构大气污染物排放执行江苏省地标《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）；区内半导体企业废气排放执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）；区内合成树脂工业废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单标准；区内汽车制造业企业废气排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）；区内工程机械（含零部件）和钢结构制造企业废气排放执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147—2021）；区内印刷企业废气排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）；区内家具制造业废气排放执行《表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/3152-2016）；涉及工业涂装工序废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  | 锅炉排放标准 | 区内企业根据需要使用天然气供热，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
|  | 工业炉窑 | 区内工业炉窑排放的大气污染物执行江苏省地标《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）。 |
|  | 供热 | 区内集中供热企业有南京协鑫燃机热电有限公司锅炉，排放的烟尘、SO2、NOx执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2的特别排放限值、《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》（DB32/3967-2021）中限值标准 |
|  | 饮食业油烟 | 评估范围内餐饮行业及企业食堂等《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 废水 | 区域集中式污水处理厂 | 南区污水处理厂现有项目尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，至2025年，尾水排放提标至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，其中TN按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行；开发区污水处理厂现有项目尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，至2025年，污水处理厂扩建项目尾水主要指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，其中TN按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行；至2030年，污水处理厂尾水全面提标至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中I类标准，其中TN按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准执行 |
|  | 行业性排放标准 | 本次评价根据开发区主导产业项目的产污特点及生态环境保护相关要求，补充医药制造业、电子行业、半导体行业等行业性排放标准，开发区内工业企业水污染物排放标准有行业标准和地方标准的，优先执行相应的行业标准和地方标准，同时应满足污水处理厂接管标准要求。 生物制药行业废水排放执行江苏省地标《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019），中药类制药行业废水排放执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）；半导体行业废水排放执行江苏省地标《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）；电子工业水污染物执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020） |
| 噪声 | / | 社会生活噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB/T 23377-2009）中表1规定的排放限值；工业企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1规定的排放限值；建筑施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值。 |
| 固体废物 | / | 区内工业固废的贮存和处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），城市建筑垃圾的处置执行《城市建筑垃圾管理规定》（建设部2005年第139号令） |

## 10.3资源利用上线

### 10.3.1水资源利用上线

根据《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015），生态工业示范园单位工业增加值新鲜水耗不得超过9立方米/万元，考虑到江宁开发区2015年工业增加值新鲜水耗已达到4立方米/万元，参考《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》2025年目标，江宁开发区单位工业增加值新鲜水耗不高于2立方米/万元；2035年目标，江宁开发区单位工业增加值新鲜水耗不高于1.8立方米/万元。

根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》，规划期末江宁经济技术开发区规划范围内的水资源需求量约为89.54万m3/d。规划期内江宁经济技术开发区的水资源利用应不突破该水资源需求量要求。

### 10.3.2土地资源利用上线

本次评估区域主要为江宁经济技术开发区江南片区，资源利用上线相关数据引用《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》。

规划用地规模为348.7km2，其中城乡建设用地近远期分别为178.5km2和193.93km2，规划期内的城市建设用地应不突破该用地规模要求，具体见表10.2-3。

此外，本次评价针对开发区的发展实际制定了相应的指标体系，其中资源能源利用的相关评价指标要求见表10.3-1。

表10.3-1  土地资源利用上线清单

| 项目 |  | 规划近期2025（km2） | 规划远期2035（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地资源利用上线 | 土地资源总量上线 | 348.7 | 348.7 |
|  | 建设用地总量上线 | 178.5 | 193.93 |
|  | 工业用地总量上线 | 42.41 | 43.67 |

表10.3-2  资源能源利用评价指标表

| 主题 | 序号 | 评价指标 | 单位 | 规划目标 （2025年） | 规划目标 （2035年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源能源利用 | 1 | 单位工业用地面积工业增加值 | 亿元/平方公里 | 26 | 30 |
|  | 2 | 单位工业增加值综合能耗 | 吨标煤/万元 | ≤0.055 | ≤0.05 |
|  | 3 | 单位工业增加值新鲜水耗 | 立方米/万元 | ≤2 | ≤1.80 |
|  | 4 | 工业用水重复利用率 | % | 85 | 85 |

注：上表数据来源于《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》。

### 10.3.3能源利用上线

参考《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》到2035年，单位工业增加值综合能耗不高于0.05吨标煤/万元。

### 10.3.4能源利用总量及效率要求

产业园区遵循绿色发展的理念，按照“以供定需”的原则，结合各区水资源条件和不同行业特点，参考各行业清洁生产指标体系，制定园区水资源利用上线指标。在实际管理过程中，以产业园区为单位，通过区域用水总量控制、取水许可审批、用水节水计划考核等措施，实现对开发区水资源利用指标的管理。

实施工业园区节水改造工程，持续推进园区循环化改造，优化企业的产品结构和原料结构，通过增加优质、低耗、高附加值、竞争力强的产品种类和数量，促进产业转型升级。对工业用水大户加强监督管理，建立重点监控用水单位名录，逐步推行用水户分级、分类管理，同行业、同用水环节执行统一标准，加强计划用水管理和考核，定期开展水平衡测试、用水审计工作，建立完善重点用水大户台账，强化用水计量和统计。

## 10.4环境准入负面清单

区域评估与江苏省生态环境管控要求分析见表10.4-1；与南京市江宁区重点管控单元准入清单见表10.4-2。本次调查区域内企业均满足重点管控单元准入清单要求，同时要求后续进驻企业满足重点管控单元准入清单要求。

表10.4-1  《江苏省生态环境分区管控总体要求》相关要求

| 管控类别 | 重点管控要求 |
| --- | --- |
| 空间布局约束 | - 1.按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 |
|  | 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护、不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 |
|  | 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 |
|  | 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 |
|  | 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重要民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。 |
| 污染物排放管控 | 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 |
|  | 2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。 |
| 环境风险防控 | 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 |
|  | 2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 |
|  | 3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 |
|  | 4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。 |
| 资源利用效率要求 | 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 |
|  | 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 |
|  | 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电力或者其他清洁能源。 |

表10.4-2  与《南京市生态环境分区管控实施方案》相符性分析

| 环境管控单元名称 | 生态环境准入清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空间布局约束 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源利用效率要求 |
| 南京江宁经济技术开发区 | - （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。 - （2）优先引入：生物医药、新能源、节能环保、新材料、智能电网、绿色智能汽车、新一代信息技术、高端智能制造装备、轨道交通产业、航空制造及临空高科技产业。 - （3）禁止引入： - 总体：新（扩）建酿造、制革等水污染重的项目，新（扩）建工业生产废水排水量大于1000吨/日的项目；新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目。 生物医药产业：化学原药合成生产等重污染及风险较大的项目；采用珍稀动植物生产中成药项目；建设使用P3、P4实验室（除符合国家生物安全实验室体系规划的项目）。 新材料产业：新增化工新材料项目。 新能源产业：污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产）。 智能电网产业：含铅焊接工艺项目。 - 绿色智能汽车：4档以下机械式车用自动变速箱。 - （4）邻近生活区的工业用地，禁止引进废气污染物排放量大、无组织污染严重的项目，距离居住用地100m范围内不布置含喷涂、酸洗等排放异味气体的生产工序和危化品仓库。 | （1）严格实施主要污染物总量控制，采取有效措施，持续减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。 （3）加强绿色智能汽车产业、电子信息产业、橡胶和塑料制品业以及装备制造业（含高端装备制造业）的非甲烷总烃排放控制。 （4）严格执行重金属污染物排放管控要求。 | （1）建设突发水污染事件应急防控体系，完善“企业—公共管网—区内水体”水污染三级防控基础设施建设。 （2）建立监测应急体系，建设省区市上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联动防控。 （3）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案。 （4）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 （5）邻近重要湿地等生态红线区域的工业用地，加强入区企业跑冒滴漏管理，设置符合规范的事故应急池，确保企业废水不排入上述敏感区域。 | （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等达到同行业先进水平。 （2）执行国家和省能耗及水耗限额标准。 （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。 （4）禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电力或者其他清洁能源 |

# 11结论与成果应用

本次环境影响评价区域评估范围为南京江宁经济技术开发区行政审批范围（含江苏软件园，不含空港开发区及禄口街道），评估范围面积合计137.3km2。根据环境影响评价区域评估综合分析结论和建议如下：

## 11.1结论

### 11.1.1规划概述

规划面积：137.3平方公里。

四至范围：东至秦淮河，南至银杏湖大道，北至秦淮新河，西至韩府山、翠屏山、将军山、牛首山。

产业定位：打造地标产业、壮大新兴产业、提升现代服务业，前瞻布局未来产业，构建形成包含绿色智能汽车、新一代信息技术、智能制造、智能电网四大主导产业；临空产业、集成电路产业、医药大健康产业、轨道交通产业及节能环保产业五大新兴产业；高端商务商贸产业，新金融产业、文化休旅产业三大现代服务业，以未来网络、人工智能、未来材料、未来探测为代表的一批未来产业的“4+5+3+1”，推动产业迈向中高端。

### 11.1.2区域环境治理现状

- 1、大气环境质量现状

- 根据《2024年上半年南京市环境状况公报》，南京江宁经济技术开发区所在区为环境空气质量不达标区域，超标因子为O3。

- 大气现状监测结果表明，NOx、TSP、氟化物浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；氨、苯、硫酸雾、氯化氢、硫化氢浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度限值；非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中的环境质量标准限值。

- 2、地表水环境质量现状

- 根据地表水环境质量现状监测结果可知，秦淮河（牛首山河河口-江宁上坊门桥段）、胜利河、百家湖、九龙湖监测断面水质监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，秦淮河（云台山河河口-牛首山河口）、牛首山河、秦淮新河、云台山河句容河、风波坟水库、谷里水库达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

- 3、声环境质量现状

- 根据噪声环境质量现状监测结果，江宁经济技术开发区噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准，项目所在地声环境质量现状良好。

- 4、地下水环境质量现状

- 根据地下水环境质量现状监测结果可知，所测地下水监测点，pH值、钠、硝酸盐氮离子、亚硝酸盐氮离子、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铅、氟化物、铁、锰、耗氧量等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）I类水质要求；氯离子、氯化物、氨氮、镉铁等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅱ类水质要求；硫酸根离子、硫酸盐、汞、总硬度、溶解性固体总量等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质要求；细菌总数等因子满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水质要求；总大肠菌群满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅴ类水质要求。

- 5、土壤环境质量现状

- 根据土壤环境质量现状监测结果可知，土壤中各指标均低于评价标准，符合国家《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的一类用地标准、二类用地标准及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准，表明区内土壤环境质量现状较好。

- 6、底泥环境质量现状

- 底泥中各指标均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，表明区内底泥环境质量现状较好。

### 11.1.3区域发展现状及污染物排放情况

本次评估范围内企业以装备制造（含高端智能装备）、汽车制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业为主。

### 11.1.4污染源调查

根据区域相关数据统计可知，区域重点污染物排放总量及地方特征污染物排放总量均不超过国家或地方的总量控制指标，仍有余量为后期入驻项目服务。

### 11.1.5园区基础设施

- 1、排水

- 区域排水系统基本已形成雨、污分流制，开发区废水排入开发区污水处理厂（区内）、南区污水处理厂（区外）。

开发区污水处理厂现有设计规模8万m3/d，远期16万m3/d；南区污水处理厂现有设计规模15万m3/d，远期15万m3/d。

- 2、供热

- 江宁开发区规划范围内已实行集中供热，目前已经关停南京协鑫生活污泥发电有限公司燃煤机组，区内所有供热均依托南京协鑫燃机热电有限公司现有燃气机组，并对规划区内企业自备锅炉完成了禁煤改造，规划区内目前燃煤锅炉已全部关停或进行了煤改气改造。远期开发区供热范围内逐步淘汰企业自备锅炉。

3、燃气

开发区使用“川气东送”天然气，“西气东输”作为备用气源。

4、固废处置

江宁开发区规划范围内生活垃圾均依托南京江南静脉产业园光大生活垃圾焚烧发电厂进行处理，该厂处理目前日处理垃圾3600吨，位于江宁区铜井社区（不在开发区内）。

江宁开发区内不设置危废处置中心及暂存中心，规划区内企业产生的危险固废均交由有资质的危险固废处置单位进行处理，危险固废暂存均由相关企业按规定自行贮存。

目前区域污水工程、供水工程、供热工程、供气工程、环境卫生、交通等基础设施完备，满足现状及今后发展需要。

### 11.1.6三线一单要求

- 生态红线

- 对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案》《江苏省自然资源厅关于南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1058号）进行确定，开发区片区范围内及周边生态保护红线区域、生态空间管控区域共有7个生态敏感目标，后续建设项目不得在其生态管控区内。

（2）环境质量底线

后续建设项目不得超过环境质量底线。

（3）资源利用上线

运营过程中耗电量、耗水量和工业蒸汽均在城市供电、供水、供气、供热负荷范围内，后续建设项目不得超出资源利用上线。

（4）环境准入清单相符性

后续建设项目需对照江宁经济技术开发区内重点管控单元生态环境准入清单，并满足要求。

## 11.2成果应用

### 11.2.1资料共享

对于入区的建设项目，区域评估报告中环境质量现状、污染源调查、自然环境概况、基础设施建设、园区现有同类企业先进经验等可供建设项目环评共享，以减轻企业负担，节约社会资源。

### 11.2.2简化环评编制内容

区内与规划环评审查意见相符的建设项目，其环境影响报告可适当简化，部分结论、编制依据、环境质量现状、污染源调查、自然环境概况等相关内容和数据可以直接引用区域评估成果。

1．直接引用区域评估内容

（1）部分结论直接引用。区域评估范围内项目环评报告直接引用区域评估成果结论，相关内容不再逐一展开比对分析：建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的比对分析；与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单的比对分析；项目建设与省市各项管理工作要求、环境基础设施依托、环境承载力及影响等的比对分析。

（2）编制依据直接引用。项目环评报告编制涉及的国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、政府管理文件、技术导则、技术指南、排放标准直接引用区域评估成果相关内容。

（3）现状评价直接引用。项目环评报告中现状调查与评价相关内容直接引用区域评估成果，具体包括：自然环境现状调查与评价（包括地形地貌、气候与气象、地质、水文、大气、地表水、地下水、声、生态、土壤、海洋、放射性及辐射等调查内容）；环境质量现状调查与评价；区域污染源调查等。

2．充分利用其他评估成果

项目环评报告中现状调查及环境影响预测涉及的，与地形地貌、气候与气象、地质、水文、大气、地表水、地下水、声、生态、土壤等相关内容，可充分利用该区域同步开展的其他评估事项的区域评估成果，直接引用相关的内容。

3．参考各项经验成果

在项目环评报告编制阶段，在符合保密要求前提下，可充分参考项目所在周边区域现有同类企业污染治理技术、污染防治措施、环境风险防控经验，作为论证本项目拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性的依据。

### 11.2.3简化环评审批流程

1．简化公众参与方式

与规划环评及审查意见（如有）相符的建设项目，建设单位在开展公众参与时，可根据《环境影响评价公众参与办法》规定的方式予以简化。具体方式：免予开展《环境影响评价公众参与办法》第九条规定的公开程序，相关应当公开的内容纳入《环境影响评价公众参与办法》第十条规定的公开内容一并公开；《环境影响评价公众参与办法》第十条第二款和第十一条第一款规定的10个工作日的期限减为5个工作日；免予采用《环境影响评价公众参与办法》第十一条第一款第三项规定的张贴公告的方式。

2．加快评估流程

需编制环评报告表的项目不再进行技术评估；需编制环评报告书的项目评估机构即到即受理，对需要进行现场踏勘的，充分运用视频、互联网等信息化手段开展工作，专家咨询可以通过函审方式进行，最大限度缩短评估时限。

3．压缩审批时限

区域评估范围内建设项目纳入环评审批“绿色通道”，最大限度提高审批效率。

# 附表、附图、附件

附表：

附表1  开发区企业基本情况表

附表2  开发区企业废气污染物排放情况表

附表3  开发区企业废水污染物排放情况表

附表4  开发区企业固废污染物排放情况表

附图：

附图1  开发区区域评估范围图

附图2  开发区污水管网图

附图3  开发区供热管网图

附图4  开发区水系图

附图5  环境质量现状监测点位图

附图6  开发区生态红线和生态空间管控区域分布图

附图7  污水处理厂收水范围图

附件：

附件1  南京江宁开发区污水处理厂相关环评手续

附件2  南京市江宁区南区污水处理厂相关环评手续

附件3  关于《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》的审查意见 （环审〔2022〕46号）

附件4-1  环境质量现状监测报告

附件4-2  环境质量现状引用监测报告

附件5  园区应急预案备案表

附件6  专家咨询意见

附件7  专家复核意见